INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL

PROYECTO:

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE INUNDACIONES DE LA RIBERA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO PIURA EN EL TRAMO MARIATEGUI-JR. ZEPITA. TRAMO RINCONADA, TRAMO NARIHUALA, TRAMO PEDREGAL CHICO, TRAMO PEDREGAL GRANDE DISTRITO DE CURA MORI, DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA-DEPARTAMENTO DE PIURA”

ELABORADO POR:

PIURA, NOVIEMBRE DEL 2020

ÍNDICE

I.	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	5

II.	MARCO LEGAL	6

III.	OBJETIVOS Y METAS A EJECUTAR POR EL PROYECTO	8

IV.	TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	10

V.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	11

5.1.	UBICACIÓN, ACCESO Y LIMITES	11

5.1.1.	Ubicación Política	11

5.1.2.	Ubicación Geográfica:	13

5.1.3.	Via de Acceso	14

5.2.	COMPONENTES DEL PROYECTO	15

5.2.1.	Descripción Técnica de Obras Civiles:	16

5.2.2.	Estudio de mecánica de suelos	23

5.3.	MATERIAS PRIMAS E INSUMOS	26

5.3.1.	Recursos Naturales	26

5.3.1.1.	Etapa de construcción	26

5.3.1.2.	Etapa de operación y mantenimiento	26

5.3.2.	Insumos químicos	27

5.3.2.1.	Etapa de construcción	27

5.4.	MAQUINARIA Y EQUIPOS	28

5.4.1.	Etapa de construcción	28

5.4.2.	Etapa de operación y mantenimiento	28

5.5.	EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO	28

5.5.1.	Emisiones atmosféricas	28

5.5.2.	Ruido	29

5.6.	EFLUENTES	29

5.7.	RESIDUOS	29

VI.	ACTIVIDADES DE LA INTERVENCIÓN	30

6.1.	ETAPA DE PLANIFICACIÓN	30

6.2.	ACTIVIDADES PRELIMINARES	31

6.3.	PROCESO CONSTRUCTIVO	32

6.3.1.	Conformación de diques y enrocado	32

6.4.	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	34

6.5.	CIERRE DEL PROYECTO	34

VII.	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA BASE AMBIENTAL	35

7.1.	DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	35

7.1.1.	Por Criterio Ambiental	35

7.1.1.1.	Área de Influencia Directa – Ambiental (AID)	35

7.1.1.2.	Área de Influencia Indirecta (AII-A)	36

7.1.2.	Por Criterio Social	37

7.1.2.1.	Área de Influencia Directa Social (AID-S).	37

7.1.2.2.	Área de Influencia Indirecta Social (AII-S).	38

7.2.	DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO	38

7.2.1.	Condiciones climáticas	38

7.2.2.	Condiciones Geológicas	39

7.2.3.	Geomorfología Distrito de Cura Mori	42

7.2.4.	Caracterización Hidrogeológica	43

7.2.5.	Características Hidrológicas	45

7.2.6.	Caracterización De Suelos	48

7.2.7.	Pendiente	51

7.3.	MEDIO BIOLÓGICO	51

7.3.1.	Flora Asociada al Rio Piura	51

a.	Flora nativa	51

b.	Flora exótica	53

c.	Flora cultivada	54

d.	Fauna	54

7.4.	CONDICIONES DEMOGRÁFICAS	56

7.4.1.	Evolución Demográfica	56

7.5.	CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DEL DISTRITO DE CURA MORI	59

7.5.1.	Actividades Económicas	59

VIII.	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES	67

8.1.	IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO CON POTENCIAL DE CAUSAR IMPACTO.	67

8.2.	IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES DEL ENTORNO SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTOS	69

8.3.	IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES	70

8.4.	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.	75

IX.	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	86

9.1.	GENERALIDADES	86

9.2.	OBJETIVOS	86

9.3.	MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y/O MITIGACIÓN	86

9.4.	PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS	97

9.4.1.	Plan de contingencia	97

9.4.1.1.	Accidente De Trabajo:	97

9.4.1.2.	conclusiones	107

9.4.2.	Manejo de residuos sólidos No Peligrosos	108

9.4.3.	Manejo de residuos sólidos Peligrosos	111

9.4.4.	Programa de prevención y seguridad	118

9.4.5.	Programa de señalización y seguridad ambiental	119

9.4.6.	Programa de Relaciones Comunitarias	120

9.4.6.1.	Posibles escenarios	120

9.4.6.2.	Las Estrategias	121

X.	PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	124

10.1.	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	124

10.1.1.	Objetivo	124

10.1.2.	Mecanismos de Participación Ciudadana	124

XI.	PAN DE CIERRE Y SEGUIMIENTO	127

11.1.	PLAN DE CIERRE O ABANDONO	127

11.1.1.	Generalidades	127

11.1.2.	Objetivos	127

11.1.2.1.	Objetivo General	127

11.1.3.	Medidas Generales Del Plan De Cierre	127

11.1.4.	Obligaciones En El Plan De Cierre	128

11.1.5.	Acciones A Seguir	129

11.1.5.1.	Cierre de obras	129

11.1.5.2.	Cierre de proyecto	130

11.1.6.	Duración	131

11.1.7.	Responsables	131

11.2.	PLAN DE SEGUIMIENTO	131

11.2.1.	Programa De Monitoreo	131

XII.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	133

12.1.	CONCLUSIONES	133

12.2.	RECOMENDACIONES	133

- DATOS GENERALES DEL PROYECTO

  - NOMBRE DEL PROYECTO

“CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES DE LA RIBERA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA EN EL TRAMO MAREATEGUI-JR. ZEPITA. TRAMO RINCONADA, TRAMO NARIHULA, TRAMO PEDREGAL CHICO, TRAMO PEDREGAL GRANDE, DISTRITO DE CURA MORI – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA”

  - DATOS DEL TITULAR

- Nombre de la entidad: CONSORCIO PROTECCION MARINAPECU

- RUC: 20606168242

- Domicilio legal: Av. Sullana Norte Mza. e Lote. 24 los Jardines-Avifap

- Distrito / Provincia: Piura - Piura

- Departamento: Piura

- Teléfono:

  - CONSULTORA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EVAP

- Nombre de la Empresa: ECO PLANET E.I.R.L

- RUC: 20481390436.

- Representante Legal: Dr. Antero Celso Vásquez García

- Domicilio Legal: Calle Antúnez de Mayolo N° 319- 2do piso - Urb. Los Granados Trujillo- La Libertad.

- Correo Electrónico: anterovasquez@gmail.com

- Registro Agricultura: Nª 92-2017-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA

- MARCO LEGAL

  - MARCO LEGAL APLICADO AL PROYECTO

- Constitución Política del Perú.

- -Ley Nº 30556. Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creación de la autoridad para la reconstrucción con cambios. Sábado 29 de abril de 2017.

- Decreto Legislativo Nº 1354. Decreto legislativo que modifica la Ley Nº 30556, ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Domingo 3 de junio de 2018.

- Decreto Supremo N° 015-2018-MINAM, Establecen Disposiciones para la implementación de los numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

- Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley N° 27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente), derogado mediante Decreto Legislativo N° 1252, que además crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

- Ley General del Medio Ambiente, Ley N° 28611.

- Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, Ley N° 27446 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.

- Resolución Ministerial N° 202-2019-MINAM, Modifica el listado que forma parte integrante de la Resolución Ministerial N° 157-2011-MINAM y normas modificatorias.

- Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, Ley N° 26821.

- Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI.

- Categorización de especies amenazadas de Flora Silvestre, aprobado mediante Decreto Supremo N° 043-2006-AG.

- Actualización de la Lista de Clasificación y Categorización de las Especies Amenazadas de Fauna Silvestre Legalmente Protegidas, aprobada mediante Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI.

- Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley N° 26834 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 038-2001-AG.

- Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1278. Lima, 22 de diciembre de 2016. Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos DS N° 014-2017-MINAM del 21.12.2017.

- Decreto Legislativo Nº 1501, modifica el Decreto Legislativo Nª 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

- Reglamento sobre transparencia, acceso a la información pública ambiental y participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales, Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM

- OBJETIVOS Y METAS A EJECUTAR POR EL PROYECTO

  - OBJETIVOS DEL PROYECTO

- Crear el servicio de protección y rehabilitación del dique izquierdo ante inundaciones de la margen izquierda del río Piura, en los tramos Simbila, Mariátegui - Jr. Zepita, tramo Rinconada, tramo Narihualá, tramo Pedregal Chico, en la provincia de Piura del departamento de Piura, con el fin de reducir el riesgo de inundación de los centros poblados, así como los bienes y servicios públicos de la zona mediante la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra.

- Proteger la cara húmeda del dique izquierdo en las zonas del bajo Piura, mediante material de impermeable y enrocado, en los tramos Mariátegui-Zepita, tramo Rinconada, tramo Narihualá,

- Reducir, en la medida de lo posible el riesgo de inundación a través de la disminución de la peligrosidad para la salud humana, las actividades económicas, el patrimonio cultural y el medio ambiente en las zonas inundables de la margen Izquierda del río Piura, en los tramos Mariátegui - Zepita, tramo Rinconada - Narihualá, tramo Pedregal Chico, tramo Pedregal Grande mediante rehabilitación del dique existente.

- Proponer las medidas que debe adoptar la entidad para el mejoramiento de la zona de intervención, para realizar alguna medida correctiva en contra las inundaciones.

  - METAS DEL PROYECTO

El Recrecimiento de dique h=0.50m con una longitud total :3085.12ml

La protección con enrocado se realizará en zonas críticas que se definido con los cálculos pertinentes. En una longitud 3820.00 ml.

Fuente: Expediente técnico

Tabla 1. Metas de Proyecto – Protección con Enrocado.

| TRAMO | ZONA | PUNTO | PROGRESIVAS | Margen | Meta | Und | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo 01(Cura Mori - Puente Independencia) | Zona Mori | INICIO | 1+200.00 | Izquierda | Recrecimiento de dique con material de prestamo | ml | 300.00 |  |
|  |  | FIN | 1+500.00 |  |  |  |  |  |
|  | Pedregal Grande | INICIO | 11+300.00 | Izquierda | Recrecimiento de dique con material de prestamo | ml | 800.00 |  |
|  |  | FIN | 12+100.00 |  |  |  |  |  |
| Tramo 02(Puente Independencia - Simbila-Viduque) | Pedregal Chico-Narihuala | INICIO | 12+714.88 | Izquierda | Recrecimiento de dique con material de prestamo | ml | 1,485.12 |  |
|  |  | FIN | 14+200.00 |  |  |  |  |  |
|  | Mariátegui-Zepita | INICIO | 18+600.00 | Izquierda | Recrecimiento de dique con material de prestamo | ml | 500.00 |  |
|  |  | FIN | 19+100.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Recrec.: | 3,085.12 |  |

Fuente: Expediente técnico

Cuadro N°03. Metas de Proyecto – Protección con enrocado

| TRAMO | SECTOR | PUNTO | PROGRESIVAS | Margen | Meta | Und | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo 01 | Chato Chico | INICIO | 4+500.00 | Izquierda | Enrocado | ml | 720.00 |  |
|  |  | FIN | 5+220.00 |  |  |  |  |  |
|  | Santa Rosa-San Ernesto | INICIO | 7+320.00 | Izquierda | Enrocado | ml | 2,080.00 |  |
|  |  | FIN | 9+400.00 |  |  |  |  |  |
| Tramo 02 | Simbila Viduque | INICIO | 20+480.00 | Izquierda | Enrocado | ml | 1,020.00 |  |
|  |  | FIN | 21+500.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Enrocado: | 3,820.00 |  |

- TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

  - TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA

Plazo de ejecución:  150 días calendarios

El monto de inversión total asciende a S/ 46,015,655.82

El monto de expediente técnico total asciende a S/ 302,081.94

  - BENEFICIARIOS

Los beneficiarios directos del proyecto son los usuarios de seis (06) Comisiones de Usuarios pertenecientes a las Juntas de Usuarios de los Sectores Hidráulicos Medio Bajo Piura y Sechura, que suman 9,854.

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

  - UBICACIÓN, ACCESO Y LIMITES

    - Ubicación Política

- Región:                                 Piura

- Departamento:                      Piura

- Provincia:                              Piura

- Distrito:                                Cura Mori.

UBICACIÓN DEPARTAMENTAL

Departamento de Piura

Figura 1. Ubicación departamental de Piura.

UBICACIÓN PROVINCIAL

Provincia: Piura

Figura 2. Ubicación provincial de Piura.

UBICACIÓN DISTRITAL

Distrito: Catacaos-Cura Mori

Figura 3. Ubicación provincial de Piura.

    - Ubicación Geográfica:

Geográficamente se ubica entre las coordenadas UTM WGS 84; Inicio 538174, 9420485 (Simbia-Viduque)-Fin 538990.72, 9405354.90 (Zona Mori). El ámbito del proyecto se encuentra ubicado, según el sistema georreferencial WGS84, en el cauce del río Piura, comprendido entre las siguientes coordenadas:

Tabla 3. Coordenadas geográficas de ubicación del Proyecto

| TRAMO | ZONA | PUNTO | PROGRESIVAS | COORDENADAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NORTE | ESTE |
| Tramo 01(Cura Mori - Puente Independencia) | Zona Mori | INICIO | 1+200.00 | 9,405,558.31 | 538,881.21 |
|  |  | FIN | 1+500.00 | 9,405,716.56 | 538,673.96 |
|  | Chato Chico | INICIO | 4+500.00 | 9,406,372.80 | 535,863.98 |
|  |  | FIN | 5+220.00 | 9,407,084.21 | 535,879.65 |
|  | Santa Rosa-San Ernesto | INICIO | 7+320.00 | 9,408,842.07 | 534,943.80 |
|  |  | FIN | 9+400.00 | 9,410,842.38 | 534,490.84 |
|  | Pedregal Grande | INICIO | 11+300.00 | 9,412,573.14 | 533,728.72 |
|  |  | FIN | 12+100.00 | 9,413,328.02 | 533,480.74 |
| Tramo 02(Puente Independencia - Simbila-Viduque) | Pedregal Chico-Narihuala | INICIO | 12+714.88 | 9,413,934.33 | 533,422.20 |
|  |  | FIN | 14+200.00 | 9,415,383.59 | 533,691.07 |
|  | Mariátegui-Zepita | INICIO | 18+600.00 | 9,418,649.40 | 535,970.10 |
|  |  | FIN | 19+100.00 | 9,418,845.34 | 536,429.93 |
|  | Simbila Viduque | INICIO | 20+480.00 | 9,419,730.84 | 537,436.96 |
|  |  | FIN | 21+500.00 | 9,420,313.87 | 538,221.31 |

Fuente: Expediente técnico

Ver Anexo 01, Mapa de Ubicación

    - Vía de Acceso

Por el lado norte, a través de la ruta INK (El Progreso) de Piura a Catacaos se tiene acceso al margen izquierdo del río Piura, por los centros poblados de Simbilá, Catacaos, Narihualá y Nuevo Pedregal. A través del puente Independencia en Catacaos se accede directamente al dique izquierdo.

Figura 4. Acceso a la zona norte del Proyecto.

  - COMPONENTES DEL PROYECTO

En las Tablas 3 se detalla los principales componentes del proyecto:

Tabla 4. Metas de Proyecto – Protección con Enrocado.

| TRAMO | SECTOR | PUNTO | PROGRESIVAS | Margen | Meta | Und | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo 01 | Chato Chico | INICIO | 4+500.00 | Izquierda | Enrocado | ml | 720.00 |  |
|  |  | FIN | 5+220.00 |  |  |  |  |  |
|  | Santa Rosa-San Ernesto | INICIO | 7+320.00 | Izquierda | Enrocado | ml | 2,080.00 |  |
|  |  | FIN | 9+400.00 |  |  |  |  |  |
| Tramo 02 | Simbila Viduque | INICIO | 20+480.00 | Izquierda | Enrocado | ml | 1,020.00 |  |
|  |  | FIN | 21+500.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Enrocado: | 3,820.00 |  |

Tabla 5. Metas de Proyecto – Recrecimiento de dique .

| TRAMO | ZONA | PUNTO | PROGRESIVAS | Margen | Meta | Und | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo 01(Cura Mori - Puente Independencia) | Zona Mori | INICIO | 1+200.00 | Izquierda | Recrecimiento de dique con material de préstamo | ml | 300.00 |  |
|  |  | FIN | 1+500.00 |  |  |  |  |  |
|  | Pedregal Grande | INICIO | 11+300.00 | Izquierda | Recrecimiento de dique con material de préstamo | ml | 800.00 |  |
|  |  | FIN | 12+100.00 |  |  |  |  |  |
| Tramo 02(Puente Independencia - Simbila-Viduque) | Pedregal Chico-Narihuala | INICIO | 12+714.88 | Izquierda | Recrecimiento de dique con material de préstamo | ml | 1,485.12 |  |
|  |  | FIN | 14+200.00 |  |  |  |  |  |
|  | Mariátegui-Zepita | INICIO | 18+600.00 | Izquierda | Recrecimiento de dique con material de préstamo | ml | 500.00 |  |
|  |  | FIN | 19+100.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Recrec.: | 3,085.12 |  |

Ver Anexo 01, plano del proyecto.

    - Descripción Técnica de Obras Civiles:

El sistema hidráulico propuesto para el tramo en estudio consiste en el planteamiento de las siguientes actividades: encimado de bordes de río, protección con enrocado. A continuación, se desarrolla brevemente los criterios hidráulicos de diseño de las estructuras planteadas:

- Excavación para conformación de uña antisocavante c/equipo:

Dicha actividad considera incluidas, las operaciones necesarias para refinar o limpiar la sección del cauce, remover el material producto del arrimado de material a las zonas de las márgenes del río, de tal forma que no interfiera con el normal desarrollo de las actividades para la construcción del enrocado, tanto para la uña antisocavante. El nivel del cauce original se tomará como eje de referencia para tener la profundidad de la uña y el corte de talud necesario. Los anchos de corte de talud se presentan como va ser en la siguiente imagen:

Figura 5. Sección típica de un dique con corte de cauce.

- Conformación y encimado de diques con material de préstamo:

CONFORMACIÓN CON MATERIAL IMPERMEABLE

- Tipo de material de relleno del dique:

Con Protección de enrocado se va realizar un escarificado de la zona intervenir, y después darle rehabilitación con material impermeable tipo afirmado.

La cota de rasante final del dique es la que se muestra los planos de ingeniería de detalle.

Se presenta en las siguientes imágenes las secciones del dique proyectado en la zona de proyecto:

TRAMO 01

Figura 6. Secciones de típicas de dique de margen izquierda – Sector 01.

Figura 7. Secciones de típicas de dique de margen izquierda – Sector 02.

TRAMO 02

Figura 7. Secciones de típicas de dique de margen izquierda – Sector 03.

Figura 9. Secciones de típicas de dique de margen izquierda – Sector 04.

Figura 10. Leyenda de secciones típicas.

Desde el punto de vista Hidráulico la protección de márgenes requiere diseño hidráulico mediante programas reconocidos. Por lo tanto, en el presente estudio se desarrolló el análisis hidráulico.

Desde el punto de vista Hidráulico la protección de márgenes requiere diseño hidráulico mediante programas reconocidos. Por lo tanto, en el presente estudio se desarrolló el análisis hidráulico.

- Colocación y suministro de geotextil no tejido:

Los geotextiles cumplen tres funciones esenciales: refuerzo, estabilización separación y evita la fuga de finos, en la aplicación de proyectos de defensas ribereñas. Los rollos de geotextil deberán ser provistos con envoltura para protección contra la humedad y la exposición a los rayos ultravioleta antes de su colocación. Los rollos deberán ser almacenados de tal modo de protegerlos de estos elementos. Si son almacenados a la intemperie, deberán colocarse elevados y protegidos con una cobertura impermeabilizante. En ningún momento el geotextil deberá estar expuesto a los rayos ultravioletas por un período que exceda los 14 días.

El geotextil deberá ser desenrollado tan suavemente como fuera posible sobre la superficie preparada, libre de arrugas y pliegues. En taludes, los rollos de geotextil deberán ser anclados en la corona y desenrollados hacia abajo. Si el viento pudiera levantar los geotextiles, estos deberán ser mantenidos en su lugar con sacos de arena u otro material que no dañe el geotextil. Los geotextiles adyacentes deberán ser cosidos o traslapados. Durante la construcción, se deberá tener cuidado en evitar la contaminación del geotextil con suelo u otro material. El geotextil debe ser colocado suelto y no excesivamente tenso. Para colocarlo en íntimo contacto con el suelo, debe tenerse cuidado de no dejar espacios vacíos entre el geotextil y el suelo subyacente. Los geotextiles adyacentes deberán ser cocidos o traslapados, el traslape será como mínimo 50 cm.

Para la colocación del geotextil no tejido en la parte de la uña se va proceder como se aprecia en la imagen siguiente:

Figura 11. Colocación de geotextil no tejido.

- Enrocado de protección:

Esta solución plantea el uso de una capa de roca bien gradada, de preferencia que sea angulosa proveniente de cantera o de cortes en taludes rocosos.

El uso de roca angulosa que pueda resistir los procesos erosivos, acomodada sobre las riberas de los ríos, con taludes de reposo suaves como 1.5H:1V, para evitar deslizamientos. Las rocas pueden ajustarse convenientemente a los movimientos de la base del material.

El material a emplearse en el enrocado será de 2.60 Tn/m3 de gravedad específica como mínimo, y un ángulo de reposo de 30°, el cual será colocado bajo una gradación que se especifica en la memoria de cálculo.

La altura total de los enrocados de protección estará limitada por el nivel máximo de aguas en la parte superior y en su base inferior por el nivel máximo de socavación; siempre se deberá contar con una base mínima de 2.5 m. para facilitar la construcción.

Se plantea realizar la protección en el tramo I en las zonas críticas, definidos las cuales son estructuras que permiten encauzar el flujo del río entre determinados límites con el fin de formar las condiciones de diseño pre-establecidas (ancho, tirante, remanso, etc.)

Figura 12. Enrocado de protección.

Estas estructuras son definidas por diámetro de enrocado. Su dimensionamiento está basado en controlar el posible desborde del máxima nivel del agua y evitar también que la socavación afecte al enrocado propuesto

En lo referente a la altura de coronación que estas estructuras deben tener, se recomienda que su cota superior esté por lo menos 0.50 m por encima del nivel máximo de agua.

Con respecto a su cota de cimentación, se recomienda que ésta debe estar por debajo o igual a la posible profundidad de socavación.

Figura 13. Planteamiento Zona De Enrocado y recrecimiento de dique

    - Estudio de mecánica de suelos

Tabla 4. Volúmenes y Accesibilidad

| CANTERA | VOLUMEN (M3) | ACCESIBILIDAD | D (Km) | T(hrs) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.-CANTERA CERRITOS (SAN CRISTO NOS VALGA) SECHURA | 425,731 | De la cantera Cerritos se toma la en dirección al dique de la margen derecha del rio Piura, cruzando a la margen izquierda hasta Panamericana norte, luego se dirige al punto final del proyecto y finalizamos en el puto inicial, con un total de recorrido de 47.00 KM. La otra vía de acceso es por la localidad de Cerritos, San Cristo La Unión y Puente Independencia. | 47.00 | 1.0 hr |
| 2.-CANTERA RIVERA-JIBITO - SULLANA | 810,000 | De la cantera hacia la panamericana (Sullana-Paita) con una distancia de 100 m y de ahí continuamos hacia Sullana y Piura por la vía de evitamiento, Puente Almirante Miguel Grau y dique izquierdo. | 75.00 | 2 hrs 15min |
| 3.-CANTERA MIRAMAR -VICE | 251,680 | De la cantera tomamos la ruta Vice –La Unión y carretera asfaltada hacia el Puente Independencia, llegando de esta manera al dique izquierdo. | 45.0 | 1 hr |
| 4.-CANTERA ARENA FINA DEL RIO Piura | 428,400 | La cantera se encuentra a la altura del puente Independencia, y ha sido acumulado por procesos de des colmatación. | 10.00 | 20 min |
| 5.- CANTERA CONGORA | 1´746,360 | De la cantera recorremos la carretera Paita- Ovalo Vía de evitamiento y Puente Almirante Miguel Grau y dique izquierdo. | 40.00 | 45 min |
| 6.-CANTERA DE ROCAS: MALINGAS- TAMBOGRANDE | 2´047,500 | De la cantera recorremos desde Malingas alto hacia Tambo grande luego hacia el Km 22 de la Carretera hacia Piura, Vía de evitamiento y Puente Almirante Miguel Grau y dique izquierdo. | 80.00 | 1h/50 min |
| 7.-CANTERA: CABO DE LA MESA-PAITA | 437,500 | De la cantera recorremos hacia la carretera Piura - Paita, tomamos la carreteara Panamericana Norte hasta al puente Almirante Miguel Grau y dique Izquierdo del rio Piura | 78.00 | 1h/50 min |
| 8.-CANTERA: SANTA CRUZ- QUERECOTILLO | 225,000 | De la cantera del rio Chira recorremos 200 m por camino carrozable hacia la carretera asfaltada Lancones Sullana, luego Piura por la avenida Chulucanas con dirección a los Ejidos. | 75 | 2h/15 min |

Fuente: Expediente técnico

Tabla 5. Canteras en la zona de materiales inertes no metálicos.

| CANTERAS EN LA ZONA DE MATERIALES INERTES NO METÁLICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTERAS | C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | C-5 | C-6 | C-7 | C-8 |  |
| Ubicación Km - Lado | 47 | 75 | 45 | 10 | 40 | 80 | 78 | 75 |  |
| Acceso Kms - Estado | 4.5 R | 1.500 (M) | 2.100 ® | 12 - C | 15 - C | 15 - C | 90 R | 4.8 R |  |
| Potencia m3 | 425731 | 810000 | 251680 | 121500 | 428400 | 225000 | 2047500 | 437500 |  |
| Utilización | Encimado | A. Grueso | A. Grueso | A. Grueso | Rell- Comun | Terraplenes | Enrocado | Enrocado |  |
| Explotación | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |  |

Fuente: Expediente técnico

En la siguiente página se detalla la ubicación de las canteras:

  - MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

    - Recursos Naturales

      - Etapa de construcción

En la Tabla 6, se detalla el recurso natural a emplearse.

Tabla 6. Uso de recursos naturales – Etapa de construcción

| Usos | Recurso Natural | Metrado | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| Mantenimiento de caminos y accesos | Agua | 400 | m3 |
| Compactado y otros | Agua | 5 | m3 |
| SECTOR 01 (0+900 al 12+340) Cura Mori – Puente Independencia CONFORMACION DE DIQUE DE PROTECCION | Material de afirmado | 29,779.20 | m3 |
| Enrocado de protección | Roca | 69,453.85 | m3 |
| SECTOR 02 (12+541.28 al 21+700) Puente Independencia – Simbila Viduque CONFORMACION DE DIQUE DE PROTECCION | Material de afirmado | 14,186.73 | m3 |
| Enrocado de protección | Roca | 32,638.89 | m3 |

En la operación no se prevé uso de recursos naturales, sin embargo, en la etapa de mantenimiento posiblemente el uso de arena o roca en cantidades no definidas.

    - Insumos químicos

      - Etapa de construcción

El concreto no presenta ningún tipo de peligrosidad descartando que pueda ser inflamable, corrosivo, reactivo, explosivo o tóxico. Se utilizarán productos químicos, los cual sólo son reactivos en la etapa de mezcla, el cemento se utilizará para la producción del concreto y una vez fraguado este producto pierde sus propiedades reactivas. Y los aditivos para curado y fraguado de concreto, teniendo en cuenta que sus respectivos envases serán dispuestos en tachos con respectiva rotulación para su disposición final, de acuerdo al Plan de manejo de residuos sólidos.

Tabla 7. Uso de insumos químicos – Etapa de construcción

| Actividades de uso | Insumos Químicos | Unidades | Cantidad | Criterios de Peligrosidad |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Inflamable | Corrosivo | Reactivo | Explosivo | Toxico |
| Mezcla de concreto | Cemento Portland (42.5 kg) | Bolsas | 18.000 |  |  | X |  |  |
| Accesorios metálicos | Pintura esmalte sintético | Gal | 0.3120 |  |  | X |  |  |
|  | Pintura anticorrosiva | Gal | 0.3120 |  |  | X |  |  |
|  | Thinner | Gal | 0.2000 |  |  | X |  |  |
| Extracción y preparación de roca | Dinamita al 65% | Kg | 0.3500 |  |  |  | X |  |
| Operación de maquinarias | Petróleo Diésel 2 | Gal | 200.00 | X |  | X |  | X |
|  | Gasolina | Gal | 20 | X |  | X |  | X |

Los combustibles a emplear para el uso de maquinarias y vehículos, será provisto de grifos próximos al área de estudio, pues dado a la poca envergadura del proyecto, no se ha contemplado el almacenamiento y/o abastecimiento de combustibles en el área del proyecto, evitando de este modo el riesgo de ocurrencia de derrames u otro tipo de incidentes de los mismos.

  - MAQUINARIA Y EQUIPOS

    - Etapa de construcción

A continuación, se muestra la Tabla10 con la maquinaria a utilizar en las obras del proyecto, así como el cálculo de las Horas Maquinas totales para todo el periodo de obra.

Tabla 8. Relación de Equipos y maquinarias – Etapa de construcción

| Maquinaria / Equipo | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO, RAMPAS Y OTROS |  |  |
| RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP 101-135 HP | %mo | 200 |
| MOTONIVELADORA 145-15 HP | hm | 200 |
| CAMION CISTERNA | hm | 300 |
| EXCAVADORA HIDRÁULICA 170-250 HP | hm | 500 |
| CARGADOR SOBRELLANTAS DE 100-115 HO 22.25yd3 |  | 500 |
| CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 m3 | hm | 500 |
| MARTILLO NEUMATICO DE 25 – 29Kg | hm | 150 |
| COMPRENSORA NEUMATICA 250 – 330 PCM – 87HP | hm | 150 |

    - Etapa de operación y mantenimiento

En la etapa de operación no se utilizará maquinaria, en la etapa de mantenimiento posiblemente se utilice camión volquete y cargador sobre llantas según la necesidad.

  - EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO

    - Emisiones atmosféricas

Las emisiones atmosféricas de combustión son propias de la combustión de la maquinaria (Motoniveladora, volquetes y otros), estas solo se generarán en la etapa de construcción.

La operación de la maquinaria principalmente en la etapa de nivelación generara emisión de partículas de polvo producto de la remoción de tierra.

    - Ruido

Generación de ruidos por equipos y maquinaria en obra (volquetes con agregados, maquinaria para nivelación de terreno y otros)

  - EFLUENTES

Los efluentes únicamente se generarán producto de las necesidades fisiológicas del personal de obra.

  - RESIDUOS

Tipo de residuos sólidos a generase en obra:

- RESIDUOS ORGÁNICOS: restos de comida y cascara de fruta.

- RESIDUOS DE METALES: residuos como clavos y fierro.

- RESIDUOS DE PLÁSTICOS: envases de agua y gaseosas

- RESIDUOS GENERALES: residuos generados a partir del consumo de comida como bolsas de plástico, envases de tecnopor, empaques de golosinas.

- RESIDUOS DE PAPEL: generados por la administración a partir de las gestiones de documentos.

- RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN: residuos provenientes de las excavaciones con potencial a ser reciclado.

- RESIDUOS PELIGROSOS: bolsas de cemento envases de pintura

- ACTIVIDADES DE LA INTERVENCIÓN

  - ETAPA DE PLANIFICACIÓN

Comprende el periodo previo a la ejecución de obras, comprendido por las actividades para la elaboración del expediente técnico, gestión de permisos, y actos administrativos previos para la licitación de ejecución de obra. Estas acciones son las listadas:

- Contratación de profesionales.

- Reconocimiento de campo.

- Trabajos de topografía.

- Aprobación del proyecto.

- Coordinación con entidades locales

- Elaboración del expediente técnico

- Estudio Ambiental

Mano de Obra

Insumos de Oficina

Etapa de planificación

Contratación de profesionales.

Reconocimiento de campo.

Trabajos de topografía.

Aprobación del proyecto.

Coordinación con entidades locales

Elaboración del expediente técnico

Estudio Ambiental.

Sin efectos

Figura 14. Actividades en la etapa de planificación

Puesto que las actividades en esta etapa no implican la generación emisiones, efluentes, ruidos, vibraciones, ni tampoco la ejecución de trabajos que afecten el entorno natural en el área donde se emplaza el proyecto; no se realizará el análisis ambiental de esta etapa en ítems posteriores del presente estudio.

  - ACTIVIDADES PRELIMINARES

Comprende obras provisionales, trabajos preliminares y acciones conexas

- Cartel de identificación de obra

- Campamento provisional de obra (comedor, almacén, otros)

- Alquiler de baños químicos

- Construcción, habilitación y mantenimiento de caminos y accesos

- Trazo, nivelación y replanteo

- Control topográfico permanente

- Movilización y desmovilización de equipos y maquinaria

- Limpieza y desbroce de talud

Maquinaria y equipos (volquetes niveladora, herramientas manuales y otros)

Personal (Operarios, oficiales, peones, capataz, personal de staff)

Insumos (Materiales de construcción, combustible, señales e implementos de seguridad, agua, servicios tercerizados)

Obras provisionales, trabajos preliminares y acciones conexas

Cartel de identificación de obra

Campamento provisional de obra (comedor, almacén, otros)

Alquiler de baños químicos

Construcción, habilitación y mantenimiento de caminos y accesos

Trazo, nivelación y replanteo

Control topográfico permanente

Movilización y desmovilización de equipos y maquinaria

Limpieza y desbroce de talud

Generación de ruidos por operación de maquinaria

Generación de efluentes domésticos (SSHH)

Generación de Residuos sólidos

Emisión de gases de combustión y material particulado (polvo)

Figura 15. Actividades en la etapa preliminar

  - PROCESO CONSTRUCTIVO

    - Conformación de diques y enrocado

Conformación de dique de protección:

- Excavación para conformación uña antisocavante

- Escarificado y compactado

- Carguío y eliminación de material excedente de rio

- Suministro, carguío y suministro de material (material de rio, roca, material afirmado y otros).

- Perfil de talud de dique

Enrocado de protección:

- Extracción y preparación de roca

- Carguío y transporte de roca

- Suministro e instalación de geotextil no tejido

- Acomodo de roca

Otros:

- Obras de concreto

- Compuerta metálica

- Juntas (Wáter stop)

- Flete terrestre

Equipos y maquinaria

Camión volquete, compresora neumática, rodillo liso vibratorio, cargador sobre llantas, retroexcavadora, martillo neumático, vibrador de concreto, motoniveladora.

Personal

(Operarios, oficiales, peones, capataz, personal de staff)

Insumos

(Combustible, señales e implementos de seguridad, agua, servicios tercerizados)

Conformación de dique de protección:

Excavación para conformación uña antisocavante

Escarificado y compactado

Carguío y eliminación de material excedente de rio

Suministro, carguío y suministro de material (material de rio, roca, material afirmado y otros).

Perfil de talud de dique

Enrocado de protección:

Extracción y preparación de roca

Carguío y transporte de roca

Suministro e instalación de geotextil no tejido

Acomodo de roca

Otros:

Obras de concreto

Compuerta metálica

Juntas (Wáter stop)

Flete terrestre

Agentes físicos

Ruidos de operación de equipos y maquinarias.

Residuos sólidos y líquidos

Residuos no peligrosos

Residuos peligrosos

Efluentes domésticos

Emisiones

De gases de combustión y material particulado (polvo)

Figura 16. Actividades en la etapa de construcción

  - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

En la etapa de operación NO se generarán impactos ambientales, y para la etapa de mantenimiento los impactos que se generen, se deberá cumplirse las medidas establecidas en la etapa de construcción.

  - CIERRE DEL PROYECTO

Comprende la limpieza de obra, desmovilización de maquinaria y equipos y disposición de residuos sólidos.

- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA BASE AMBIENTAL

  - DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Para poder evaluar la probabilidad de ocurrencia de impacto es necesario determinar las áreas geográficas en las cuales estos podrían producirse. Se han considerado dos tipos de área de influencia: área de influencia directa y área de influencia indirecta. A continuación, se describen los criterios de delimitación de las áreas de influencia consideradas.

    - Por Criterio Ambiental

      - Área de Influencia Directa – Ambiental (AID)

Corresponde a aquel espacio geográfico donde los factores ambientales del entorno natural son impactados directamente por el desarrollo de las actividades del proyecto. En general, el área de influencia directa se define en base al emplazamiento de las obras proyectadas, y la extensión de las áreas de trabajo.

Se considera, además, las áreas aledañas que potencialmente puedan ser afectadas de forma directa por las actividades del proyecto, a partir de la propagación de agentes contaminantes.

Dique y enrocado: para la determinación del área de influencia directa se ha considerado 500 metros de contorno de la línea centro que comprende la ejecución de diques y enrocado. Se ha determinado que el área de influencia directa abarca un total de 945.499 Ha. Figura 17, Área de influencia directa de la línea principal del proyecto. Ver Anexo 02, Mapa de áreas de influencia ambiental.

1000 ml

AID: 945.499 Km2

Figura 17. Área de influencia directa

      - Área de Influencia Indirecta (AII-A)

Corresponde a aquella área cuyos componentes ambientales del entorno natural son impactados indirectamente por las actividades de construcción y operación de los componentes y/o instalaciones del proyecto y que se encuentra fuera del área geográfica de emplazamiento directo del mismo.

Para determinar el área de influencia indirecta se ha considerado 500 metros de contorno del área de influencia directa. Se ha determinado que el área de influencia indirecta abarca un total de 1925.609 Ha. Ver Anexo 02, Mapa de áreas de influencia ambiental.

    - Por Criterio Social

      - Área de Influencia Directa Social (AID-S).

Corresponde al área, donde se llevarán a cabo la realización del proyecto, donde los impactos generados en las etapas de construcción, operación y cierre son directos y de mayor intensidad en áreas potencialmente productivas.

El área de influencia directa social estaría conformada principalmente por la población beneficiaria que se detalla la siguiente tabla:

Tabla 9. Área de Influencia Directa Social (AID-S).

| AID-S | Tipo de Zona |
| --- | --- |
| La Campiña, Mocara | Urbano |
| Catacaos | Urbano |
| Pedregal Grande | Urbano |
| Simbila | Urbano |
| Viduque | Urbano |
| Paredones | Urbano |
| Nuevo Pedregal | Urbano |
| Piedra | Urbano |
| Legua/San Jacinto | Urbano |
| Pedregal Chico | Urbano |
| Buenos Aires de Cumbibira | Rural |
| San Pablo | Rural |
| San Gredal | Rural |
| Cucungará | Urbano |
| Nuevo Pozo de los Ramos | Urbano |
| Almirante Grau | Urbano |
| Nuevo Chato Grande | Urbano |
| Santa Rosa | Urbano |
| Chato Chico | Urbano |
| Nuevo Zona More-Nuevo San Antonio | Urbano |
| Chato Grande | Urbano |

Fuente: Expediente técnico

      - Área de Influencia Indirecta Social (AII-S).

Se estableció sobre la base de las áreas potencialmente afectadas en el mediano y largo plazo. En este contexto, se consideró los distritos de Cura Mori y Catacaos en su totalidad, como área de influencia indirecta social.

  - DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO

    - Condiciones climáticas

En base a la Clasificación de Climas de Warren Thornthwaite, el Mapa de Clasificación Climática del Perú (SENAMHI, 1988), el distrito de Cura morí, ubicado en la provincia y región de Piura, se caracteriza por presentar un clima E(d)A'H2, Zona de clima desértico, con deficiencia de lluvia en todas las estaciones, con humedad relativa calificada como seco. Corresponde este tipo de clima a los siguientes lugares: Piura, Tierra Rajada (Piura), Pampa La Para (Piura) y Pampa El Colorado (Piura). Ver Anexo 03, Mapa climatológico.

Respecto al comportamiento de las lluvias para el distrito Cura morí, suelen incrementarse entre diciembre y mayo alcanzando los mayores acumulados durante los meses de verano, debido al aporte de humedad desde la vertiente oriental norte. Para el primer trimestre del año las lluvias totalizan aproximadamente 98,2 mm, siendo generalmente mayores en la zona noreste del distrito.

En el verano 2017, se presentaron condiciones océano-atmosféricas anómalas, que establecieron la presencia del "Niño Costero 2017", situación que favoreció una alta concentración de humedad atmosférica, propiciando un comportamiento anómalo de las lluvias, afectando éstas gran parte de la franja costera del Perú. En la región de Piura, el distrito de Cura morí presentó lluvias intensas, catalogadas como "Extremadamente Lluvioso" y superando en frecuencia e intensidad las lluvias registradas en los años "Niño 1982-83" y "Niño 1997-98". El evento de "El Niño Costero 2017", por sus impactos asociados a las lluvias se puede considerar como el tercer "Fenómeno El Niño más intenso de al menos los últimos cien años para el Perú. El clima de la jurisdicción Distrital de Cura Morí es de tipo tropical con temperaturas que fluctúan entre los 16º a 35º, con humedades relativas de 75 a 78%, tiene un clima cálido en el verano con sol radiante todo el año.

La temperatura máxima promedio del aire no presenta fluctuaciones significativas a lo largo del año, oscilando sus valores entre 21,9 a 22,7ºC. En cuanto a la temperatura mínima del aire, suele incrementarse en los meses de verano y disminuir en los meses de invierno, alcanzando valores promedio que fluctúan entre 11,8 a 14,5ºC.

Las lluvias extremas en el distrito e Cura Morí están asociadas a la presencia del Fenómeno El Niño intenso. La magnitud del Fenómeno El Niño está en función de las anomalías de la temperatura superficial del mar (TSM}; es decir para ser considerado débil, moderado o fuerte, dependerá del grado de calentamiento que genera este evento en nuestras costas, la comparación de la máxima precipitación diaria promedio durante los meses enero - marzo 2017, con sus respectivos umbrales de precipitaciones se categorizo como días "extremadamente lluviosos" debido a que se superó el percentil 99. (PLAN DE PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES

2019-2021. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURA MORI).

    - Condiciones Geológicas

Geológicamente la cuenca del río Piura está conformada por una amplia gama de rocas y suelos, con un rango comprendido entre el Pre-Cámbrico y el Cuaternario.

Se ha empleado como base el mapa geológico, en escala 1:100 000, del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET). Las unidades estratigráficas más antiguas de la columna geológica constituyen el Zócalo Pre-Cámbrico y el del Paleozoico Inferior que forman un complejo metamórfico ígneo desarrollado en varias

fases de metamorfismo regional.

En el sector sur y noreste del área se exponen rocas de la Edad Mesozoica del Triásico al Cretáceo, constituyendo parte de las cuencas Ñaupe y Lancones respectivamente, son de naturaleza sedimentaria, volcánicas y volcánicosedimentarias depositadas como producto de las trasgresiones progresivas ocurridas en el mesozoico.

En el Cuaternario, mientras la región occidental de la cuenca estuvo sometida a movimientos eustáticos que dieron lugar a la formación de los tablazos marinos; en la región oriental, los cinturones orográficos estaban sometidos a efectos de glaciación, con formación de ciclos glaciales, y en las partes bajas se acumulaban materiales aluviales o fluviales.

Posteriormente, en la llanura costanera se han emplazado mantos de arena eólica durante un tiempo prolongado, persistiendo hasta la actualidad este proceso.

En la parte baja de la cuenca del río Piura las formaciones predominantes son Cuaternario - Depósitos Eólicos del Pleistoceno (Qp-al). Se les encuentra en el sector oriental de la planicie costanera (margen izquierda del río Piura y sector de Ñaupe) conformando gruesos mantos de arena eólica pobremente diagenizada, estabilizados por la vegetación. Morfológicamente constituye colinas disectadas por una red fluvial dendrítica muy característica, que le da un aspecto de tierras malas.

Depósitos Aluviales, fluviales y eólicos recientes

Aluviales (Qr-al): Se le localiza al pie de las estribaciones de la Cordillera Occidental, en los flancos de los cursos fluviales (río Piura y sus tributarios) y en las llanuras aluviales del área occidental de la cuenca. Están constituidos por materiales conglomerádicos y flangomerados polimícticos poco consolidados con una matriz que va desde arenisca a limo-arcillosa, cuya composición varía de acuerdo al terreno de donde provienen.

Fluviales (Qr-fl): Se hallan acumulados en el fondo de los grandes cursos fluviales,

y están constituidos por conglomerados no consolidados, arenas sueltas y materiales

limoarcillosos. Tienen su mayor amplitud en las zonas de valle y llanura. Los depósitos más importantes se hallan en el río Piura.

Eólicos (Qr-e): Se hallan cubriendo gran parte del desierto de Sechura y su migración ha sido detenida por las estribaciones de la Cordillera Occidental y del río Piura.

Rocas intrusivas: Se les encuentra formando el Macizo de la Cordillera Occidental que atraviesa la cuenca en su área oriental y corresponde al área septentrional del batolito de la costa, dentro del segmento Piura. Las relaciones de intrusión en la región costanera son generalmente observables, pero a partir de la parte media de la vertiente del Pacífico y con dirección hacia el este, el clima húmedo ha causado una profunda alteración en los intrusivos imposibilitando establecer una secuencia de intrusión. Generalmente los plutones básicos (garbos, diorítas) son más antiguos que los plutones ácidos. Estos últimos, en su mayoría intruyen hasta el volcánico Porculla. Dentro de las rocas intrusivas en la cuenca se encuentran la Tonalita Altamiza, la Tonalita-Diorita Pambarumbe, el Granito Paltashaco y granitoides indiferenciados. (Estudio de Riesgos ante eventos naturales del distrito de Cura Mori. Centro de Estudios y Prevención de Desastres – PREDES, 2019).

Figura 18. Geología Cuenca río Piura

Fuente: Diagnóstico participativo Cuenca Chira Piura con Enfoque de Gestión de Riesgo, 2001.

    - Geomorfología Distrito de Cura Mori

Desde el punto de vista morfológico se encuentra dentro de la amplia llanura aluvial de río Piura y Chira, la cual se caracteriza por presentar una superficie ligeramente ondulada, conformada por un sistema de terrazas bajas. Los sedimentos que conforman este sistema se depositaron desde la etapa pleistocenica hasta la actualidad, y han sido labrados y re trabajado sobre materiales más antiguos. Ver Anexo 04, Mapa geomorfológico del área de estudio.

En el área de estudio se ha podido determinar las siguientes unidades geomorfológicas:

- Llanura Aluvial o cauce inundable (Lli).

Son superficies bajas, adyacentes a los fondos de valles principales y al mismo curso fluvial sujetas a inundaciones recurrentes ya se estacionales o excepcionales. Morfológicamente se distinguen como terrenos planos compuestos de materialmente no consolidado y removible.

En la región Piura (Cura Morí) sus mejores excepciones se encuentran en las márgenes de los Ríos Piura y Chira. Estas áreas inundables son ocupadas por terrenos de cultivo y están sujetas a inundaciones fluviales periódicas y erosión fluvial en sus márgenes o terrazas bajas.

- Terrazas Aluviales (Ta)

Son porciones de terrenos que se encuentra dispuestas a los costados de las llanuras de

inundación o del lecho principal de un rio a mayor altura representan niveles antiguos de sedimentación fluvial, los cuales han sido disectados por las corrientes como consecuencia de la profundización del valle. Sobre estos terrenos se desarrollan actividades agrícolas.

Dentro de la Región Piura se tienen terrazas aluviales muy desarrolladas en los valles de los Ríos Piura y Chira.

- Llanura o Planicie Costera (LI).

Son geo formas que se extienden desde el borde litoral hasta los piedemontes y estribaciones andinas, poseen un relieve plano a plano ondulado cuya pendiente es menor a 5º, siendo más ondulado en el tramo entre Piura y Morropón.

Estás conforman acumulaciones de grava, arenas y limos inconsolidados a semi consolidados (en los tablazos) son muy susceptibles a la erosión pluvial; la planicie posee una vegetación de tipo bosque seco con áreas denudadas.

La quebrada seca que se observan en este relieve han sido labradas por la acción pluvial en cada evento de El Niño, existen también zonas depresionadas donde se forman anegamientos. En eventos tipo El Niño, las tormentas secas que cortan esta unidad se activan y por ella discurren flujos de lodos y gravilla. (Plan De Prevención Y Reducción Del Riesgo De Desastres 2019-2021. Municipalidad Distrital De Cura Mori).

    - Caracterización Hidrogeológica

La cuenca del río Piura en el aspecto hidrogeológico tiene características particulares, determinado por la forma de circulación de aguas y fuentes hídricas.

Las aguas de la cuenca son originadas por precipitaciones pluviales que, de acuerdo a la información meteorológica y apreciación preliminar de campo, tiene las siguientes características: (Plan De Prevención Y Reducción Del Riesgo De Desastres 2019-2021. Municipalidad Distrital De Cura Mori).

- Franja de la parte media – Inferior: zona con precipitaciones escasas, circulación de las aguas por fisuras, escorrentía nula y con la napa subterránea en varios acuíferos intensamente explotados (valle del alto Piura).

- Franja de la parte baja: tiene precipitaciones esporádicas escorrentía casi nula, donde el aprovechamiento de las aguas de los reservorios Poechos, San Lorenzo y Los Ejidos es intensa (Piura, bajo Piura, Sechura, Bernal, Catacaos), etc.

Las condiciones variables de sedimentación en el tiempo y en el espacio en el lecho del río Piura, han permitido conformar acuíferos con grava, arena, limo y arcilla, determinando estratos permeables e impermeables como es el caso del Bajo Piura.

- El acuífero del Bajo Piura se caracteriza por tener 2 formaciones, una denominada acuífero libre, donde predominan los estratos arcillosos, arenas de grano fino y excepcionalmente estratos areno-gravosos. El otro es acuífero confinado limitado por la formación geológica zapallal, que está asociado por arenas finas, el techo de este acuífero se encuentra a una profundidad cercana a los 100 m.

Se han identificado en el Bajo Piura 63 pozos tubulares que alcanzan profundidades

entre 100 y 200 m. En Catacaos se han identificado 7 pozos a tajo abierto que no sobrepasan los 10 m de profundidad. Para el abastecimiento de agua de la ciudad de Piura, la empresa SEDA PIURA está explotando 24 pozos tubulares alcanzando un volumen de 26,7 MMC/ año. La reserva explotable del acuífero del Bajo Piura de acuerdo a los estudios de SANIPLAN, AMSA y GKW CONSULT es de 56 MMC/ año.

La napa freática de la parte baja es superficial entre 0 y 2.0 m en una extensión de 355 Km2. La napa freática del acuífero confinado se localiza entre 70 y 150 m de profundidad.

- El agua superficial

La zona baja de la cuenca congrega a 531,521 habitantes. Esta población dispone de agua del río Piura y del trasvase del río Chira para el consumo humano y actividades productivas, siendo las principales la agricultura y la ganadería, aún en años considerados normales cuando no se producen lluvias fuertes en la zona.

Las precipitaciones pluviales en años de ocurrencia del Fenómeno El Niño pueden llegar hasta 3,300 mm, sin embargo, el agua está disponible en el río sólo mientras duran las lluvias en la zona alta, es decir entre los meses de enero – abril. En años con bajas precipitaciones o de sequía, a la fecha sólo se recibe agua del trasvase de la cuenca del Chira.

    - Características Hidrológicas

La hidrología de la cuenca del río Piura tiene una especial connotación debido principalmente a la variabilidad de las precipitaciones en la cuenca, y a la presencia de fenómenos El Niño, que al producirse grandes precipitaciones en toda la cuenca la hacen vulnerable.

Los aspectos hidrológicos relacionados con las precipitaciones, hidrometría, balance hídrico, usos y calidad del agua han sido estudiados por diferentes instituciones que han desarrollado proyectos para el aprovechamiento de las aguas de la cuenca; así como, para rehabilitar las obras hidráulicas y el encauzamiento del río Piura y otros tributarios de la cuenca Media y Alta.

En el ámbito de la cuenca del río Piura existe una red de estaciones pluviométricas que registran información de las precipitaciones, la mayoría de las estaciones pluviométricas han funcionado por periodos cortos.

Actualmente la mayoría de las estaciones son operadas por el SENAMHI.

Las estaciones de la medición de caudales del río Piura datan de 1925, a partir del año 1971 el Proyecto Especial Chira – Piura tiene a su cargo los aforos, la cual ha sufrido algunas interrupciones especialmente por los fenómenos El Niño que han dañado la infraestructura de medición de canales.

El río Piura pertenece al sistema hidrográfico de la gran cuenca del Pacífico, el curso más largo del río principal nace a 3 400 msnm, en las inmediaciones del cerro Paratón. Inicialmente toma el nombre de Quebrada de Paratón hasta unirse con la Quebrada Cashapite para dar origen a la Quebrada Chalpa, que al unirse con la Quebrada Overal dan origen al río Huarmaca este río mantiene su nombre hasta la localidad de Serrán por su margen izquierda recibe el aporte del río Chignia o San Martín. La unión del río Huarmaca con el río Pusmalca y el río Pata dan origen al río Canchaque, que recorre con dirección Nor – Oeste hasta la confluencia con el río Bigote.

Desde la unión del río Canchaque con el río Bigote se denomina río Piura, que recorre con dirección Nor – Oeste hasta la localidad de Tambogrande, desde este punto hasta Curumuy recorre en dirección Oeste, para luego recorrer en dirección Sur – Oeste hasta la localidad de Catacaos, donde se desvía de su cauce natural en dirección sur hasta la depresión que conforma la Laguna Ramón de 12 Km2 de espejo

de agua, esta laguna se conecta por el lado norte con la Laguna Ñapique de 8 Km2 de espejo de agua; cuando las dos lagunas se llenan durante los fenómenos del Niño, el agua rebasa y se dirige hacia el oeste mediante un cauce natural, el cual conecta con la Laguna Las Salinas de 150 Km2 de espejo de agua, la que se conecta finalmente con el Estuario de Virrilá para desembocar en el Océano Pacífico.

El río Piura tiene como afluentes:

- Por la margen derecha a los ríos: Bigote, Corral del Medio, La Gallega, Quebrada Las Damas, Charanal, Yapatera, Sancor, Quebrada San Francisco y Quebrada Carneros.

- Por la margen izquierda las Quebradas: Garabo, río Seco que desemboca entre Buenos Aires y Malacasí, y la Quebrada Seca La Matanza-Tortolitas.

El río Piura tiene una longitud aproximada de 280 Km, presentando una pendiente suave en un tramo de 248 Km entre la desembocadura y la conexión con el río Huarmaca, las pendientes varían de la siguiente manera: Laguna Ramón – Ciudad de Piura 0.03%, Piura - Tambogrande 0.08%, Tambogrande - Malacasí 0.13%, Malacasí y confluencia Huarmaca – Chignia 0.35% y el tramo final de 32 Km. Tiene una pendiente promedio de 7.8%. (Estudio de Riesgos ante eventos naturales del distrito de Cura Mori. Centro de Estudios y Prevención de Desastres – PREDES, 2019).

Figura 19. Mapa Hidrográfico del río Piura

Fuente: Estudio Tratamiento Integral Río Piura. ANA, 2015.

Desde el punto de vista de la cantidad en condiciones normales de precipitaciones se concluye que en el Tablazo la lluvia es muy escasa alcanzando sólo 13.6 mm/año en la estación pluviométrica de la Laguna Ramón, mientras que en la cuenca Media Alta se llega a 300 mm en la Estación Morropón y en la cuenca Alta las mayores precipitaciones son del orden de 1055 mm/año que se registran en la estación pluviométrica de Frías.

En cuanto a las descargas de los ríos, el mayor caudal promedio anual del río Piura se registra en la estación de Los Ejidos que alcanza a 55.5 m3/seg, y el caudal promedio mensual del mes de marzo alcanza 134 m3/seg.

COLPEX PROJECT estima que el 80% de las descargas se presentan en el periodo Marzo – Abril, ofreciendo un régimen anual de 100 MMC en años extremadamente secos y más de 3 000 MMC en años muy húmedos, con una media aproximada de 1120 MMC/año.

Las descargas máximas puntuales registradas en la estación del Puente Sánchez Cerro corresponden a los años del Fenómeno del Niño, en 1983 el río Piura alcanzó una descarga máxima puntual de 3 200 m3/seg.; el año 1998 4 424 m3/seg.; el año 2017 alcanzó una descarga máxima de 3 468 m3/seg. (Estudio de Riesgos ante eventos naturales del distrito de Cura Mori. Centro de Estudios y Prevención de Desastres – PREDES, 2019).

    - Caracterización De Suelos

De manera general, se diferencian cuatro tipos de suelos distintos: suelos fluvioaluviales muy fértiles, aptos para una agricultura diversificada; litosoles superficiales y suelos de estepa; vertisoles aptos para los cultivos de secano y en algunas zonas se hallan también suelos rojos oxidados.

La extensión del área costeña, la altitud de los relieves y la orientación y forma del valle e interfluvios explican los matices termo-pluviométricos y consecuentemente la diversidad de las asociaciones vegetales.

En la zona de estudio se puede hallar por lo menos cinco tipos distintos de estas asociaciones vegetales: bosque seco degradado, bosque seco denso, bosque subhúmedo andino, agricultura de riego y agricultura de secano-bosques, distribuidos

según se aprecia en el Figura 20.

Figura 20. Caracterización de suelos

Fuente: Bernex N., Revesz B “Atlas Regional de Piura”,1988

Los suelos, de la parte baja de la cuenca del río Piura tienen origen marino, con componentes aluviales sedimentados por el río Piura y depósitos del “desierto de Sechura”, son generalmente de textura franco arenosa y predominan los colores blancos. Estos suelos son buenos para fines agrícolas, pues son profundos permitiendo la adaptación de las raíces de todo tipo de cultivos. Las partículas predominantes en esos suelos son la arena y el limo. Esta textura no ofrece límite para la labranza o riego, sin embargo, son bajos en contenido de materia orgánica y el 92 % se encuentra afectada en algún grado de salinidad.

De acuerdo al estudio realizado en 1978 por la Asociación de Consultores Proyecto Chira Piura en base a la información agrológica disponible en el estudio COLOMBIMENDIVIL S.A. 1966, se considera que el origen de los suelos está constituido por un substrato de origen marino (Zapallal) sobre el cual se han acumulado materiales aluviales sedimentados por el río Piura y depósitos provenientes del desierto de Sechura.

La serie de suelos característicos para fines de nomenclatura taxonómica identificadas son la siguientes: Catacaos, Tambogrande, Chusís, Pedregal, Molino, Huamará, Santo Domingo, Monte Viejo, Sinchao y Sechura.

Características de los suelos en la zona baja de la cuenca:

Se identifican que 35,411.03 hectáreas se encuentran ocupadas por cultivos bajo riego y en secano. La superficie no agrícola, está conformada por pastos naturales, montes, y otra clase de tierras con un total de 91,613.74 hectáreas.

Tabla 10. Ocupación de los suelos en la zona baja de la cuenca baja

1: Incluye los distritos de Piura, Castilla, Catacaos, Cura Mori, El Tallán, La Arena, La Unión, Tambogrande. No incluye el distrito de Las Lomas.

Capacidad de uso mayor de suelos:

Área de estudio se encuentra ubicado dentro de suelos con el siguiente uso:

- Asociación de Protección Cultivo Permanente con Limitación de Suelo con necesidad de riego y calidad Agrícola Alta.

- Asociación de Protección de Pastos, Cultivo en limpio, Limitaciones de suelo y clima y Calidad Agrícola Media.

- Asociación de Protección de Pastos, forestal y Limitaciones de erosión de suelo y Calidad Agrícola Media y alta.

Ver Anexo 05, Mapa de Capacidad de Uso Mayor de Suelos.

    - Pendiente

Uno de los aspectos importantes en la clasificación de las unidades geomorfológicas, aparte del relieve, es la pendiente de los terrenos. La pendiente es uno de los principales factores dinámicos y a su vez, es importante en la evaluación de procesos de movimientos en masa y/o inundaciones como factor condicionante.

A mayor pendiente se facilita el escurrimiento superficial y por ende la erosión hídrica o pluvial. Sin embargo, algunos procesos lentos como la reptación de suelos y ocasionales deslizamientos ocurren con un mínimo de pendiente. El caso de las inundaciones y erosión fluvial, además de influir otros factores netamente geomorfológicos y dinámicos, también ocurre en terrenos de suave pendiente. (PLAN DE PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES 2019-2021. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURA MORI).

  - MEDIO BIOLÓGICO

    - Flora Asociada al Rio Piura

- Flora nativa

El río Piura abarca principalmente zonas de alta actividad agrícola y lo bordean sabanas de árboles leñosos, entre las especies de flora más representativas tenemos al algarrobo (Prosopis pallida), faique (Acacia macracantha), sapote (Capparis scabrida), y overo (Cordia lutea) árboles que se desarrollan en las sabanas costeras, además de especies que se desarrolan en la ribera del río como el carricillo (Phragmites australis) y Bejuco (Ipomoea crassifolia), entre otros. (Evaluación de Recursos Hídricos Superficiales en La Cuenca del Rio Piura, 2015 -MINAGRI-ANA-AAA-JZ-DCPRH).

Tabla 11. Especies de flora nativa asociada al río Piura

- Flora exótica

Entre la flora exótica asociada al río Piura se encuentra en la ribera del río la higuerilla (Ricinus comunis) y el Cardosanto (Argemone mexicana), además en los centros poblados se tienen árboles de nim (Azadiratcha indica) y el tamarindo (Tamarindus indica). Fuente: Evaluación de Recursos Hídricos Superficiales en La Cuenca del Rio Piura, 2015 -MINAGRI-ANA-AAA-JZ-DCPRH.

Tabla 12. Especies de flora exótica asociada al río Piura

- Flora cultivada

Como se mencionó líneas arriba, el río Piura alimenta zonas de productividad agrícola, y los cultivos más representativos son mencionados en el siguiente Tabla:

Tabla 13. Especies de flora cultivada asociada al río Piura

- Fauna

La fauna más representativa asociada al río Piura en la zona agrícola presenta aves como la luisa (Thraupis episcopus), la tórtola (Columbina cruziana) y la putilla (Pyrocephalus rubinus), en la zona de los algarrobales encontramos a la ardilla (Sciurus stramineus), zorro costeño (Pseudolopex sechurae) y el añaz (Conephatus semistriatus). En la ribera del río encontramos aves migratorias como la garza real (Ardea cinerea), la garza (Ardea alba), el pato silvestre (Oxyura vittata) y el cormorán neotropical (Phalacrocorax brasilianus). El Tabla 16 se muestra las especies de fauna asociadas al Río Piura. Fuente: Evaluación de Recursos Hídricos Superficiales en La Cuenca del Rio Piura, 2015 -MINAGRI-ANA-AAA-JZ-DCPRH.

Tabla 14. Especies de fauna asociada al río Piura

  - CONDICIONES DEMOGRÁFICAS

El análisis de la demografía de la cuenca baja del río Piura para conocer las características de la población que habita en este territorio se ha realizado tomando la información del Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas y Censos anteriores.

    - Evolución Demográfica

El crecimiento poblacional se incrementó entre los años 1990 y 2010, decreciendo en la última década, aunque la tendencia sigue siendo positiva.

No se evidencia que exista una correlación entre los FEN 1982-83, 1997-98 y el Niño Costero de 2017 y la variación del crecimiento poblacional en Cura Mori.

Tabla 15. Población Cura Mori

| Censos | 1972 | 1981 | 1993 | 2007 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Población | 9287 | 10254 | 13733 | 16923 | 18671 |
| Aumento |  | 967 | 3479 | 3190 | 1748 |
| Tasa anual |  | 107.4 | 289.9 | 227.9 | 174.8 |

Fuente: INEI - Censos Nacionales 1972, 1981, 1993, 2007

Figura 21. Crecimiento Poblacional 1972 – 2017 Cura Mori

Fuente: INEI - Censos Nacionales 1972, 1981, 1993, 2007

En la cuenca baja del río Piura se ubican los distritos de Catacaos, Cura Mori, El

Tallán, La Arena y La Unión, con la siguiente información:

Tabla 16. Población de los distritos de la cuenca baja del rio Piura

Fuente: Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

Como se observa, Cura Mori representa el 10% de la población de los 5 distritos del Bajo Piura, ocupando el 6% de dicho territorio. Si consideramos que el distrito solo está poblado en su parte oeste (35%), su densidad sube aprox. a 270 hab/km2, lo que es más del doble de la densidad promedio de la provincia (INEI, 2013), que es 119.9 hab/km2.

En lo que respecta a la salud pública de los distritos del Bajo Piura, las estadísticas del Ministerio de Salud y ESSALUD, indican:

Tabla 17. Infraestructura de salud del distrito de Cura Mori

Fuente: Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

Debe considerarse que Cura Mori posee 2 postas médicas acondicionadas en contenedores metálicos, totalizando 6 establecimientos, que representa el 17 % de la infraestructura del Sector Salud del Bajo Piura, para atender a un promedio de 3,200 habitantes por puesto/centro de salud.

Tabla 18. Índice de Desarrollo Humano del distrito de Cura Mori

Fuente: Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

El Tabla 20 confirma que Cura Mori tiene el menor Índice de Desarrollo Humano, el menor porcentaje de nivel secundario logrado. Como resultado de lo anterior, el distrito tiene 4.94 años de escolaridad promedio.

Un dato muy importante que determina la economía familiar es el ingreso per cápita. Comparativamente, Cura Mori tiene el menor ingreso con 250.30 soles. Los programas sociales a nivel nacional y regional deben tener en cuenta esta situación de pobreza para revertirla.

La distribución de la población por edades en estos distritos se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 19. Distribución poblacional por edades

Fuente: Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

En Cura Mori, el porcentaje de personas menores representa el 38% de la población

total, del distrito.

En síntesis, los distritos del Bajo Piura comparten características demográficas y socio económicas similares, como son los reducidos ingresos familiares y bajos índices de desarrollo humano (IDH), sin embargo, Cura Mori es el distrito que se encuentra en la situación más desfavorable entre ellos.

  - CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DEL DISTRITO DE CURA MORI

    - Actividades Económicas

Las características económicas y demográficas del distrito es producto de procesos

interrelacionados que se vienen dando en los últimos años.

- Por un lado, el proceso de urbanización (crecimiento de centros poblados, con muchos problemas derivados de la forma como se ocupa el suelo: reubicación de población afectada por el FEN fundamentalmente).

- Por otro lado, la influencia de la actividad agropecuaria y las actividades comerciales, agroindustriales y los servicios con valor agregado.

Las actividades agropecuarias, comerciales y los servicios, han permitido generar una economía distrital de relativo dinamismo que se vienen vinculando con los mercados local y regional, generando empleo y consecuentemente dinamizando las economías familiares. Estos procesos han determinado la existencia de relaciones comerciales en el distrito y éste con la región. (Evaluación de Recursos Hídricos Superficiales en La Cuenca del Rio Piura, 2015 -MINAGRI-ANA-AAA-JZ-DCPRH).

Actividad Agropecuaria.

La agricultura en el distrito presenta características particulares por las condiciones en las que se da, las cuales son el progresivo desarrollo de la agroindustria, la contaminación de las aguas y suelos, el problema del agua, el limitado crédito agrario, como también el minifundio o fraccionamiento de la tierra agrícola, entre otras, que condicionan su desarrollo.

Si bien es cierto que la actividad agropecuaria reviste gran importancia en la estructura económica del distrito; también es cierto que se generan externalidades negativas que se traducen en riesgos a la salud y el medio ambiente. Estos riesgos son resultado del uso inadecuado o excesivo de insumos agrícolas (plaguicidas, pesticidas, etc. que pueden llegar, por lixiviación o escorrentía).

Como se ha indicado, una característica en las áreas agrícolas es el progresivo fraccionamiento de la tierra, por efecto de la herencia de padres a hijos, que se traduce en la tenencia de pequeñas extensiones de terrenos agrícolas, que localmente se denominan “patitas”.

Según el último Censo Agropecuario (2012) el número de parcelas en el distrito de Cura Mori era de 6,857 y la superficie agrícola de 3,224.88 has; de los cuales 2,602.87 has (80.7%) se encontraban bajo la conducción de sus propietarios. Por otro lado, el 42.21% de las parcelas tenían un tamaño menor a 1 Ha y ocupaban el 17.23% del total de la superficie agrícola.

Tabla 20. Superficie y Parcelas según tamaño de la propiedad

Fuente: Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

Como parte del estudio se aplicó una encuesta a los usuarios de la Comisión de Usuarios del Sub Sector Hidráulico Puyuntalá y la Comisión de Usuarios del Sub Sector Hidráulico La Bruja. En el primero de ellos el 73.6% de los encuestados declaró tener parcelas de menos de 1 ha, y en el caso de La Bruja este porcentaje fue de 78.3%. En el caso de Puyuntalá, las parcelas de 1 a 3 has representaban el 18.4%; mientras que en La Bruja era de 18.1%.

La característica del tamaño de la propiedad existente genera obstáculos para el desarrollo de una agricultura moderna, ya que no permite el desarrollo de economías de escala para minimizar costos de producción, además es una limitación para la obtención de créditos, con la consiguiente pérdida de capacidad de negociación del agricultor, a lo largo del proceso productivo y en la comercialización de los productos agrícolas.

La cédula de cultivo en el distrito de Cura Mori se encuentra constituida principalmente por los siguientes productos: Maíz Amarillo, Arroz, Frijol, Algodón. Según las encuestas realizadas, el cultivo que tiene mayor área de siembra es el arroz seguido del algodón, maíz y frejol respectivamente, estos cultivos son los programados en la dotación de agua por parte de la Comisión de Usuarios.

En el desarrollo del proceso productivo de la actividad agraria, existe problemas en la instalación excesiva del cultivo de arroz en comparación con otros cultivos de campaña agrícola anual, que supera la programación y que contribuyen a agravar la salinización de los suelos y elevación de la napa freática; además de daños colaterales como las inundaciones de caminos, aumento de la malaria y el dengue.

Las condiciones en las cuales se desenvuelve la actividad agropecuaria en el distrito la hacen altamente vulnerable, especialmente por la ausencia de organizaciones que permitan afrontar situaciones como las experimentadas con el FEN.

- El reducido tamaño de las parcelas

- Los rendimientos de los cultivos son bajos.

- Las instituciones financieras no les otorgan préstamos.

- Los intermediarios imponen precios

- Inundación y desbordes de campos de cultivo.

- Incremento de plagas y enfermedades agropecuarias.

- Descapitalización del sector agropecuario.

- Disminución de los ingresos económicos de las familias.

“El Bajo Piura aún no ha logrado generar experiencias similares de asociatividad y de articulación a mercados de esta naturaleza, y por el contrario mantiene el esquema de producción basado en los cultivos tradicionales de arroz- algodón-maíz, que saturan el mercado en una sola temporada con la consecuente caída de precios que termina afectando los ingresos familiares.

“En este contexto, es pertinente afirmar como premisa básica… que la pequeña agricultura del valle del Bajo Piura presenta limitaciones para insertarse al modelo de economía de mercado, en condiciones favorables para su desarrollo humano” (ídem).

El patrón de desarrollo seguido en el valle del Bajo Piura, en el período 2000-2010, se basa en el modelo de cédula tradicional de arroz-algodón-maíz, en el cual la pequeña agricultura es la fuente proveedora de materias primas.

Actividad Comercial.

El comercio es una de las principales actividades económicas del distrito y sobre todo de la parte urbana que es donde se concentra la mayor cantidad de establecimientos dedicados al comercio.

Según el Censo Económico del año 2008 el número de establecimientos dedicados al comercio sumaban a 159 (todos ellos a cargo de personas naturales y que representaban el 89% del total de establecimientos). A la fecha este número se ha ido incrementando progresivamente y se encuentra estrechamente vinculado a la actividad agropecuaria.

Sobre la localización espacial de estas actividades se puede ver que en toda el área urbana (en todos los barrios urbanos) existen negocios de diverso giro y de diverso nivel de desarrollo (mayormente a nivel minorista). Otro aspecto vinculado a estas actividades es la informalidad en su funcionamiento y que mayoritariamente corresponden a pequeños negocios con poca capacidad de acumulación, baja competitividad y por consiguiente con baja rentabilidad.

El mercado vinculado a la producción agropecuaria del distrito de Cura Mori tiene una

estructura caracterizada por la presencia de una gran cantidad de intermediarios en el proceso de comercialización que tienen mayor poder de negociación debido al acceso a la información, volúmenes negociados en el mercado y a su capacidad económica para financiar al productor (financiamiento informal), quien compromete la venta de su producción.

Según la encuesta aplicada a los productores del distrito el 73.6% de los productores de la Comisión de Usuarios Puyuntalá comercializan su producción a través de intermediarios, mientras que en el caso de La Bruja lo hace el 90.9%.

Los intermediarios generan desigualdad de oportunidades de los pequeños productores y cuyas estrategias de comercialización perpetúan la pobreza de generación en generación. Los intermediarios que intervienen en la cadena de comercialización al imponer sus condiciones propician la exclusión de los productores que tienen menos poder.

Actividad Agroindustrial

La actividad industrial del ámbito de estudio descansa en la transformación de la producción agrícola y particularmente la producción de uva. En el distrito se puede advertir la presencia de 4 empresas, dedicadas al procesamiento de la Uva y corresponden a:

- Empresa Santa Regina.

- Empresa Labo

- Empresa San José.

- Empresa FEGURRI SAC

Estas empresas tienen una articulación poco significativa con la economía del distrito que es básicamente de orden laboral, pues gran parte del personal obrero que labora en estas empresas provienen del distrito.

5.3.2. Población Económicamente Activa – PEA

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2017, la población en edad de trabajar o la fuerza laboral del distrito de Cura Mori, asciende a 12,789 habitantes, que representa el 68.5% de la población distrital y que corresponde a la población económicamente activa (45.9%) y la No PEA (54.1%).

Una de las características que se ha dado en los últimos años dentro de la estructura productiva del distrito, es el tránsito de las actividades agropecuarias tradicionales de sus entornos (pérdida en el dinamismo de éstas), hacia las actividades no agrícolas o urbanas, especialmente comercio y servicios, mayormente vinculado a dichas actividades como su valor agregado.

Este proceso se ha producido por el incremento de la actividad comercial y el crecimiento de su área urbana. La población ocupada representa el 91.62%, mientras que la desocupada el 8.38%. El crecimiento de la población se ha dado un crecimiento de la PEA que alcanza al 49.1% respecto a la PEA del año 2007.

Según los resultados del censo 2017, la PEA ocupada en el distrito se concentra en actividades económicas primarias (56%), seguida de las actividades terciarias (34.0%), las actividades secundarias (9.42%). La ocupación principal que desempeña la población del distrito es la agricultura (25.9% de trabajadores calificados); 37.14% de trabajadores no calificados, (como peones, vendedores ambulantes) y los comerciantes (9.79 %). Estas características guardan correspondencia con la estructura productiva de la economía distrital.

La PEA ocupada según ramas de actividad económica está conformada, mayormente, por trabajadores dedicados a la agricultura (55.81%), seguido por la dedicada al comercio (7.77%) y el transporte (5.60%). La existencia de un considerable número de trabajadores independientes y en condiciones de subempleo se debe a la presencia de la economía informal en la que trabaja un gran porcentaje de personas con gran predominio de los independientes no calificados (obreros, peones, conductores de vehículos, conductores de pequeños negocios), estos últimos influyen para que los independientes sean el grupo con más bajos ingresos de la PEA ocupada remunerada.

El sector informal en el distrito puede entenderse por la presencia de un conjunto de unidades económicas dedicadas al comercio o la prestación de servicios, cuyas principales características son la poca capitalización y la baja productividad, con la finalidad primordial de generar su autoempleo y generar ingresos para la población que participa en esta actividad. La economía informal es un fenómeno que no deja de estar vinculado con la puesta en práctica de distintas estrategias de sobrevivencia de parte de la población.

Tabla 21. Población censada económicamente activa de 14 y más años

Fuente: (Evaluación de Recursos Hídricos Superficiales en La Cuenca del Rio Piura, 2015 -MINAGRI-ANA-AAA-JZ-DCPRH). - Censo Nacional de Población y Vivienda 2017- INEI

Tabla 22. Población censada económicamente, según rama de actividad

económica

Fuente: (Evaluación de Recursos Hídricos Superficiales en La Cuenca del Rio Piura, 2015 -MINAGRI-ANA-AAA-JZ-DCPRH). - Censo Nacional de Población y Vivienda 2017- INEI

- IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

  - IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO CON POTENCIAL DE CAUSAR IMPACTO.

Son todas aquellas actividades del proyecto que tienen un potencial de causar impacto positivo o negativo sobre los factores ambientales.

Las actividades con potencial de causar impacto, se detalla a continuación en la tabla 25:

Tabla 23. Identificación de Actividades Impactantes.

| ETAPAS | ACTIVIDADES |
| --- | --- |
| - Fase Planeación |  |
| Gestión del proyecto | - Contratación de personal - Reconocimiento de campo. - Trabajos de topografía. - Aprobación del proyecto. - Coordinación con entidades locales - Elaboración del expediente técnico - Estudio Ambiental |
| - Fase de Construcción |  |
| Trabajos preliminares | - Cartel de identificación de obra - Campamento provisional de obra (comedor, almacén, otros) - Alquiler de baños químicos - Construcción, habilitación y mantenimiento de caminos y accesos - Trazo, nivelación y replanteo - Control topográfico permanente - Movilización y desmovilización de equipos y maquinaria - Limpieza y desbroce de talud |
| Trabajos constructivos | Conformación de dique de protección: - Excavación para conformación uña antisocavante - Escarificado y compactado - Carguío y eliminación de material excedente de rio - Suministro, carguío y suministro de material (material de rio, roca, material afirmado y otros). - Perfil de talud de dique Enrocado de protección: - Extracción y preparación de roca - Carguío y transporte de roca - Suministro e instalación de geotextil no tejido - Acomodo de roca Otros: - Obras de concreto - Compuerta metálica - Juntas (Wáter stop) - Flete terrestre |
| - Fase Operación |  |
| Acciones | - No se generan impactos negativos |
| - Fase Cierre de Obra |  |
| Cierre de obra | - Limpieza de obra, - Desmontaje de oficinas temporales, baños químicos, etc. - Disposición de residuos solidos |

Elaboración: ECOPLANET EIRL

  - IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES DEL ENTORNO SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTOS

Para la identificación de los componentes ambientales se tomó en cuenta lo recomendado por Vicente Conesa Fernández en su libro “Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental” (Conesa Vicente, 2009, pág. 226), lo cual recomienda identificar los impactos ambientales causados en el Medio Físico (Agua, Tierra y suelo, etc), Medio Biológico (Flora, Fauna) y el Medio Socioeconómico (Usos del territorio, Población, Economía, etc) capaces de recibir impactos como consecuencias de la ejecución del proyecto.

Los componentes ambientales, se detallan en la siguiente Tabla 26:

Tabla 24. Identificación de Componentes Ambientales

| Medio o Sistema | Componentes |
| --- | --- |
| Medio Físico | Agua |
|  | Aire |
|  | Suelo |
| Medio Biológico | Flora |
|  | Fauna |
| Paisaje | Cualidades naturales |
| Medio Socioeconómico y Cultural | Humano |
|  | Empleo |
|  | Economía |
|  | Población |

Elaboración: ECOPLANET EIRL

  - IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Una vez que las acciones y los componentes ambientales fueron determinados, se procedió a elaborar una matriz de identificación de impactos ambientales basándose en la relación causa-efecto, la cual consistió en un cuadro de doble entrada en cuyas columnas figurarán los Componentes Ambientales susceptibles de recibir impactos y en las filas las actividades impactantes. Se trata de una matriz de cruce entre acciones y componentes en la que cada elemento de la misma refleja varias características, como la magnitud y naturaleza de la relación (positiva o negativa, directa o indirecta) entre la acción y el componente del medio. (Garmendia Salvador et al., 2010, págs. 220-221).

En la Tabla 27, se muestra la matriz de identificación de impactos ambientales:

Tabla 25. Matriz de identificación de impactos ambientales potenciales

| MATRIZ CAUSA - EFECTO |  |  | COMPONENTES AMBIENTALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MEDIO FÍSICO |  |  |  |  |  |  | MEDIO BIOLÓGICO |  |  |  | MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paisaje |
|  |  |  | Agua |  | Aire | Suelo |  |  |  | Flora |  | fauna |  | Humano | Empleo |  |  | Economía |  |  |  | Población |  | Cualidades naturales |
| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | PLANEACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gestión | Todas las actividades de planeación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Expectativa de empleo |  |  |  |  |  |  | Expectativa de empleo |  |  |
|  | ETAPA DE CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trabajos preliminares | Cartel de identificación de obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Generación de empleo |  |  | Dinamización de la economía local |  |  |  |  |  |
|  |  | Campamento provisional de obra (comedor, almacén, otros) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Generación de empleo |  |  | Dinamización de la economía local |  |  |  |  |  |
|  |  | Alquiler de baños químicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Construcción, habilitación y mantenimiento de caminos y accesos |  | Alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado |  |  |  |  |  |  | Afectación de la Fauna por ruido |  |  |  |  | Generación de empleo |  |  | Dinamización de la economía local |  |  |  |  |  |
|  |  | Trazo, nivelación y replanteo; Control topográfico permanente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Generación de empleo |  |  | Dinamización de la economía local |  |  |  |  |  |
|  |  | Movilización y desmovilización de equipos y maquinaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Limpieza y desbroce de talud |  | Alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado |  |  |  |  |  |  | Afectación de la Fauna por ruido |  |  |  |  | Generación de empleo |  |  | Dinamización de la economía local |  |  |  |  |  |
|  | Construcción | Excavación para conformación uña antisocavante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Generación de empleo |  |  | Dinamización de la economía local |  |  |  |  |  |
|  |  | Escarificado y compactado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Generación de empleo |  |  | Dinamización de la economía local |  |  |  |  |  |
|  |  | Carguío y eliminación de material excedente de rio |  | Alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado |  |  |  |  |  |  | Afectación de la Fauna por ruido |  |  |  |  | Generación de empleo |  |  | Dinamización de la economía local |  |  |  |  |  |
|  |  | carguío y suministro de material (material de rio, roca, material afirmado y otros). |  | Alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado |  |  |  |  |  |  | Afectación de la Fauna por ruido |  |  |  |  | Generación de empleo |  |  | Dinamización de la economía local |  |  |  |  |  |
|  |  | Perfil de talud de dique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Generación de empleo |  |  | Dinamización de la economía local |  |  |  |  |  |
|  |  | Extracción y preparación de roca |  | Alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado |  |  |  |  |  |  | Afectación de la Fauna por polvo y ruido |  |  |  |  | Generación de empleo |  |  | Dinamización de la economía local |  |  |  |  |  |
|  |  | Carguío y transporte de roca |  | Alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado |  |  |  |  |  |  | Afectación de la Fauna por polvo y ruido |  |  |  |  | Generación de empleo |  |  | Dinamización de la economía local |  |  |  |  |  |
|  |  | Suministro e instalación de geotextil no tejido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Generación de empleo |  |  | Dinamización de la economía local |  |  |  |  |  |
|  |  | Acomodo de roca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Generación de empleo |  |  | Dinamización de la economía local |  |  |  |  |  |
|  |  | Obras de concreto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Generación de empleo |  |  | Dinamización de la economía local |  |  |  |  |  |
|  |  | Compuerta metálica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Generación de empleo |  |  | Dinamización de la economía local |  |  |  |  |  |
|  |  | Manejo inadecuado de residuos sólidos |  |  |  |  | Alteración de la calidad del suelo |  |  |  |  |  |  |  |  | Generación de empleo |  |  | Dinamización de la economía local |  |  |  |  |  |
|  |  | Derrame de materiales peligrosos |  |  |  |  | Alteración de la calidad del suelo |  |  |  |  |  |  |  |  | Generación de empleo |  |  | Dinamización de la economía local |  |  |  |  |  |
|  |  | Disposición inadecuada de efluentes domésticos |  |  |  |  | Alteración de la calidad del suelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Acciones | Trabajos de mantenimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FASE DE CIERRE DE TRABAJOS DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Acciones | Limpieza de obra, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mejorar calidad natural |  |
|  |  | Desmontaje de oficinas temporales, SSHH, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mejorar calidad natural |  |

Elaboración: ECO PLANET EIRL

  - EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

La evaluación de los impactos ambientales identificados en las diferentes actividades del proyecto se realizó cualitativamente.

La evaluación o valoración, con la cual se mide el impacto, se hizo en base al grado de manifestación cualitativa del efecto que quedará reflejado en lo que se define como la importancia del impacto.

La evaluación cualitativa consistió en asignar un valor numérico al impacto teniendo en cuenta su grado de ocurrencia, la severidad y las posibles medidas de control según los valores establecidos en los criterios de evaluación de impactos ambientales, así como los parámetros ambientales específicos para cada etapa del proyecto.

La valoración cualitativa está referida a la medición del grado de manifestación del efecto generado por el impacto ambiental, para lo cual se analizó los siguientes criterios: naturaleza, intensidad, extensión, momento o plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación, efecto, periodicidad, dándoles un valor comprendido en una escala valorativa particular para cada caso.

Para los criterios de valoración se tomó en cuenta lo recomendado por Vicente Conesa Fernández en su libro “Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental” (Conesa Vicente, 2009, pág. 255) y que son descritos en la Tabla 28 siguiente.

Tabla 26. Criterios para determinar la significancia

ambiental de los impactos ambientales

FUENTE: (Conesa Vicente, 2009, pág. 255).

La importancia del impacto (IM), es decir su significancia fue determinada por la siguiente ecuación:

I = +/- (3 IN + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)

La importancia del impacto toma valores entre 13 y 100. presentó valores intermedios, entre 40 y 60. Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 fueron considerados como irrelevantes o leves. Los impactos moderados presentaron una importancia entre 25 y 50. Fueron severos o significativos cuando la importancia se encontraba entre 50 y 75 y críticos cuando el valor fue superior a 75.

De acuerdo con el Valor de Importancia resultante, así va a ser su calificación, de acuerdo con esta escala:

Tabla 27. Importancia – Significancia de los Impactos Ambientales

| Valoración | Clasificación | Rangos Negativos | Rangos Positivos |
| --- | --- | --- | --- |
| Importancia del Impacto Ambiental (IM) | Impacto Ambiental Leve | 13-24 | 13-24 |
|  | Impacto Ambiental Moderado | 25-50 | 25-50 |
|  | Impacto Ambiental Significativo | 51-75 | 51-75 |
|  | Impacto Ambiental Critico | >75-100 | >75-100 |

FUENTE: Elaboración propia

A continuación, se describen cada uno de los criterios considerados dentro de la fórmula utilizada para determinar la importancia del impacto ambiental, esto han sido tomado del libro “Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental” de Vicente Conesa Fernández (Conesa Vicente, 2009, p. 237 - 254).

- NATURALEZA (NA):

La naturaleza del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+1) o perjudicial (-1) de las distintas acciones que van actuar sobre los distintos factores considerados.

- INTENSIDAD (IN):

Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico en que actúa. La valoración estará comprendida entre 1 y 12, donde 12 expresará una destrucción total del factor en el área en la que se produce el efecto, y 1 una afección mínima. Los valores comprendidos entre esos dos términos reflejan situaciones intermedias.

- EXTENSIÓN (EX):

Se refiere, al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto (% de área afectada por la acción, respecto al entorno total, en que se manifiesta el efecto). Si la acción produce un efecto muy localizado, se considerará que el impacto tiene su carácter puntual (1). Si, por el contrario, el afecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno del proyecto, teniendo una influencia generalizada en todo él, el impacto será

Total (8), considerando las situaciones intermedias, según su gradación, como impacto Parcial (2); y Extenso (4).

- MOMENTO (MO)

El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor del medio considerado.

Será de manifestación Inmediata cuando el tiempo transcurrido sea nulo, asignándole un valor de 4; Corto Plazo, cuando el tiempo transcurrido sea inferior a un año, asignándole un valor de 3. Si es un periodo de tiempo que va de 1 a 10 años, Medio Plazo, un valor de 2; y si el efecto tarda en manifestarse más de 10 años, Largo Plazo, con valor asignado de 1. Si concurriese alguna circunstancia que hiciese crítico el plazo de manifestación del impacto, cabría atribuirle un valor de una a cuatro unidades por encima de las especificadas.

- PERSISTENCIA (PE)

Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su aparición y, a partir del cual el factor afectado retomaría a las condiciones iniciales previas a la acción.

Cuando la permanencia del efecto, es mínima o nula, el efecto se considera Efímero o Fugaz. Si la permanencia del efecto tiene lugar durante menos de un año, se consideramos que la acción produce un efecto Momentáneo, asignándole un valor de 1. Si dura entre 1 y 10 años, Temporal, se le asigna un valor de 2; y si permanece entre 11 y 15 años, se considera el efecto como Persistente asignándole un valor de 3. Si la manifestación tiene una duración superior a los 15 años, consideramos el efecto como Permanente, asignándole un valor de 4.

Aceptamos como Constante un impacto permanente, con una duración ilimitada de la manifestación del efecto. (Construcción de carreteras, conducciones vistas de agua de riego, efectos radioactivos, etc.).

La persistencia, es independiente de la reversibilidad y de la recuperabilidad. Un efecto permanente (contaminación permanente del agua de un río consecuencia de los vertidos de una industria), puede ser recuperable (el agua del río recupera su calidad ambiental al cabo de cierto tiempo de cesar la acción como consecuencia de una mejora en el proceso industrial), o irrecuperable e irreversible (el efecto de la tala de árboles ejemplares es un efecto permanente irreversible, ya que no se recupera la calidad ambiental después de llevar a cabo la tala). Por el contrario, un efecto irreversible (perdida de la calidad paisajística por destrucción de un jardín durante la fase de construcción de un suburbano), puede presentar una persistencia temporal, (retorno a las condiciones iniciales por implantación de un nuevo jardín, una vez finalizadas las obras de suburbano).

- REVERSIBILIDAD (RV)

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medio naturales, una vez ésta deja de actuar sobre el medio. Si es a Corto Plazo, se le asigna un valor de 1, si es a Medio Plazo de 2 y el efecto es irreversible le asignamos el valor 4. Los intervalos de tiempo que comprende estos periodos son los mismos asignados en el parámetro anterior.

- RECUPERABILIDAD (MC)

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de retomar a las condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de la intervención humana (introducción de medidas correctoras). Si el efecto es totalmente Recuperable, se le asigna un valor (1) o (2) según lo sea de manera inmediata o a medio plazo, si lo es parcialmente, el efecto es Mitigable, y toma un valor (4). Cuando el efecto es irrecuperable (alteración imposible de reparar, tanto por acción natural, como por la humana) le asignamos el valor (8). En el caso de ser irrecuperables, pero existe la posibilidad de introducir medidas compensatorias, el valor adoptado será (4).

- SINERGIA (SI)

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efecto simple. La componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan actúan de manera independiente no simultánea. Cuando una acción actuando sobre un factor no es sinergia con otras acciones que actúan sobre el mismo factor, el atributo toma el valor 1, si se presenta un sinergismo moderado, 2 y si es altamente, 4.

- EFECTO (EF)

Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. El efecto puede ser directo o primario, siendo en este caso la repercusión de la acción consecuencia directa de ésta. (La emisión de CO, impacta sobre el aire del entorno). En el caso de que el efecto se indirecto o secundario, su manifestación no es consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto primario, actuando éste como una acción de segundo orden. (La emisión de fluorocarbonos, impacta de manera directa sobre la calidad del aire del entorno y de manera indirecta o secundaria sobre el espesor de la capa de ozono).

Este término toma valor 1 en el caso de que el afecto sea secundario y el valor 4 cuando sea directo.

- PERIODICIDAD (PE)

La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto bien sea de manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular), o constante en el tiempo (efecto continuo). A los efectos continuos se les asigna un valor de 4, a los periódicos de 2 y a los de aparición irregular, que deben evaluarse en términos de probabilidad de ocurrencia, un valor de 1. Un ejemplo de efecto continuo, es la ocupación de un espacio consecuencia de una construcción. El incremento de los incendios forestales durante el estío, es un efecto periódico, intermitente y continuo en el tiempo. El incremento de riesgo de incendios, consecuencia de una mejor accesibilidad a una zona forestal, es un efecto de aparición irregular, no periódico, ni continuo, pero de gravedad excepcional.

Después de haber evaluado cada uno de los impactos ambientales, dicha evaluación se podrá observar en la siguiente matriz.

A continuación, en la tabla 30, mostramos la matriz de evaluación de impactos ambientales identificados para el proyecto en estudio:

Tabla 28. Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales

| MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIO O SISTEMA | COMPONENTE | IMPACTOS AMBIENTALES | ACTIVIDADES CAUSANTES | LUGAR DE OCURRENCIA |  | CRITERIOS DE EVALUACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | NA |  |  | IN | EX | MO | PE | RV | SI | AC | EF | PR | MC | I |
| PLANEACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIO SOCIOECONÓMICO Y LABORAL | Empleo | Expectativa de empleo | Reuniones, estudio ambiental y otros |  | Área de proyecto | + |  |  | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 |
|  | Población | Expectativa de empleo | Reuniones, estudio ambiental y otros |  | Área de proyecto | + |  |  | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| ETAPA DE CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIO FÍSICO | Aire | Alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado | Construcción, habilitación y mantenimiento de caminos y accesos | Área de proyecto |  | - |  | 1 |  | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 23 |
|  |  | Alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado | Limpieza y desbroce de talud | Área de proyecto |  | - |  | 1 |  | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 23 |
|  |  | Alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado | Carguío y eliminación de material excedente de rio | Área de proyecto |  | - |  | 1 |  | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 23 |
|  |  | Alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado | carguío y suministro de material (material de rio, roca, material afirmado y otros). | Área de proyecto |  | - |  | 1 |  | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 23 |
|  |  | Alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado | Extracción y preparación de roca | Área de proyecto |  | - |  | 1 |  | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 23 |
|  |  | Alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado | Carguío y transporte de roca | Área de proyecto |  | - |  | 1 |  | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 23 |
|  | Suelo | Alteración de la calidad de suelo | Manejo inadecuado de residuos sólidos | Área de proyecto |  | - |  | 1 |  | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 23 |
|  |  | Alteración de la calidad de suelo | Derrame de materiales peligrosos | Área de proyecto |  | - |  | 1 |  | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 23 |
|  |  | Alteración de la calidad de suelo | Disposición inadecuada de efluentes domésticos | Área de proyecto |  | - |  | 1 |  | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 23 |
| MEDIO BILÓGICO | Fauna | Afectación de la Fauna por ruido | Construcción, habilitación y mantenimiento de caminos y accesos | Área de proyecto |  | - |  |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 23 |
|  |  | Afectación de la Fauna por ruido | Limpieza y desbroce de talud | Área de proyecto |  | - |  |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 23 |
|  |  | Afectación de la Fauna por ruido | Carguío y eliminación de material excedente de rio | Área de proyecto |  | - |  |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 23 |
|  |  | Afectación de la Fauna por ruido | Carguío y suministro de material (material de rio, roca, material afirmado y otros). | Área de proyecto |  | - |  |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 23 |
|  |  | Afectación de la Fauna por ruido | Extracción y preparación de roca | Área de proyecto |  | - |  |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 23 |
|  |  | Afectación de la Fauna por ruido | Carguío y transporte de roca | Área de proyecto |  | - |  |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 23 |
| MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL | Empleo | Generación de empleo | Todas las actividades constructivas | Área de influencia |  | + |  |  | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 26 |
|  | Economía | Dinamización de la economía local | Todas las actividades constructivas | Área de influencia |  | + |  |  | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 26 |
| ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIO FISICO | Aire | Alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado | Trabajos de mantenimiento |  | Área de proyecto |  | - |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 23 |
| ETAPA DE CIERRE DE TRABAJOS DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAISAJE | Cualidad natural | Mejorar calidad natural | Limpieza de obra, |  | Área de influencia del Py |  | + |  | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 28 |
|  | Cualidad natural | Mejorar calidad natural | Desmontaje de oficinas temporales, SSHH, otros. |  | Área de influencia del Py |  | + |  | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 28 |

Elaboración: ECO PLANET EIRL

| Valoración | Clasificación | Rangos Negativos | Rangos Positivos |
| --- | --- | --- | --- |
| Importancia del Impacto Ambiental (IM) | Impacto Ambiental Leve | 13-24 | 13-24 |
|  | Impacto Ambiental Moderado | 25-50 | 25-50 |
|  | Impacto Ambiental Significativo | 51-75 | 51-75 |
|  | Impacto Ambiental Critico | >75-100 | >75-100 |

Elaboración: ECO PLANET EIRL

- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

  - GENERALIDADES

El presente programa contiene un conjunto de acciones tecnológicas que se proponen para reducir al mínimo los impactos ambientales negativos, siempre que sea posible, desde la fase de construcción, en la fase de operación y mantenimiento y fase de cierre conceptual del Proyecto.

  - OBJETIVOS

- Establecer las consideraciones ambientales para la realización de los diversos trabajos y actividades que se desarrollarán en la fase de construcción principalmente.

- Evitar o mitigar los impactos ambientales negativos hasta niveles aceptables en el área de influencia del proyecto.

- Cuidar y proteger los recursos naturales.

  - MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y/O MITIGACIÓN

En la tabla 31, se detalla la evaluación de los impactos ambientales con sus medidas de prevención, control y/o mitigación:

Tabla 29. Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales

| Impacto ambiental | Descripción del impacto | Calificación propuesta | Medidas de prevención, control y/o mitigación ambiental |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapa de construcción |  |  |  |
| Alteración de la calidad del aire | - Emisión de material particulado por actividades de Construcción, habilitación y mantenimiento de caminos y accesos - Desprendimiento de material particulado en la Limpieza y desbroce de talud - Emisión de material particulado en la Extracción y preparación de roca y agregados - Emisión de material particulado en las actividades de Carguío y eliminación de material excedente de rio - Emisión de material particulado en las actividades de carguío y suministro de material (material de rio, roca, material afirmado y otros). - Emisión de material particulado en las actividades de Carguío y transporte de roca | (-) Leve | ACTIVIDADES A CAUSAR IMPACTOS: - Construcción, habilitación y mantenimiento de caminos y accesos - Limpieza y desbroce de talud - Extracción y preparación de roca Para estas actividades deberá implementarse las siguientes medidas: - Se dispondrá de un camión cisternas para el humedecimiento de las áreas de trabajo, con una periodicidad diaria, de modo que se mantenga el grado de humedad necesario y evitar la posible la generación de polvo. Esto deberá de implementarse teniendo en cuenta el siguiente detalle: - Día soleado – verano: el periodo de riego será cada 02 a 03 horas según lo amerite. - Día nublado – invierno: el periodo de riego será cada 03 a 04 horas según lo amerite. - Se recomienda en lo posible el uso de un solo camino de acceso hacia la zona de trabajo. - El carguío de material producto de excavaciones, de agregados sueltos y de materiales para construcción, debe hacerse con maquinaria apropiada, se deberá poner especial atención en la posición de los volquetes, tomando en cuenta la dirección del viento y previo humedecimiento. - Se deberá cargar en la tolva de los volquetes, solamente el volumen de material adecuado, evitando el derrame del material en transporte. - Las puertas de descarga de los volquetes, deberán permanecer aseguradas y bien cerradas durante el transporte. Además de ser cubiertas con una carpa y/o lona la parte descubierta del volquete. - El contratista deberá suministrar al personal de obra el equipo de protección personal en buenas condiciones, que impidan la aspiración de las partículas y eviten molestias en los ojos. - Desbrozar únicamente lo necesario. ACTIVIDADES A CAUSAR IMPACTOS: - Carguío y eliminación de material excedente de rio - carguío y suministro de material (material de rio, roca, material afirmado y otros). - Carguío y transporte de roca Para estas actividades deberá implementarse las siguientes medidas: Para el carguío y transporte: - Capacitación a conductores sobre la forma correcta de traslado de materia prima. - Los volquetes de carga no deberán ser llenados sobre su capacidad para evitar posibles derrames durante su traslado. - Una vez cargados se les cubrirá con una carpa y/o lona, esta será asegurada de la parte lateral de cada volquete para evitar desprendimientos de polvo. Lona para volquetes (Referencial) - En caso de pasar por áreas urbanas no deberá superarse los 35 km/h de velocidad, y como medida adicional deberá de evitar tocar claxon de manera innecesaria y respetar las reglas de transito emitidas por el MTC. - En personal encargado de seguridad de la planta debe de implementar una ficha y/o cuaderno de control para verificar cumplimiento del uso de carpa de las unidades que realicen transporte de agregados. |
| Alteración de la calidad del suelo | - Alteración de la calidad del suelo por el mal Manejo de residuos sólidos - Contaminación del suelo por el mal manejo de materiales peligrosos - Alteración de la calidad del suelo por la disposición directa de efluentes producto de las necesidades fisiológicas de los trabajadores | (-) Leve | - Implementación de plan de manejo de residuos sólidos en obra Para el manejo de los residuos sólidos en el proyecto deberá tenerse en cuenta lo siguiente: - Implementación de un almacén de residuos sólidos de acuerdo a las siguientes características: - Piso de concreto con un grosor de 15 cm, pared (una escuadra de ladrillo y la mitad estará con malla raschel para mejor ventilación), pilares de fierro de 2.80 metros de alto con techo de eternit. Las dimensiones del ambiente serán 22 m de largo por 03 metros de ancho y una altura de 2.80 metros. Las comparticiones serán de acuerdo al siguiente detalle: (líneas rojas ladrillo; líneas verdes malla raschel) - Deberá de contar con un extintor de polvo seco de 05 kg. - Se implementará un aviso con la denominación “Almacén temporal de residuos peligrosos. Solamente se permiten ingresos autorizados”, en la parte frontal del almacén. - Debe permanecer cerrado con seguro (candado /llave), administrado por el encargo del manejo de residuos sólidos de la planta. - Capacitación de trabajadores en temas relacionados al manejo adecuado de residuos sólidos 45 min mensual como mínimo. - Implementación de puntos ecológicos en obra de acuerdo a la NTP 900.058.2019-INACAL. - Implementación de todas las actividades operacionales para el manejo de residuos sólidos, comprende las siguientes operaciones: - Segregación - Barrido y limpieza - Recolección selectiva - Transporte - Almacenamiento - Acondicionamiento - Valorización (Reutilización y reciclaje) - Transferencia - Tratamiento - Disposición final Para más detalle ver Ítem 9.4.2 Plan de Manejo de Residuos Sólidos. - Manejo de materiales peligrosos - Implementación de almacén de materiales peligrosos de acuerdo al siguiente detalle: - Almacén para materiales peligrosos tendrá las siguientes características: piso de concreto con un grosor de 15 cm, pared (una escuadra de ladrillo y la mitad estará con malla raschel para mejor ventilación), pilares de fierro de 2.80 metros de alto con techo de eternit. Las dimensiones del ambiente serán 4.10 m de largo, 4.05 metros de ancho con una altura de 2.80 metros. - Materiales de control de derrames. Para el caso de derrame, se dispondrá de un Kit de control de derrames, ubicado estratégicamente en las áreas de acopio de sustancias peligrosas y en las zonas de carga y descarga, que contará con los siguientes materiales: - Material absorbente (arena, trapos industriales) - Recipiente con arena limpia - Recipiente con arena contaminada. - Palana - Escobillones o escoba. - Recogedor. - Medidas de manejo de materiales peligrosos: - Todo material peligroso será adecuadamente señalizado, además el área contará con la señalización de seguridad necesaria indicando los riesgos del material. La señalización será coordinada con el Departamento de Seguridad. - El área de almacenamiento será señalizada considerando su lugar de utilización y la seguridad del entorno; además estará bien ventilada y contar con un equipo de extinción - Proveer la capacidad del almacenamiento para evitar que los materiales queden fuera del área de almacenamiento. - Se respetarán los lugares indicados de almacenaje para cada tipo de material manteniendo el orden y la limpieza. - Los materiales peligrosos serán almacenados en depósitos que impidan escapes y fugas, comprobando el cierre hermético. - No se almacenarán junto a materiales que puedan reaccionar y causar incendio o explosiones ni cerca de equipos de tensión o equipos en servicio. - No se almacenarán en áreas de tránsito. - Los materiales corrosivos y tóxicos se almacenarán en lugares bajos. En caso de almacenar materiales peligrosos en estantes o repisas estas tendrán algún medio de sujeción para evitar su caída en caso de sismo, manipulación o golpe brusco a la estructura. - Ante cualquier fuga o derrame de proporciones controlables, el personal procederá a colocar bandejas o recipientes del tamaño adecuado con el fin de controlar la fuga. Luego deberá dejar completamente limpio el lugar de trabajo - Para mitigar el derrame de material peligroso se deberá proceder según el Plan de Contingencias. - Si se tuviera un suelo altamente contaminado (tierra o concreto) producto de un derrame se procederá a retirar el material contaminado y a reemplazarlo por material nuevo no contaminado, el material retirado se manejará como residuo peligroso. Si se tuviera suelos que no pueden ser descontaminados con las presentes indicaciones, la Oficina de Gestión Ambiental hará la evaluación cuando se presente el evento - Si se tiene una fuga o derrame sobre una superficie impermeabilizada, se procede a absorber el material con arena o waipe u otro material absorbente y a limpiar la superficie con un desengrasante autorizado por la Oficina de Gestión Ambiental. Los residuos de la limpieza se tratan como residuos peligrosos - Los residuos sólidos que generen serán traslados al almacén de residuos sólidos peligrosos para su posterior traslado por la EO-RS autorizada por DIGESA, para su disposición final. - En el caso de tierras contaminadas con derivados de hidrocarburos se realizará la limpieza y eliminación de los suelos contaminados (10 cm por debajo del nivel alcanzado por el contaminante). Estos se consideran residuos sólidos peligrosos y los encargados de Salud Ocupacional de la empresa deben aislarlo y con especial cuidado almacenarlos en bolsas y cilindros de color rojo para su almacenamiento temporal y posteriormente serán llevados por una EO-RS autorizada por MINAM y/o DIGESA. - Estará estrictamente prohibido fumar - Tratamiento de efluentes domésticos Medida 01: Se establecerán las unidades de servicios higiénicos suficientes (baños químicos) para efectos de atender a los operarios de obra de manera sanitaria óptima y con la respectiva gestión sanitaria de disposición final de sus residuos o subproductos. Los efluentes generados en el campamento por los trabajadores debido a sus necesidades biológicas se instalación de baños químicos portátiles para la deposición de excretas lo cual serán tratados con químicos (hidróxido de sodio). Los baños químicos o portátiles se adoptan como solución temporal, el contenido inicial de la sustancia química alcanza para 40 o 160 usos según el modelo. Los pisos están generalmente hechos de material no absorbente y el acabado permite su limpieza fácilmente. Hay varias consideraciones que se deben tomar encuentra cuando se implementa esta solución. La ubicación de los baños es importante, ya que estos deben ser revisados y vaciados regularmente para evitar el rebose. Además, deben estar en un área a la que pueda ingresar un camión grande para transportarla. Las ventajas de estos baños portátiles es que minimizan los malos olores y se pueden movilizar fácilmente. Medida 02: Los desechos líquidos provenientes de servicios higiénicos provisionales o portátiles, deben de ser atendidos con empresas que garanticen una disposición final ambientalmente adecuada y con arreglo a reglamentos sanitarios y/o municipales vigentes aplicables. El mantenimiento de los baños químicos se hará cada dos semanas con el propósito de no dejar que rebalse los residuos que se generan Figura 22. Partes de un baño portátil – Referencial |
| Fauna | Migración de la fauna (aves) por ruido de la operación maquinaria | (-) Leve | - Evitar la generación de ruidos más allá de los límites máximos permisibles, por lo que los silenciadores de las máquinas empleadas deberán estar en buenas condiciones. - Capacitar a los conductores y todo el personal en temas relacionados a evitar generación de ruidos innecesarios, que puedan perturbar a la fauna de la zona. - Limitar las actividades estrictamente al área de la obra. - El claxon será utilizado únicamente cuando sea necesario - Los vehículos no deberán de exceder a más de 30 km/h |

| Impacto ambiental | Descripción del impacto | Calificación propuesta | Medidas de prevención y/o tratamiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapa de operación |  |  |  |
| En esta etapa no se generaran impactos negativos que ameriten implementación de PMA |  |  |  |

A continuación, en la tabla 32, se detalla el cronograma de implementación del presente plan:

Tabla 30. Cronograma del Plan de Manejo Ambiental

| Fuente impactante | Impactos ambientales | Alternativas especificas o tipo de medida a implementar | Cronograma trimestral (máximo 1 año) |  |  |  | Fecha de inicio | Fecha de conclusión ** | Costo aproximado S/ (1) | Frecuencia * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| Etapa de construcción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aire | Emisión de material particulado por actividades de nivelación del terreno | Se dispondrá de un camión cisternas para el humedecimiento de las áreas de trabajo, con una periodicidad diaria. | x | x | x |  | Día 1 | No aplica | 18 000 | Permanente |
|  | afectación de la calidad del aire por desprendimiento de material particulado y/o polvo del transporte de materiales | Los vehículos de transporte de material y/o agregados debe estar cubierto con carpa y/o lona | x | x | x |  | Día 1 | No aplica | 2 000 | Permanente |
| Suelo | Alteración de la calidad del suelo por el mal manejo de residuos sólidos | Implementación de plan de manejo de residuos sólidos en obra, comprende: - Implementación Almacén para residuos sólidos - Implementación de puntos ecológicos en obra de acuerdo a la NTP 900.058.2019-INACAL - Las operaciones que comprende: Segregación, Barrido y limpieza, Recolección selectiva, Transporte, Almacenamiento, Acondicionamiento, Valorización (Reutilización y reciclaje), Transferencia, Tratamiento y Disposición final | x | x | x |  | Día 1 | No aplica | 5 000 | Permanente |
|  | Contaminación de suelo por mal manejo de materiales peligrosos | - Implementación de almacén de materiales peligrosos - Implementación de Kit de control para derrame de materiales peligrosos | x |  |  |  | Día 1 | No aplica | 4 000 | Permanente |
| Fauna | Migración de la fauna (aves) por ruido de la operación maquinaria | - Capacitar a los conductores y todo el personal en temas relacionados a evitar generación de ruidos innecesarios, que puedan perturbar a la fauna de la zona y la tranquilidad de las personas - Equipamiento de EPP a trabajadores | x | x | x |  | Día 1 | No aplica | 2 000 | Trimestral |
| Ruido | Aumento de niveles de ruido por operación de maquinaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS

    - Plan de contingencia

Un desastre es un suceso, natural o causado por el hombre, de tal severidad y magnitud que normalmente resulta en muertes, lesiones y daños a la propiedad ante esto se debe emplear los conocimientos, medidas, acciones y procedimientos, que juntamente con el uso racional de recursos humanos y materiales, se orienten hacia el planeamiento, organización, dirección, ejecución y control de las actividades que permitan evitar, reducir o controlar los efectos de estos eventos.

      - Accidente De Trabajo:

Acciones a tomar:

- En caso de un accidente o enfermedad, el accidentado o testigo da la alerta de su accidente, el brigadista y/o personal capacitado brinda los primeros auxilios requeridos, una vez estabilizado conduce al accidentado al tópico de ser necesario, para ello informa al jefe y/o responsable del área sobre el accidente, con la finalidad de que se coordine de inmediato una móvil para el traslado.

- El servicio de enfermería determina si es necesario trasladar al accidentado a un establecimiento de salud. De requerir el traslado del paciente, dependiendo de la gravedad del caso será trasladado por un personal del área de Recursos Humanos y/o por un personal de Salud.

- En el caso de Accidentes de Trabajo se llevará consigo los Formatos de Aviso de Accidentes de Trabajo de ESSALUD o MINSA de acuerdo al establecimiento que es referido y el formato de Declaración de accidente. El personal de Recursos Humanos informará a los familiares del paciente de lo sucedido y velará por la correcta atención del paciente hasta ser dado de alta por el establecimiento de Salud.

- El personal de Recursos Humanos mantendrá informado del estado y la evolución del paciente hasta su total recuperación y retorno a su puesto laboral y/o reubicación temporal o permanente a otro puesto laboral de ser necesario.

- En caso el accidente o enfermedad se de en turno noche o fuera del horario de atención del personal de salud, el brigadista y/o personal capacitado en coordinación con el jefe o responsable de área trasladarán al paciente al Centro de salud de Cura Mori.

Amago e incendio:

Amago o Conato de Incendio: Fuego incipiente que puede ser controlado usando un extintor.

Incendio: Siniestro total o parcial de algún elemento o cosa. Un incendio se produce cuando se conjugan cuatro elementos: oxígeno, combustible, temperatura y reacción en cadena. Es el denominado "Tetraedro de Fuego". Si a ese tetraedro se le quita cualquiera de los cuatro elementos, el incendio se extingue.

Como utilizar un Extintor:

- El extintor es un cilindro metálico que tiene una manija, un seguro (pasador), un manómetro (excepto los de gas carbónico), una manguera y una boquilla (o corneta en los de gas) para el descargue. Contiene un gas impulsor el cual puede estar dentro o anexo al recipiente.

- Un extintor presurizado contiene el gas junto al polvo o al agua, según sea el tipo de fuego.

- Este tipo de extintor funciona de la siguiente manera:

- Quitar el precinto de seguridad.

- Quitar el pasador (seguro).

- Dirigir la boquilla de la manguera a la base del fuego.

- Apretar la manija, descargando el agente extintor hacia la base del fuego.

Acciones en el antes:

- Se realizará una capacitación y entrenamiento al personal con respecto a utilización de extintores y reconocimiento del tipo de fuego (teórico - práctico).

- Se realizará entrenamiento al personal de primeros auxilios con respecto a Quemaduras.

- Se dará conocimiento al personal de todos los materiales procedentes de Hidrocarburos y derivados existentes en el área de trabajo; así mismo, se entrenará al personal sobre el rombo de la NFPA y cualquier otro sistema de Identificación de Peligro, para que puedan evaluar el peligro de incendio y otros.

- Se contará con todas las hojas MSDS de los materiales químicos peligrosos utilizados en la empresa.

- Se contará con extintores dentro del área de trabajo, los cuales deben cumplir la norma NTP y NFPA.

- En caso de atención de Primeros Auxilios, se conducirá al accidentado a Tópico.

- Todo trabajo en caliente deberá contar con su permiso de trabajo de Alto Riesgo.

- Se dispondrá en lugares visibles los números telefónicos de emergencia, a efectos de obtener una pronta respuesta al acontecimiento.

- La supervisión y personal inspeccionara periódicamente los extintores, los cuales deben estar en buen estado de funcionamiento, en caso de deficiencias serán reemplazados inmediatamente.

- El Supervisor de Seguridad Industrial realizara las inspecciones y observaciones de tarea según cronograma, a fin de detectar actos y condiciones inseguras, los cuales puedan ser potencial de algún incendio.

- Todos los trapos impregnados con hidrocarburos deberán ser colocados en el cilindro rojo, cuya rotulación es de materiales peligrosos.

- Se eliminarán los peligros (en forma inmediata) que puedan provocar incendio, tales como limpieza de derrames de hidrocarburos, ordenamiento de materiales combustibles, eliminación de exceso de basura, etc.

Acciones durante:

- Localice una ruta de escape antes de apagar un amago de incendio y de aviso a su jefe inmediato o supervisor.

- Se intentará apagar el amago de incendio si es seguro hacerlo.

- Si el amago no es posible controlar, se comunicará a supervisión de lo sucedido.

- Manténgase de espalda a la ruta de escape y a la dirección del viento cuanto combate el amago de incendio.

- Siempre intente combatir un incendio en forma grupal si es que tiene la posibilidad.

- Al intentar combatir un amago de incendio en forma grupal mantenga constante comunicación.

- Después de utilizar un extintor deberá colocarlo en forma horizontal, es decir echado al piso para que las demás personas sepan que ese extintor esta descargado o en mal estado.

- Después de apagado el amago de incendio, remueva los escombros con un objeto que no signifique riesgo para su persona, esto para asegurase que el fuego no vuelva a activarse.

- Solo aplique agua para fuegos de clase A para eso debe clasificar el fuego antes de usar agua (si utiliza un extintor no tendrá problemas ya que son multiuso para fuegos a b c, los extintores que se posee son de PQS).

- Si no puede controlar el fuego, retírese del área y espere la ayuda externa, quienes se encargarán de la emergencia.

- En caso exista alguna persona afectada por el fuego, asegure el escenario y proceda a aplicarle los primeros auxilios y comunique a la persona encargada del tópico o unidad de bomberos si el caso es de gravedad, proporcionándole la siguiente información:

- Su nombre, área y compañía.

- Ubicación de la emergencia.

- Descripción breve de la emergencia.

- Número de personas heridas si las hubiese y en que condición de salud se encuentran.

- Número telefónico si es que lo tuviese.

- Si la quemadura es de gravedad clasifique las quemaduras y ponga al afectado en forma horizontal con la cabeza más baja que el tronco y los pies más arriba que el tronco (esto aliviara un poco el dolor), con la tijera del botiquín corte la ropa dejando la ropa que se encuentra pegada al cuerpo.

- No aplique ninguna crema a las quemaduras solo utilice agua.

- No reviente las ampollas generadas.

En el después

- Se realizará una evaluación inicial de la gravedad del incendio.

- De ser necesario se llamará a personal especializado para la evaluación.

- Verificar que el área de trabajo se encuentre asegurada para que no reviva el incendio o se produzca algún accidente.

- Si hubiese personas afectadas por el fuego, se solicitará el diagnóstico de las personas a Tópico.

- Comunicar a supervisión y gerencia de oficina central sobre la situación y diagnóstico del accidentado y el estado de la situación.

- Dentro de las 24 horas de producida la emergencia, el Comando Operativo de Emergencias, con el asesoramiento del Jefe de Seguridad, procederá a realizar la investigación del accidente realizando un reporte preliminar. Luego debe establecer las causas inmediatas y básicas conjuntamente con el área de Seguridad y Salud Ocupacional, se procederá a redactar el informe final estableciendo las medidas correctivas para que este accidente no se repita.

- Fomentar las medidas correctivas del accidente a todo el personal.

Sismo

Si se hace frente a una situación de sismo o terremoto, el personal será instruido a mantener la calma en todo momento. Pensar con claridad es lo más importante en esos momentos.

Advertencia

En el caso de la ocurrencia de un sismo, la Brigada brindara el apoyo para la evacuación dentro de los distintos ambientes y se dirigirán a los puntos de reunión o zonas de seguridad.

Acciones en el antes:

- Evaluar las estructuras del centro de trabajo, identificar los peligros, señalizar las zonas de seguridad internas y zonas de seguridad externas.

- Identificar rutas de escape, distribuir los muebles y equipos para despejar las rutas de escape.

- Realizar simulacro con la finalidad de corregir y mejorar las acciones a realizar en caso de sismo.

- Tener un botiquín de primeros auxilios, linternas y extintores.

Acciones durante:

- Conservar la calma en todo momento, infundir serenidad y ayudar a los demás.

- Alejarse de las ventanas, repisas y de cualquier artefacto caliente o de objetos que puedan rodar o caer.

- Si no se puede evacuar el lugar, ubicarse en las zonas de seguridad internas.

- Si se encuentra en la calle, alejarse de edificios, árboles, cables, antenas, debe ubicarse en patios, jardines, campos deportivos, playas de estacionamiento, etc.

Acciones en el después:

- Seguir las indicaciones del brigadista del área, conduciendo a todo el personal por las rutas de escape hacia las zonas de seguridad externas (Fuera del alcance de

- cables de alta tensión, etc.)

- Revisar oficinas, talleres, almacenes, áreas de producción, para evaluar los daños y determinar si es habitable.

- No trate de mover a los heridos graves o con fracturas. Se realizará los primeros auxilios y se dará atención a las reacciones emocionales, consecuencia del hecho.

- Si está capacitado, cooperar proporcionando ayuda y atención de primeros auxilios.

- No deberán accionarse interruptores eléctricos.

- Se tendrá precauciones con la posible existencia de cristales rotos y cables eléctricos derribados e instalaciones dañadas.

- Se inspeccionará con precaución los mobiliarios, estando atentos a objetos que puedan caer súbitamente de los estantes.

Informes y reportes

Dentro de las 24 horas de producida la emergencia, el Comando Operativo de Emergencias, con el asesoramiento del Jefe de Seguridad y el jefe de brigadas deberán presentar un informe preliminar de la situación acontecida en la infraestructura.

Derrames de sustancias químicas peligrosas.

Materiales de control de derrames.

Para el caso de derrame, se dispondrá de un Kit de control de derrames, ubicado estratégicamente en las áreas de acopio de sustancias peligrosas y en las zonas de carga y descarga, que contará con los siguientes materiales:

- Material absorbente (arena, trapos industriales)

- Recipiente con arena limpia

- Recipiente con arena contaminada.

- Palana

- Escobillones o escoba.

- Recogedor.

Equipos de protección personal

Los equipos de protección personal a utilizar para el control de derrames es el siguiente:

- Respirador doble filtro medio rostro.

- Cartucho para vapores orgánicos.

- Filtro.

- Retenedor.

- Guantes largos Solvex.

- Lentes antiempañantes de luna clara.

- Botas de PVC antideslizantes.

- Traje para manipulación de productos químicos.

Criterios de clasificación de derrames

Las acciones ante una situación de derrame dependerán del volumen de la sustancia peligrosa dispersada. Para una clasificación general, la diferencia entre un derrame mayor o menor será:

- Derrame Menor:

- Derrame de ácido <10 Lt.

- Filtración de ácido, goteo leve.

- Derrame Mayor:

- Derrame de ácido > 10 Lt.

- Filtraciones de ácido > 100 litros x min.

Evacuación de Personal

Ante una situación de derrame mayor y dependiendo de las características de la fuga, el Jefe de Brigadas dará la alerta de evacuación con el fin primero de resguardar la salud de los trabajadores. Todo el personal debe evacuar en forma rápida, segura y ordenada. Al evacuar el personal, debe seguir los siguientes pasos:

- Inicie la evacuación de su zona apenas reciba la orden por la vía más cercana de escape.

- Si se encuentra acompañado por visitas debe asegurarse que se mantenga siempre a su lado y evacuar con ellas.

- Avise a viva voz a todas las personas que encuentre a su paso

- Reúnase con todas las personas evacuadas en un lugar seguro.

- Una vez realizada la evacuación, los Jefes o Encargados del Áreas deben verificar que todo el personal haya completado la evacuación.

- Debe esperar la autorización del Jefe de Seguridad para normalizar las labores.

Protección ambiental

- Avisar a superior inmediato o en su defecto al Jefe de Seguridad de la situación.

- Disponer de la hoja de seguridad del elemento que se está esparciendo. Se deben identificar las características más relevantes de la sustancia en la hoja de seguridad (identificar los riesgos asociados a la salud, a la inflamabilidad, reactividad, tipos de elementos de protección personal, formas de extinción, efectos en el medio ambiente, entre otros).

- Evaluar la gravedad de la situación, comprobando existencia del derrame y clasificándolo si se trata de Emergencia Menor o Mayor a fin de definir las medidas apropiadas para su actuación.

Si el derrame es clasificado como menor:

- Los encargados de controlar el derrame, en primer lugar, deben acondicionarse con los equipos de protección personal.

- Si el derrame o fuga se produce en cañerías, cortar el flujo en la línea afectada cerrando las válvulas correspondientes aguas arriba de la fuga/rotura.

- O si es el caso, detener la fuga, cerrando envases adecuadamente, cambiando su posición para detener el derrame o colocándolo dentro de otro envase.

- Recuperar la sustancia derramada con los materiales dispuestos en el Kit de control de derrames.

Si el derrame es clasificado como mayor:

- Los encargados de controlar el derrame, en primer lugar, deben acondicionarse con los equipos de protección personal.

- Bloquear desagües de alcantarillas y aguas lluvias, para evitar que el producto ingrese a estas instalaciones, contener el derrame con material disponible en el lugar mediante diques o cordones (zanjas) de arena, sacos de arena, tierra y/o aserrín.

- Marcar la zona de derrame con señales que adviertan de la situación. Mantener al público alejados del área de peligro.

- Colecte el derrame en recipientes, si esto es posible de hacer sin riesgos. Si se genera agua contaminada, debe ser recuperada en contenedores destinados a este fin.

- Una vez concluida las tareas de control, recolectar los materiales y/o productos utilizados para el control del derrame, colocarlos en envases adecuados, cerrados e identificados hasta su retiro por una empresa autorizada.

- El Jefe de Brigadas deberá evaluar el estado de equipos e instalaciones dañadas, señalizando los riesgos con tarjetas de "PELIGRO NO OPERAR" o cercando el sector con cinta de PELIGRO.

- El Jefe de Brigadas deberá emitir un informe técnico sobre las causas que originaron la emergencia, y debe derivarlo al Jefe de Seguridad.

Derrame de hidrocarburos como diesel-2 u otros.

- Comunicar del hecho al responsable del área.

- Se debe de contar con elementos suficientes para contener, remover y limpiar.

- Antes de controlar el derrame debe asegurarse de contar con su EPP (Guantes Solvex, calzado de seguridad o Botas, ropa de protección, respirador con cartuchos).

- Tomar control del envase o depósito que ocasiona el derrame.

- Si el derrame de combustible es sobre arena, debe de contener el derrame con la misma arena.

- Si el derrame de combustible es sobre concreto o suelo afirmado, proceder a contener el producto colocando arena alrededor de la zona afectada y luego continuar colocando la arena sobre la zona que está contenida desde el exterior hacia el interior, hasta lograr cubrir la zona afectada.

- Si el derrame es en la zona de abastecimiento de combustible el muro de contención permitirá contener el derrame hasta poder tomar control del mismo, el combustible se debe de recoger en un cilindro, posteriormente se sigue con el punto anterior.

- Remover el material mediante el uso de elementos de limpieza dispuestos para este fin y disponer en los depósitos para contención de desechos.

- Limpieza de la zona con la disposición de los elementos en los depósitos antes empleados.

Inundaciones.

Cuando se tenga conocimiento de un frente de mal tiempo que afectará la zona se efectuara una inspección de todos los sistemas de escurrimiento de aguas de lluvias; en caso de ser necesario se procederá a despejarlos. Se efectuará una inspección de las áreas de trabajo y sectores adyacentes, para verificar que no se encuentren equipos, herramientas o maquinarias sin proteger; se dispondrá además que se verifiquen tableros y sistemas eléctricos. Junto con lo anterior, se efectuará una prueba de funcionamiento de los sistemas auxiliares de energía.

En caso de que se produzcan inundaciones se dispondrá eliminar el agua de los sectores anegados, utilizando para ello bombas de ser necesario.

Acciones en el antes:

- Identifique una ruta de evacuación, y otras vías alternativas.

- Tenga ubicada la ruta más segura para llegar a algún albergue.

- Investigue si su propiedad está en una zona de posibles inundaciones o si se ha inundado con anterioridad. Si es así, tenga un stock de materiales de construcción para emergencias. Esto incluye madera, mantas de plástico, clavos para madera, martillo y serrucho, palas y bolsas de arena.

- Tenga a mano el kit para emergencias.

- Establezca un punto de reunión.

- Todos los trabajadores de la infraestructura deben saber cómo actuar, cómo cortar el suministro de gas, luz y agua, y los números de emergencia a los que pueden llamar de ser necesario.

- Ubique los elementos tóxicos (venenos u otros productos químicos) en gabinetes cerrados y fuera del alcance del agua.

- Asegúrese de desenchufar todos los aparatos eléctricos.

- Limpieza de desagües, canaletas de techos (con esto evitas que el techo se venga abajo).

Acciones durante

Si está dentro del campamento:

- Escuche la radio o televisión para estar informado de la emergencia, y posibles instrucciones de la autoridad a cargo.

- Corte la luz, agua y gas y evacue si la situación así lo amerita o las autoridades así lo indican.

Si está en el exterior:

- Suba a un lugar alto y permanezca allí.

- Evite caminar por aguas en movimiento.

- Hasta 15 centímetros de agua en movimiento pueden hacerle caer.

Si está en un vehículo:

- Si llega a un área inundada, dé la vuelta y tome otra dirección.

- Si el vehículo se detiene o se atasca, abandónelo de inmediato y suba a un lugar alto.

Acciones en el después:

- Si la situación así lo amerita o los responsables lo indican, evacue su área de trabajo lo antes posible.

- Vuelva a su área de trabajo sólo cuando sea seguro o los responsables así lo indiquen.

- No entre a los ambientes si todavía hay agua alrededor.

- Cuando entre a un ambiente, hágalo con cuidado.

- Bombee gradualmente el agua de los subterráneos inundados (aproximadamente un tercio del agua por día) para evitar daño estructural.

- Repare las instalaciones lo antes posible, ya que dañadas son un riesgo para la seguridad y la salud de los colaboradores.

- Ayude a las personas heridas o que han quedado atrapadas.

- Si hay lesionados, pida ayuda de primeros auxilios a los servicios de emergencia.

- Cuando se produzca una inundación, pensar en su propia seguridad por encima de todo.

      - conclusiones

- Se desarrollará simulacros de derrame de combustible y/o otros productos químicos para mantener entrenada y capacitada al personal de la infraestructura y beneficiarios directos, en caso de presentarse un incidente.

- Se implementará un control de los volúmenes, manejo, transporte y disposición de residuos con el fin de utilizarlo como elemento de gestión ambiental permitiéndonos monitorear los niveles de eficiencia del sistema.

- El presente Plan de Manejo será actualizado en la medida que se modifiquen los procedimientos operativos de la infraestructura o se modifiquen sustantivamente los supuestos presentados en el presente Plan.

    - Manejo de residuos sólidos No Peligrosos

| FICHA MANEJO AMBIENTAL | PMA - PMR- 001 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo |  |  |  |  |  |  |
| Establecer medidas para el manejo de residuos sólidos no peligrosos |  |  |  |  |  |  |
| Medio Receptor |  |  |  |  |  |  |
| 1. Suelo. |  |  |  |  |  |  |
| Impactos a Controlar |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Alteración de la Calidad de Suelo por Generación de Residuos Sólidos y/o Líquidos. |  |  |  |  |  |
| Tipo de Medida a Ejecutar |  |  |  |  |  |  |
| Control y Prevención |  |  |  |  |  |  |
| Plan de Acción |  |  |  |  |  |  |
| Residuos sólidos no peligrosos |  |  |  |  |  |  |
| A fin de cumplir con sus reglamentos internos y externos y normas legales, el CONTRATISTA es responsable de inventariar con exactitud los materiales peligrosos almacenados, utilizados, procesados, etc., relacionados con sus actividades y las de sus contratistas en el área del Proyecto. El objetivo del manejo de residuos, es minimizar cualquier impacto adverso sobre el ambiente, entre los que se encuentran el deterioro del paisaje; la contaminación del aire, cursos de agua, suelo; y el riesgo de enfermedades; originados por la manipulación y disposición final de los residuos generados durante la ejecución del Proyecto, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, D.L. N° 1278, y su modificatoria el Decreto Legislativo N° 1501. |  |  |  |  |  |  |
| 1 Tipos de residuos sólidos no peligrosos que potencialmente se generarían | Tipo Residuo | Características |  |  | Alternativa Reducción |  |
|  | Orgánico | restos de comida y cascara de fruta |  |  | Charlas sobre majeo de residuos sólidos en obra, implementación de contenedores de almacenamiento de acuerdo al tipo de residuo. |  |
|  | Metales | residuos como clavos y fierro |  |  |  |  |
|  | Plástico | Envases de agua y gaseosa |  |  |  |  |
|  | Papel | Papel bond de tramites documentarios |  |  |  |  |
| Contenedores para el almacenamiento de residuos sólidos. NTP 900.058.2019 | Color | Tipo de Residuos |  | Tipo de RRSS |  | Material del Recipiente |
|  | Amarillo |  | Metal reaprovechable | Latas de conservas, tapas de metal, fierros |  | Metal |
|  | Azul |  | Papel y cartón reaprovechable | papel, cajas de cartón, etc. |  | Plástico o metal |
|  | Blanco |  | Plástico reaprovechable | Envases de gaseosa, etc. |  | Plástico o metal |
|  | Marrón |  | Orgánico | Restos de comida, fruta , etc |  | Plástico o metal |
|  | (*) La Norma Técnica Peruana no especifica el material del contenedor a usar para el almacenamiento, los materiales indicados en el cuadro son referenciales y están sujetos al material y/o sustancias a contener y sus características. Nota: Si se conoce los fines del residuo y cómo será utilizado, colocar el símbolo de reciclaje y el rotulado correspondiente al tipo de residuo a almacenar. Los contenedores para residuos sólidos serán ubicados en las áreas de trabajo y áreas de almacenamiento, estando adecuadamente distribuidos y rotulados (para plásticos, metales u otro tipo de material no biodegradable). Los cilindros no mantendrán contacto directo con el suelo, para esto se implementarán parihuelas de maderas, los residuos serán segregados en bolsas plásticas y dispuestas en los cilindros. Los receptáculos portátiles (bolsas) deberán estar disponibles en todas las áreas de trabajo. Los contenedores para disposición temporal de residuos sólidos serán de plástico o metal, de diferentes colores para su fácil identificación y tendrán tapa, esto último a fin de que los residuos no sean expuestos a la intemperie (lluvias y sol), evitando la generación de vectores infecciosos que atenten contra la salud del personal de obra y población local. Para áreas de trabajo fijas, con un tiempo mayor de duración de un mes, se colocará su techo, señalización, parihuelas y tapas correspondientes. En las áreas de trabajo móviles de un tiempo de duración menor a un mes, se manejarán con los cilindros correspondientes, parihuelas y tapas correspondientes. Los contenedores serán reubicados a medida que las obras avancen, no deberán abandonarse en las áreas donde se haya completado el trabajo. Los contenedores se ubicarán en áreas no inundables, alejados de cuerpos hídricos superficiales, el sitio de ubicación deberá estar protegido de lluvia para evitar lixiviaciones y del viento para impedir que se dispersen los desechos. Para el caso de los desechos orgánicos domésticos los contenedores deberán estar provistos además de tapas para evitar la proliferación de vectores. |  |  |  |  |  |
| Segregación | Los residuos a generarse deberán ser segregados de acuerdo al tipo de residuos y color del residuo, bajo supervisión del residente de obra. |  |  |  |  |  |
| Barrido y limpieza | Limpieza del área de trabajo |  |  |  |  |  |
| Recolección selectiva | La recolección de los residuos debe ser selectiva y efectuada de acuerdo a las disposiciones emitidas por la autoridad municipal correspondiente. |  |  |  |  |  |
| Transporte | Deberá de coordinarse con la municipalidad distrital local para su disposición final, siempre y cuando cuente con infraestructura adecuada para su disposición final. |  |  |  |  |  |
| Proceso de almacenamiento de residuos no peligrosas | Para un correcto almacenamiento de los residuos sólidos no peligrosos, se caracterizará y clasificará adecuadamente, en función a su naturaleza, utilidad y composición fisicoquímica y biológica, todos los residuos sólidos se tendrán que recolectar desde el frente de obra y se dirigirán hacia el punto de acopio. Tipo 1. Residuos reciclables y/o reutilizables: corresponden a este grupo materiales como el vidrio aluminio, papeles, metales, plásticos, cauchos, madera y chatarra, que serán recolectados y almacenados en el punto de acopio, protegida de los cambios climáticos, hasta que tengan un volumen considerable para que sean recolectados por los recicladores autorizados o por la misma comunidad. Tipo 2. Residuos orgánicos: La generación de estos será casi nula, puesto que los trabajadores deberán de consumir sus alimentos fuera de obra. Tipo 3. Residuos Generales y Residuos no aprovechables: Residuos que no tienen ningún valor y serán almacenados directamente en el punto de acopio; serán almacenados hasta que la empresa prestadora del servicio autorizada y/o municipalidad los recoja para su disposición final. Estos recipientes estarán debidamente rotulados para la colocación de los residuos, luego estos residuos se recogerán diariamente y se llevarán al punto de acopio. |  |  |  |  |  |
| Valorización | El reciclaje de materiales será realizado cuando sea posible; para tal caso El CONTRATISTA de Obra deberá contactarse con empresas autorizadas (EO-RS) que realicen actividades de reciclaje. Si tales centros son localizados y contratados; todo el papel, madera, plásticos y otros desperdicios secos deberán ser recolectados en contenedores claramente identificados y almacenados para su transporte hacia dichos centros, siempre que sea posible. |  |  |  |  |  |
| Registros | Se implementarán una serie de formatos que serán utilizados para registrar permanentemente la cantidad de residuos sólidos que ingresan y salen del punto de acopio hacia su disposición final. Se tipificarán los residuos sólidos, de acuerdo al anexo III del D.S. Nº 014-2017-MINAM Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos |  |  |  |  |  |
| Disposición final de residuos sólidos | Tipo 1. Residuos reciclables y/o reutilizables: estos residuos serán manejados con la comunidad mediante convenios o con recicladores autorizados, en caso de que no se logre que la comunidad o los recicladores lo utilicen, serán dispuestos en un relleno sanitario autorizado por la DIGESA/MINSA Tipo 2. Residuos orgánicos: Recogidos por municipalidad local Tipo 3. Residuos Generales y Residuos no aprovechables: estos residuos serán dispuestos en un relleno sanitario autorizado por la DIGESA/MINSA. Tipo 4. Residuos pétreos, de la excavación y de la demolición: estos residuos serán dispuestos en los depósitos de material excedente de la Obra. Para la recolección de los residuos orgánicos la Empresa Contratista podría transportar los residuos desde el centro de acopio ubicado cerca a los frentes de trabajo, los cuales están ubicados en zonas urbanas, las cuales cuentan con servicio de recolección de residuos sólidos orgánicos, y posteriormente sean dispuestos de manera adecuada de acuerdo a lo expuesto aquí en el Programa de RR.SS. El resto de residuos industriales (Reciclables, Generales y No Reciclables) serán almacenados temporalmente en los centros de acopio, luego serán transportados y dispuestos por una EO-RS registrada en el MINAM, trimestralmente. |  |  |  |  |  |
| a. | Etapa |  | Construcción, Abandono de Obra, Operación y Mantenimiento, y Cierre del Proyecto. |  |  |  |
| b. | Lugar de Aplicación: |  | En todo el área del proyecto, en especial, en áreas de apoyo (áreas de tránsito, áreas de operación de maquinarias, y áreas auxiliares del Proyecto). |  |  |  |
| c. | Indicadores de seguimiento: |  | Cantidad de residuos sólidos no peligrosos dispuestos en el relleno sanitario x unidad de tiempo / Cantidad de residuos sólidos no peligrosos generados x unidad de tiempo. |  |  |  |
| e. | Medio de Verificación: |  | Registro fotográfico y/o fílmico, Registro de generación de residuos sólidos clasificados de acuerdo a su tipo. Contenedores de color, rotulados, con tapa y en buenas condiciones utilizados para el almacenamiento de residuos sólidos. Registro de quejas y reclamos. |  |  |  |
| f. | Frecuencia de Monitoreo: |  | Semanal, por el equipo supervisor. |  |  |  |
| g. | Responsable: |  | Jefe del Área Ambiental, y del Área de Salud y Seguridad Ocupacional. |  |  |  |

    - Manejo de residuos sólidos Peligrosos

| FICHA MANEJO AMBIENTAL | PMA - PMR- 002 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo |  |  |  |  |  |  |
| Establecer medidas para el manejo de residuos sólidos peligrosos. |  |  |  |  |  |  |
| Medio Receptor |  |  |  |  |  |  |
| 1. Suelo. 2. Agua. 3. Población |  |  |  |  |  |  |
| Impactos a Controlar |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Alteración de la Calidad de Suelo por Riesgo de Derrame de Aceites, Hidrocarburos y Sustancias Varias. |  |  |  |  |  |
| 2. | Alteración de la Calidad de Suelo por Generación de Residuos Sólidos y/o Líquidos. |  |  |  |  |  |
| Tipo de Medida a Ejecutar |  |  |  |  |  |  |
| Control y Prevención. |  |  |  |  |  |  |
| Plan de Acción |  |  |  |  |  |  |
| Residuos sólidos peligrosos |  |  |  |  |  |  |
| Los residuos sólidos deberán ser clasificados como peligrosos, si sus características o el manejo al que son o van a ser sometidos representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. Los materiales peligrosos presentan características de reactividad, corrosivita, toxicidad e inflamabilidad, etc. Se espera, por lo tanto, la cooperación de los contratistas en este esfuerzo, tal como se señala a continuación: - Identificar los materiales o productos peligrosos a utilizar dentro del marco del Proyecto. - Informar al Jefe de Lote de Trabajo, el tipo de material o producto a utilizar, cantidad, uso y las especificaciones técnicas (MSDS), para recibir la autorización de internamiento de estos al área de trabajo, durante el período que brinde los servicios el contratista. - Informar el uso de materiales peligrosos al Área de Supervisión directa y a la Oficina de Medio Ambiente. - Utilizar productos no tóxicos sustitutos de aquellos que contienen químicos tóxicos, en la medida que sea posible poder hacerlo. - Diseñar adecuadamente las instalaciones de almacenamiento de los materiales peligrosos. - Realizar una adecuada disposición de los desechos dentro y fuera del área del Proyecto siguiendo las indicaciones de la Oficina de Medio Ambiente. |  |  |  |  |  |  |
| Segregación de residuos peligrosos | La segregación de los residuos peligrosos se realizará mediante la siguiente clasificación, según: Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos: - EXPLOSIVOS - LÍQUIDOS INFLAMABLES - SÓLIDOS INFLAMABLES - SUSTANCIAS O RESIDUOS SUSCEPTIBLES DE COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA - SUSTANCIAS O DESECHOS QUE, EN CONTACTO CON EL AGUA, EMITEN GASES - INFLAMABLES - OXIDANTES - PERÓXIDOS ORGÁNICOS - TÓXICOS (VENENOS) AGUDOS - SUSTANCIAS INFECCIOSAS - CORROSIVOS - LIBERACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CONTACTO CON EL AIRE O EL AGUA - SUSTANCIAS TÓXICAS (CON EFECTOS RETARDADOS O CRÓNICOS) - ECOTOXICOS - BIOCONTAMINADOS |  |  |  |  |  |
| Contenedores para el almacenamiento de residuos sólidos | Color | Tipo de Residuos |  |  | Tipo de RRSS | Material del Recipiente |
|  | Rojo |  | Peligrosos sólidos |  | Trapos / waypes impregnados con aceites, combustibles, solventes. Envases vacíos de pinturas, solventes, aditivos. EPPs usados Arena / tierra contaminados. Residuos Biocontaminados | Metal o Plástico de alta densidad |
|  | (*) La Norma Técnica Peruana (NTP 900.058.2019) no especifica el material del contenedor a usar para el almacenamiento, los materiales indicados en el cuadro son referenciales y están sujetos al material y/o sustancias a contener y sus características. Nota: Si se conoce los fines del residuo y cómo será utilizado, colocar el símbolo de reciclaje y el rotulado correspondiente al tipo de residuo a almacenar. Cabe resaltar que potencialmente podrían generarse residuos clasificados como peligrosos especiales, referidos a pilas, baterías, cartuchos de tóner, tinta, fluorescentes, focos, los cuales no van a ningún tipo de contenedor indicado anteriormente, serán almacenados en cilindros sellados, perfectamente etiquetado, que identifique el residuo que lo contiene. |  |  |  |  |  |
| Tipos de residuos sólidos peligrosos que potencialmente se generarían | Los tipos de residuos sólidos que podrían generarse son Envases y restos de: - detergentes y otros - Madera tratada con productos tóxicos. - Trapos, brochas y otros útiles de obra contaminados con productos peligrosos. - Suelo contaminado, mangueras impregnadas con combustible. - Residuos de Explosivos - Residuos Biocontaminado |  |  |  |  |  |
| Proceso de almacenamiento de residuos sólidos peligrosos | Se implementarán procedimientos para la adecuada segregación en la fuente de los residuos sólidos peligros para evitar así la contaminación de otros elementos. Trapos Sucios o Contaminados y Paños Absorbentes: Los trapos sucios u otros materiales contaminados con hidrocarburos se recolectarán y dispondrán en el relleno de seguridad autorizado. Los residuos peligrosos deberán disponerse cilindros de color rojo debidamente rotulados; estos cilindros no deberán tener contacto con en suelo natural, es decir deberán estar sobre una base de madera (parihuela). |  |  |  |  |  |
| Punto de Acopio Características de la instalación | El CONTRATISTA de Obra deberá habilitar un área de almacenamiento de residuos peligrosos dentro de las áreas de trabajo. Dicha área deberá contar con señalización adecuada y equipos de respuesta a contingencias y prevención de incendios. Para un adecuado almacenamiento de residuos peligrosos, se cumplirán las siguientes medidas: - Las áreas de almacenamiento temporal estarán ubicadas lejos de las aguas superficiales y contacto del personal. Tales residuos deberán ser transportados a una ubicación central para su recolección y disposición. - Los residuos deberán estar almacenados en cilindros, contenedores u otros recipientes asignados para ello, con productos compatibles. Los puntos de acopio que se implementarán contarán con un cierre perimetral de malla metálica con una altura mínima de 1,8 metros, y un controlador que se encargará de llevar los registros de transportes de residuos sólidos. Los puntos de acopio se ubicarán en las plantas de concreto y asfalto, los cuales se construirá en piso de concreto y techo para prevenir precipitaciones. Los puntos de acopio para residuos peligrosos se encontrarán separados de los no peligrosos. Para los puntos de acopio de residuos peligrosos, contarán con un kit de emergencia. Para el mantenimiento de los puntos de acopio, se realizará una limpieza en seco, con el fin de no generar aguas residuales. El área de almacenamiento debe estar señalizada de acuerdo a la clase de residuo y en lugares de fácil visualización. El Punto de Acopio de residuos dispondrá de un ambiente apropiado para guardar los utensilios, materiales, equipos de limpieza o cualquier otro objeto utilizado en la higienización de los contenedores y de las instalaciones del Punto de Acopio. Puerta con abertura hacía afuera, dotada de protección inferior para dificultar el acceso de los vectores. Dotado de extintor para casos de emergencia y renovados de acuerdo a fecha de vencimiento. Indumentaria del personal El personal que ejecuta el almacenamiento contará con la indumentaria de protección personal y los implementos de seguridad necesarios para dicho fin. El acopio final debe estar alejado al menos 50 m de cuerpos hídricos superficiales y dotados de cubierta; estos sitios de acopio deberán disponer de contenedores con una capacidad de almacenamiento acorde a los volúmenes generadores Los recipientes que contengan material que pueda lixiviar o debido a su naturaleza (por ejemplo, aceites y lubricantes) deberán estar ubicados en áreas impermeabilizadas con su bandeja de contención. |  |  |  |  |  |
|  | Los contenedores utilizados para almacenar residuos peligrosos deberán ser inspeccionados para detectar derrames, deterioro o error humano que podrían causar estos derrames. Estas inspecciones se realizarán frecuentemente y cualquier deficiencia será corregida inmediatamente. Para realizar la inspección de las áreas de almacenamiento, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: Se debe realizar un inventario de todos los contenedores ubicados en el área de almacenamiento de residuos peligrosos, para lo cual se contará con un registro permanente. Los registros de inspección deben incluir la fecha y hora de la inspección, el nombre del inspector y sus comentarios sobre la inspección y las medidas a tomarse. Los datos del formulario de registro deberán ser verificados durante la inspección diaria. Ningún contenedor identificado como “RESIDUO PELIGROSO”, ubicado en el área de almacenamiento, podrá permanecer en este lugar por más de dos meses. Y serán dispuestos los residuos mensualmente, si en caso se requiera. Deberá adjuntarse un informe sobre las acciones tomadas para corregir las deficiencias encontradas en el área de almacenamiento. Las áreas de almacenamiento de tambores y contenedores se revisarán diariamente para detectar: - Derrames y deterioro del sistema de contención de derrames - Si los contenedores están almacenados sobre tarimas o plataformas. - Si las aberturas de los contenedores están cerradas, procediendo de la misma manera con las válvulas de bloqueo del sistema de contención de derrame si este existiera. - Si un contenedor presenta derrames, registrándose el hecho y procediendo con la limpieza de acuerdo a los procedimientos establecidos. |  |  |  |  |  |
| Transporte de residuos sólidos | Gestión de residuos peligrosos en el transporte: La recolección y transporte, deberá realizarse por un EO-RS, debidamente registrada ante la MINAM, quien se encargará de dar las condiciones técnicas de seguridad para el transporte de estos residuos, hasta la disposición final. Cada operación de recolección y transporte deberá registrarse en el Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos; el cual deberá ser firmado y sellado por el responsable del área técnica de la EO-RS. Se deberá entregar a la EO-RS el original del Manifiesto suscrito y el responsable de área técnica de la EO-RS, cada vez que se realice un movimiento u operación de transporte de residuos peligrosos. Cada EO-RS deberá conservar su respectiva copia del manifiesto con las firmas que consten al momento de la recepción. Una vez que la EO-RS de transporte entrega los residuos a la EO-RS encargada del tratamiento o disposición final, devolverá el original del manifiesto al generador, firmado y sellado por todas las EO-RS que han intervenido hasta la disposición final. Todas las EO-RS que participen en el movimiento de dichos residuos en su tratamiento o disposición final, deberán suscribir el original del manifiesto al momento de recibirlos. Se remitirá el original del manifiesto con las firmas y sellos como se indica en el numeral anterior, a la autoridad competente de su sector (MINAM). Se deberá hacer entrega de los manifiestos originales acumulados en el año, a la autoridad competente (MINAM) en los primeros quince días del año venidero. El Contratista de Obra deberá contratar una empresa operadora de residuos sólidos (EO-RS), debidamente registrada en el MINAM. Para el transporte de residuos peligrosos, se cumplirán los siguientes lineamientos: - Utilizar contenedores en buenas condiciones. - Todos los líquidos residuales deben almacenarse en tambores cerrados debidamente identificados. - Los tambores no deberán estar llenos hasta el tope, siendo necesario dejar un margen de - 10 cm. para la expansión. Los residuos sólidos o semisólidos deben contenerse en tambores abiertos. - Los materiales residuales considerados peligrosos deberán identificarse como tales en la parte superior, fuera del tambor. - Se deberán mantener registros de todos los contenedores transportados, los cuales deberán incluir como mínimo la siguiente información: - Información de la unidad encargada del transporte (p.e. número de registro, nombre del conductor, fecha, hora, tipo de residuo). - Fecha y procedimiento de eliminación. - Número de contenedores y volúmenes de los residuos. - Lugar de disposición final. - Las características de los residuos peligrosos transportados fuera de los límites de las - instalaciones de trabajo, para su posterior tratamiento o disposición, deberán estar documentadas. |  |  |  |  |  |
| 1. | Disposiciones técnicas para el transporte: De acuerdo a la Ley de Gestión Integral de Residuos, se controlará y monitoreará: Que los vehículos utilizados en el transporte de residuos peligrosos sólo se usen para dicho fin, salvo que sean utilizados para el transporte de sustancias peligrosas de similares características y de conformidad con la normativa que el MTC emita al respecto. Que los vehículos empleados para el transporte de residuos peligrosos deban tener las siguientes características: De color blanco, que permita ser visualizado a distancia y de noche; Identificación en color rojo del tipo de residuo que transporta en ambos lados del compartimiento de carga del vehículo, y visualizarse a 50 metros de distancia; Nombre y teléfono de la EPS-RS en ambas puertas de la cabina de conducción; y, número de registro emitido por la DIGESA en ambos lados de la parte de carga del vehículo, en un tamaño de 40 por 15 centímetros. Que las EO-RS de transporte cumplan con las siguientes disposiciones: Contar con el equipo de protección personal para los operarios de los vehículos. Informar y capacitar ampliamente al personal operario de los vehículos sobre los tipos y riesgos de los residuos que manejen y las medidas de emergencia frente a un accidente. Utilizar las rutas de tránsito de vehículos de transporte de residuos peligrosos, autorizadas por el MTC, o la Municipalidad Provincial. Verificar que el embalaje que contiene los residuos peligrosos concuerde con el tipo características y volumen declarado por el generador en el manifiesto, y que figuren los datos de la EPS-RS de tratamiento o disposición final, a quien entregará dichos residuos. Suscribir una póliza de seguro que cubra los riesgos derivados del transporte de residuos; así como brindar seguro complementario de trabajo de riesgo a los trabajadores que laboran en las unidades de transporte respectivas. |  |  |  |  |  |
| Acciones ante una contingencia | - Los suelos y aserrín contaminados deben ser evacuados a la Zona de Tratamiento de Suelos Contaminados con Hidrocarburos, para luego llenar el formato de Reporte de Suelos Contaminados y entregarlos a las Área Ambiental, y Área de Salud y Seguridad Ocupacional - Los absorbentes y Equipos de Protección Personal (EPP) que contengan hidrocarburos deberán ser embolsados, sellados y trasladados a la zona de disposición transitoria de absorbentes contaminados por hidrocarburos. - El personal del Contratista llena los formatos de No Conformidad y/u Oportunidad de Mejora y de Reporte de Suelos Contaminados y los entrega las Área Ambiental, y Área de Salud y Seguridad Ocupacional. |  |  |  |  |  |
| En caso de que se generen quejas (relacionadas con asuntos vinculados a residuos sólidos) por parte de las personas que residen o visiten las cercanías del Proyecto, se establecerá un mecanismo de diálogo y búsqueda de soluciones apropiadas que generen la menor perturbación posible. El formato para recibir quejas y reclamos recomendado estaría compuesto de los siguientes campos: (c1) Fecha, (c2) Identificación – nombre y apellido, DNI, dirección y teléfono, (c3) Asunto de la queja o reclamo, (c4) Descripción de la queja o reclamo, (c6) Solución propuesta o explicación del tema, (c7) Firma de quien se queja, (c8) Firma de quien recibe la queja. |  |  |  |  |  |  |
| El personal encargado de la recolección y transporte contará con los siguientes equipos de protección personal (EPP): Pantalón largo, casco, camisa de manga larga, botas industriales, guantes de badana, mascarillas. |  |  |  |  |  |  |
| a. | Etapa |  |  | Construcción, Abandono de Obra, Operación y Mantenimiento, y Cierre del Proyecto. |  |  |
| b. | Lugar de Aplicación: |  |  | En todo el área del proyecto, en especial, en áreas de apoyo (áreas de tránsito, áreas de operación de maquinarias, y áreas auxiliares del Proyecto). |  |  |
| c. | Indicador de seguimiento: |  |  | Cantidad de residuos sólidos peligrosos dispuestos en el relleno sanitario x unidad de tiempo / Cantidad de residuos sólidos no peligrosos generados x unidad de tiempo. |  |  |
| e. | Medio de Verificación: |  |  | Registro fotográfico y/o fílmico, Registro de generación de residuos sólidos clasificados de acuerdo a su tipo. Contenedores de color, rotulados, con tapa y en buenas condiciones utilizados para el almacenamiento de residuos sólidos. Registro de quejas y reclamos |  |  |
| f. | Frecuencia de Monitoreo: |  |  | Semanal, por el equipo supervisor. |  |  |
| g. | Responsable: |  |  | Jefe del Área Ambiental, y del Área de Salud y Seguridad Ocupacional. |  |  |

| FICHA MANEJO AMBIENTAL | PMA - PMR- 003 |  |
| --- | --- | --- |
| Objetivo |  |  |
| Establecer medidas para a disposición final de residuos sólidos peligrosos. |  |  |
| Medio Receptor |  |  |
| 1. Suelo. 2. Agua. |  |  |
| Impactos a Controlar |  |  |
| 1. | Alteración de la Calidad de Suelo por Generación de Residuos Sólidos y/o Líquidos. |  |
| 2. | Posible Alteración de la Calidad de Aguas Superficiales |  |
| Tipo de Medida a Ejecutar |  |  |
| Control y Prevención. |  |  |
| Plan de Acción |  |  |
| Residuos sólidos peligrosos |  |  |
| Disposición final de residuos sólidos | El Contratista de obra contratará una empresa autorizada para realizar el manejo y disposición final del mismo. Los residuos sólidos peligrosos serán dispuestos finalmente en un relleno de seguridad, debidamente autorizado ante la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA/MINSA. |  |
| En caso de que se generen quejas (relacionadas con asuntos vinculados a residuos sólidos) por parte de las personas que residen o visiten las cercanías del Proyecto, se establecerá un mecanismo de diálogo y búsqueda de soluciones apropiadas que generen la menor perturbación posible. El formato para recibir quejas y reclamos recomendado estaría compuesto de los siguientes campos: (c1) Fecha, (c2) Identificación – nombre y apellido, DNI, dirección y teléfono, (c3) Asunto de la queja o reclamo, (c4) Descripción de la queja o reclamo, (c6) Solución propuesta o explicación del tema, (c7) Firma de quien se queja, (c8) Firma de quien recibe la queja. |  |  |
| El personal encargado de la recolección y transporte contará con los siguientes equipos de protección personal (EPP): Pantalón largo, casco, camisa de manga larga, botas industriales, guantes de badana, mascarillas. |  |  |
| En caso de que se generen quejas (relacionadas con asuntos vinculados a residuos sólidos) por parte de las personas que residen o visiten las cercanías del Proyecto, se establecerá un mecanismo de diálogo y búsqueda de soluciones apropiadas que generen la menor perturbación posible. El formato para recibir quejas y reclamos recomendado estaría compuesto de los siguientes campos: (c1) Fecha, (c2) Identificación – nombre y apellido, DNI, dirección y teléfono, (c3) Asunto de la queja o reclamo, (c4) Descripción de la queja o reclamo, (c6) Solución propuesta o explicación del tema, (c7) Firma de quien se queja, (c8) Firma de quien recibe la queja. |  |  |
| El personal encargado de la recolección y transporte contará con los siguientes equipos de protección personal (EPP): Pantalón largo, casco, camisa de manga larga, botas industriales, guantes de badana, mascarillas. |  |  |
| a. | Etapa | Construcción. |
| b. | Lugar de Aplicación: | En toda el área del proyecto, en especial, en áreas de apoyo (áreas de tránsito, áreas de operación de maquinarias, y áreas auxiliares del Proyecto). |
| c. | Indicador de seguimiento: | Cantidad de residuos sólidos peligrosos dispuestos en el relleno sanitario x unidad de tiempo / Cantidad de residuos sólidos no peligrosos generados x unidad de tiempo. |
| e. | Medio de Verificación: | Registro fotográfico y/o fílmico, Registro de generación de residuos sólidos clasificados de acuerdo a su tipo. Manifiesto de Residuos Sólidos Peligrosos, Almacén Central, Señalización y equipamiento del Almacén Central. Contenedores de color, rotulados, con tapa y en buenas condiciones utilizados para el almacenamiento de residuos sólidos. Registro de quejas y reclamos |
| f. | Frecuencia de Monitoreo: | Semanal, por el equipo supervisor. |
| g. | Responsable: | Jefe del Área Ambiental, y del Área de Salud y Seguridad Ocupacional. |

    - Programa de prevención y seguridad

| Medida ambiental | Impacto identificado | Medida propuesta | Etapa de construcción |
| --- | --- | --- | --- |
| Medidas ambientales para la prevención y seguridad | Incidentes y Accidentes laborales | Evitar el paso por terrenos anegables como por los que presenten deslizamientos de tierra y fallas geológicas. | X |
|  |  | Toda la maquinaria que se utilice se encontrará en óptimas condiciones y contará con un eficiente y periódico mantenimiento, de manera que se garantice el mínimo impacto ambiental al aire, por emisiones. | X |
|  |  | Antes de iniciar las actividades propias del proyecto se cumplirá con el proceso de inducción general dictado por la contrata, debiendo remitir un informe con fotografías, lista de asistencia del personal y el tema dictado, asegurando de esta forma que el personal de la contrata haya recibido la información necesaria. | X |
|  |  | Tanto la contrata como el titular del proyecto realizarán inspecciones periódicas para revisar el cumplimiento del PMA de tal manera que se asegure el manejo adecuado de los residuos sólidos, con el objetivo de proteger la calidad del entorno ambiental. | X |
|  |  | El contratista acatará la normativa vigente en el País y proveerá a su personal con equipos en buen estado y los equipos de protección personal requeridos por las normas de seguridad. | X |
|  |  | Los trabajadores constatarán que su equipo de protección personal se encuentra en buen estado. El equipo de protección básico consta de casco, guantes o manoplas, anteojos de seguridad, arneses y zapatos de seguridad. | X |
|  |  | Los trabajadores se encargarán de la verificación de la maquinaria que tengan a su cargo. Se sugiere que la verificación se realice al inicio de cada jornada laboral para asegurarse que todo se encuentre en óptimo estado de funcionamiento. | X |
|  |  | En caso que un trabajador llegué a la jornada laboral en condiciones no seguras para la ejecución de sus actividades (enfermedad, alcoholismo, cansancio evidente o fatiga), este será retirado de la zona de trabajo, evitando así ponga en riesgo su integridad y la de los demás trabajadores. Luego serán reportadas las causas de su impedimento para laborar. | X |
|  |  | De ocurrir un incidente, se reportará inmediatamente al supervisor a fin de atender lo ocurrido, analizar las causas y dictar las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de situaciones similares en un futuro. | X |

    - Programa de señalización y seguridad ambiental

| Medida ambiental | Impacto identificado | Medida propuesta | Etapa de construcción |
| --- | --- | --- | --- |
| Medida Ambiental de señalización y Seguridad Ambiental | Accidentes laborales | Deberán señalizarse aquellos sectores del área de trabajo que, por su inestabilidad, cercanía a grupos humanos o las actividades propias del Proyecto, representen un riesgo potencial de accidentes. La señalización debe ser clara y sencilla, evitándose detalles innecesarios para su comprensión, salvo situaciones que realmente lo justifiquen. | X |
|  |  | Tipo de Señales: - Señales de distanciamiento social, uso de EPP obligatorios con finalidad de prevenir el contagio de Covid-19, de acuerdo al protocolo que establezca el contratista. - Señales preventivas. - Tienen por objeto advertir a los usuarios de la vía sobre la presencia de algún peligro y su naturaleza. - Señales prohibitivas. - Plantea la existencia de limitaciones, restricciones o prohibiciones que norman el uso de la carretera. - Señales informativas.- Orientan al usuario de la vía durante su viaje, proporcionándole información sobre lugares, rutas, direcciones, distancias, servicios, etc. | X |
|  | Alteración del medio ambiente | Se colocarán letreros de advertencia en las afueras de la obra, para que los transeúntes o público en general, estén informados de las actividades que se están realizando o se van a realizar. | X |
|  |  | Se debe prever que la señalización, sobre todo al exterior, sea visible de día y de noche, para lo cual se deberán utilizar materiales reflectantes y/o buena iluminación. | X |

    - Programa de Relaciones Comunitarias

Con la finalidad de desarrollar el Plan de Relaciones Comunitarias (PRC), se presentan a continuación posibles escenarios y estrategias recomendadas para los casos:

      - Posibles escenarios

ESCENARIO I

Actores involucrados están informados sobre las actividades relacionadas con la construcción de los diques y enrocado. El contratista tiene un desempeño óptimo en el área de influencia. Los actores involucrados y El contratista alcanzan altos niveles de comunicación y establecen un diálogo fluido y permanente. Los actores involucrados llegan a consensos y aceptan de mutuo acuerdo. Comprenden el proceso de construcción de dique y enrocado, las oportunidades y limitaciones que brinda. El contratista, aprovechan la ocasión de aprendizaje, se adaptan al cambio y generan sus propias alternativas, sostenibles en el tiempo.

Escenario II

Algunos Actores involucrados son informados sobre las actividades del contratista. El contratista se concentra en los aspectos vinculados a la construcción de los diques y enrocado protector y mantiene una relación fragmentada y discontinua con algunos de los actores. Las oportunidades abiertas por el proceso de construcción y el programa destinado a la comunidad, son distribuidas en forma inequitativa, concentrando los beneficios en algunos sectores. Creación y/o profundización de diferencias entre actores involucrados, favoreciendo a unos y dejando de lado a otros. Oportunidades son convertidas en ventajas para algunos actores y los otros son silenciados.

Escenario III

Población desinformada, sin entendimiento del proceso, se queja y resiste al mismo. La empresa contratista es percibida como una instancia proveedora de recursos económicos y un grupo de actores establece relaciones de dependencia con la empresa. Los contratistas y los actores involucrados no logran una adaptación al cambio, reformulándose o acentuándose problemas pre-existentes.

En contratista promueve a desarrollar las relaciones comunitarias de modo de establecer el Escenario I. Por tal motivo, buscará minimizar los siguientes efectos previstos:

- Estrés a humanos y fauna por la instalación de las plantas de tratamiento de materiales, particularmente en sus inmediaciones.

- Modificación del estilo de vida por el cambio de escala en el tamaño de las localidades.

- Profundización de las diferencias internas a raíz de la intervención externa y de la inmigración.

- Sobre dimensionamiento de las expectativas de la población respecto de la capacidad del contratista de intervenir para la solución de problemas socio-ambientales.

      - Las Estrategias

Las estrategias a seguir son:

Consultas a Grupos de Interés

La base para el manejo de los asuntos sociales y las relaciones comunitarias se sustenta en un claro y transparente proceso de consulta permanente con los diferentes grupos de interés. La empresa buscará y considerará proactivamente las opiniones de todos los grupos de interés relacionados con el proyecto, para el manejo de asuntos claves y preocupaciones de la población.

Los asuntos y prioridades referentes al tema de relaciones comunitarias variarán dependiendo de la fase del proyecto. Se estima que serán mayores durante la etapa de construcción.

Cabe señalar que ya se ha realizado un taller de participación ciudadana donde los pobladores manifestaron que se de trabajo principalmente a la población local y que la empresa cumpla con los compromisos propuestos en el presente estudio.

Involucrar al personal de operaciones y a los contratistas

La responsabilidad del manejo de los asuntos sociales y el mantenimiento de una adecuada política de relaciones comunitarias, requiere del compromiso de cada unidad de la organización encargada de la ejecución del proyecto, así como de cada uno de sus contratistas. Por lo tanto, mientras que una unidad o responsable esté a cargo del manejo de la relación, con la población local, los representantes de otras áreas también pondrán atención a los compromisos y desarrollo de actividades.

Involucrar al contratista

Uno de los ejes de las estrategias es contar con el apoyo del contratista para viabilizar las demandas de recursos humanos y logísticos en la comunidad involucrada en el proyecto, así como para recibir los requerimientos de la población local. Esta decisión refuerza el rol de contratista.

Aprovechar los recursos de la zona

Esta estrategia permite maximizar los impactos positivos, en términos de demanda de mano de obra local y de recursos logísticos, especialmente para la etapa de construcción. Estas demandas de la empresa dinamizarán la economía a nivel de los hogares, las empresas y los productores de la zona.

Minimizar los efectos de las obras de construcción y operación

Para este fin se tomarán todas las medidas técnicamente posibles a fin de minimizar los impactos sociales y medioambientales en la etapa de construcción.

        - Código de Conducta

- Los trabajadores deben reportar y registrar cualquier daño al medio ambiente ocasionado por las actividades del proyecto o situaciones de potencial riesgo para la salud.

- Los trabajadores no pueden dejar las áreas de trabajo durante los turnos sin una autorización escrita del supervisor. Tampoco podrán realizar actividades para las cuales no fueron contratados.

- Durante la jornada laboral, los trabajadores deben contar con su respectiva identificación.

- Si algún poblador local se acerca a un trabajador, este lo dirigirá respetuosamente al superior inmediato, según el turno y el lugar en que se encuentre, para que se encargue de atenderlo.

- Los trabajadores tienen prohibido la tala, la caza de animales silvestre o de crianza, el comercio ilegal de la fauna en el área de influencia del proyecto.

- Los trabajadores están prohibidos de tomar posesión de terrenos aledaños a las áreas de trabajo.

- Los trabajadores están prohibidos de poseer o consumir drogas y bebidas alcohólicas en el área de trabajo.

- Los trabajadores deben tener respeto total por las costumbres de los pobladores del área de influencia.

- Los trabajadores deben desechar adecuadamente todo desperdicio y retirar todos los desperdicios de las localizaciones de trabajo temporal o permanente.

- Los trabajadores deben utilizar los servicios higiénicos instalados para el proyecto.

Asimismo, los conductores de vehículos de transporte deberán cumplir las siguientes normas de conducta:

- Los vehículos de carga y las máquinas que utilicen la empresa contratista serán sometidos en forma previa a una inspección de seguridad, cualquiera sea el término de permanencia.

- Está prohibido manejar fuera de los horarios establecidos.

- Los conductores deberán controlar la velocidad a la que se desplacen, especialmente en horarios nocturnos.

- Los conductores no están autorizados para transportar
pasajeros, salvo autorización expresa de sus superiores.

- No conducir los vehículos por encima de los límites de
velocidad autorizados.

- No desplazarse fuera de las rutas planificadas.

        - Falta leve

Se considera falta leve al código de conducta aquellas que generen potenciales situaciones de riesgo, es decir entorpezcan el normal desarrollo de las labores sin llegar a causar daños personales a otros trabajadores o personas externas. Entre ellas
tenemos:

- No portar identificación

- Dejar áreas de trabajo fuera de horario

- No tratar respetuosamente a los pobladores

        - Falta Grave

Se consideran faltas graves al código de conducta aquella que generen potenciales situaciones de riesgo, que pudieran generar lesiones personales y afectación de la salud de los trabajadores o personas externas, como, por ejemplo:

- Portar armas de cualquier tipo

- Consumir bebidas alcohólicas

- Consumo de drogas

- PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

  - PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Plan de Participación Ciudadana de la presente, contiene los mecanismos y medios para brindar información oportuna a la población del área de influencia del Proyecto, para la etapa de elaboración y aprobación del estudio de Informe de Gestión Ambiental, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

    - Objetivo

Informar a las poblaciones, organizaciones y autoridades del área de influencia, acerca de la Institución y sobre todo las características del proyecto, así como recibir sugerencias, observaciones y opiniones en relación a las actividades vinculadas en la ejecución del proyecto.

    - Mecanismos de Participación Ciudadana

Teniendo en cuenta la situación que viene atravesando nuestro País, por la enfermedad de la COVID-19, hay complicaciones para implementar los mecanismos de participación ciudadana mínimos, en ese sentido amparados en el Decreto Legislativo Nº 1500, donde señala que los mecanismos de participación ciudadana se adecúan a las características particulares de cada proyecto, se ha realizado encuestas a sus principales autoridades y pobladores para conocer su apreciación, opinión sugerencia del proyecto en estudio.

Para realizar un análisis de la percepción de las personas hacia el desarrollo del proyecto, se ha desarrollado encuestas a los pobladores y autoridades del área de influencia del proyecto.

En relación a la primera pregunta sobre si conocen la existencia del proyecto, el 93.5% de los encuestados conoce sobre desarrollo del proyecto y un 6.5% desconoce de la existencia del nuevo proyecto.

En la segunda y tercera pregunta, el 100% de los encuestados considera que es importante la ejecución del nuevo proyecto y debe de ejecutarse lo más antes posible.

Con respecto a la cuarta pregunta, el 93.5% de los encuestado considera que, en los proyectos ejecutados en su localidad, no se ha manejado adecuadamente los residuos sólidos generados obra.

En la quinta pregunta, sobre si consideran que el manejo de sus residuos sólidos en su municipalidad es manejado adecuadamente, el 67.7 cree que SI se manejan adecuadamente y un 32.3% consideran que no maneja adecuadamente los residuos sólidos en su localidad.

En la sexta y séptima pregunta, el 100% de los encuestados considera que la mano de obra debería ser de su localidad y que el proyecto mejorara la calidad de vida posterior a su ejecución.

En la tabla 33, se detalla los resultados en porcentajes y en el Anexo 06 se adjunta las encuestas realizadas.

Tabla 31. Resultados de las encuestas

| N° | Descripción | NO (%) | SI (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conoce la existencia del nuevo proyecto descrito | 6.5 | 93.5 |
| 2 | Considera que es importante la ejecución del nuevo proyecto | 0.0 | 100.0 |
| 3 | Considera que el proyecto debe de ejecutarse lo más pronto | 0.0 | 100.0 |
| 4 | Cree usted que en otro tipo de proyectos ejecutados en su localidad, se ha manejado adecuadamente los residuos sólidos generados en obra | 93.5 | 6.5 |
| 5 | Considera que el manejo de los residuos sólidos administrados por su municipio es el adecuado | 32.3 | 67.7 |
| 6 | Considera usted que la mano de obra debería ser principalmente de su localidad | 0.0 | 100.0 |
| 7 | Bajo su percepción cree que el proyecto mejorara la calidad de vida posterior a su ejecución | 0.0 | 100.0 |

Opinión, sugerencia, comentario que manifestaron los encuestados:

- Que la obra sea supervisada por las entidades del estado y colegio de profesionales de la Región Piura.

- El proyecto es importante, que beneficiara a la localidad y al departamento de Piura, Principalmente beneficiara al Agro.

- Los proyectos deben hacerse de forma transparente, y no como siempre se percibe corrupción.

- Que el proyecto sea validado por la población.

- La ejecución es importante para la población y debe de ejecutarse bien.

- La ejecución debe hacerse lo antes posible

Estas se encuentran plasmadas en las encuestas, adjuntas en Anexo 06.

En conclusión, como se puede observar las personas encuestadas no se oponen a la ejecución del proyecto, sin embargo, realizan algunas recomendaciones que se deben considerar en la ejecución del proyecto

- PAN DE CIERRE Y SEGUIMIENTO

  - PLAN DE CIERRE O ABANDONO

    - Generalidades

Consiste en la elaboración de un conjunto de acciones tendientes a llevar el lugar geográfico utilizado hasta condiciones similares a las de su estado original o normal.

Involucra todas las actividades que deberán ejecutarse en el abandono de las instalaciones, a fin de corregir cualquier condición que modifique a corto, mediano o largo plazo las situaciones normales del medio. En el caso del proyecto, su horizonte de permanencia es a largo plazo.

    - Objetivos

      - Objetivo General

- El objetivo de este plan es proteger el ambiente frente a los posibles impactos que pudieran presentarse cuando deje de operar el Proyecto para los fines que fue construido, ya sea cuando hayan cumplido su vida útil o cuando se decida cerrar. Asimismo, restablecer como mínimo a las condiciones iniciales las áreas ocupadas por el proyecto.

- Cumplir con los requerimientos legales y reglamentarios peruanos.

- Proteger el ambiente, la salud y la seguridad pública, rehabilitando a una condición estable las superficies del terreno alteradas para que tengan un uso futuro, de manera que resulte compatible con el uso previo al desarrollo del Proyecto.

    - Medidas Generales Del Plan De Cierre

El Proyecto comunicará esta decisión a todas las entidades involucradas como: Ministerio de Agricultura, Gobierno Regional de Piura, Gobiernos Locales, entre otros.

El Plan de Cierre se iniciará con la inspección de toda el área comprometida y la evaluación de la infraestructura y equipos a ser retirados, a fin de preparar un programa de trabajo. Por medio de la recolección de información y el análisis de los datos, se determinarán las tareas que se requieren para retirar del servicio las instalaciones, protegiendo el ambiente, la salud y la seguridad humana durante los trabajos.

Se evaluará parte o la totalidad de la infraestructura que pasa a poder de terceros, a través de procesos de venta a otras empresas o a la comunidad. La infraestructura a abandonar deberá ser modificada para las adaptaciones necesarias para que el lugar quede en condiciones buenas con la funcionalidad necesaria, para recobrar las características iniciales del terreno.

Una vez concluidas las obras, el Proyecto presentará a los ministerios correspondientes, un informe de evaluación ambiental, detallando las actividades desarrolladas. Para comprobar la efectividad de los trabajos se realizará el monitoreo post-cierre, que consistirá en la inspección del área después de la implementación del Plan de Cierre.

Asimismo, se procederá a la restauración de las superficies utilizadas, y/o cimentaciones, rellenos y reemplazo del suelo superficial con tierra orgánica que permita el desarrollo de la vegetación, en las zonas donde el caso lo amerite, a fin de devolver al entorno ecológico sus condiciones naturales.

    - Obligaciones En El Plan De Cierre

Para implementar el Plan de cierre se procederá del modo siguiente:

- Formulación del plan de cierre involucrando a los actores.

- Informar oportunamente a las autoridades y miembros de las comunidades ubicados en el área de influencia sobre el cierre del Proyecto, así como sus consecuencias positivas o negativas que ello acarreará.

- Inventario de todas las obras o instalaciones de la obra.

- Desmantelamiento ordenado de los componentes diversos de las instalaciones, pudiendo efectuar la venta como maderas para diversos usos y transferencia de equipo, locales y la liquidación final del proyecto, cumpliendo con las disposiciones legales.

- Determinación de contaminantes.

- Limpieza del sitio al nivel de producción ambiental.

- Reacondicionamiento de las zonas perturbadas.

- Presentación del informe de abandono a las entidades correspondientes, por ejemplo, Gobierno Regional, Municipalidad Distrital, así como asociaciones civiles interesadas.

    - Acciones A Seguir

      - Cierre de obras

- Desmantelamiento de obras provisionales y trabajos preliminares

- Limpieza del área.

- Entrega de obra.

Tabla 32. Actividades de Cierre de obra y costos

| Fase | Temporalidad | Actividad | Costo (S/) |
| --- | --- | --- | --- |
| Abandono | Fin de Obra | Desmantelamiento de cartel de obra | 200.00 |
|  |  | Retiro de material de seguridad: cerco, conos, etc. | 500.00 |
|  |  | Retiro de maquinaria y equipos | 900.00 |
|  |  | Retiro de herramientas | 500.00 |
|  |  | Limpieza del área de trabajo | 900.00 |
|  |  | Disposición de residuos sólidos y líquidos. | 7 500.00 |
|  |  | Se asegurará que una vez finalizados los contratos de trabajo los trabajadores no permanecerán en la zona de trabajo | 00.00 |
|  |  | TOTAL | 10 500.00 |

      - Cierre de proyecto

- Capacitación de los receptores del área.

- Concientización de la comunidad sobre la necesidad de la conservación del medio ambiente.

- Inventario de maquinarias y equipos.

- Selección y contratación de empresas que se encargarán del desmontaje, remoción de las obras civiles y eliminación de residuos.

- Restauración ambiental de la zona.

Tabla 33. Actividades de Cierre de proyecto y costos

| Fase | Temporalidad | Actividad | Costo (S/.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cierre conceptual | Fin del proyecto | Levantamiento de la infraestructura. | 25 000.00 |
|  |  | Perfilar el piso combinando con la topografía natural. | 1 000.00 |
|  |  | Implementar un Plan de Monitoreo de Ruido durante la fase de abandono. | 3 000.00 |
|  |  | Establecer los procedimientos operativos necesarios para el adecuado manejo de y disposición de los residuos líquidos que se generen durante esta fase de abandono de forma tal de evitar posible contaminación del suelo y/o agua y la consiguiente afección o deterioro de las áreas de uso de las poblaciones cercanas. | 5 000.00 |
|  |  | Favorecer la contratación de mano de obra local para esta fase de forma tal de favorecer la economía local e individual. | 00.00 |
|  |  | Se asegurará que una vez finalizados los contratos de trabajo los trabajadores no permanecerán en la zona de trabajo | 00.000 |
|  |  | Limpieza del área | 5 000.00 |
|  |  | TOTAL | 39 000.00 |

Fuente: ECO PLANET E.I.R.L.

    - Duración

La aplicación del Programa de Cierre Conceptual del Proyecto, tendrá la duración de 30 días según cronograma después del cierre de obra y después del cierre de operaciones, abandono de instalaciones hasta la habilitación del área.

    - Responsables

El responsable de la aplicación del Programa de Cierre de operaciones será el Gerente General de la empresa contratista.

  - PLAN DE SEGUIMIENTO

    - Programa De Monitoreo

El monitoreo deberá realizarse por un laboratorio acreditado por INACAL.

Tabla 34. Programa de Monitoreo etapa de construcción

| Componente Ambiental | Método de ensayo | Parámetro | Frecuencia | Norma Vigente | Responsabilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aire | U.S. EPA | Temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento, índice UV, presión atmosférica | Semestral | R.D. N° 1404/2005/DIGESA | Contratista |
|  |  | CO y PM10 | Semestral | DS N° 003-2017-Minam |  |
|  | UNE-EN 61252 [2] | Ruido | Semestral | D.S. 085-2003-PCM |  |

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 35. Estaciones de monitoreo ambiental en etapa de construcción y operación

| Componente Ambiental | Parámetro | COODENADAS UTM WGS 84 18L |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ESTE | NORTE |
| Aire | Temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento, índice UV, presión atmosférica | - E 0534953 - E 0534900 | - N 9408821 - N 9418202 |
|  | CO, H2S, SO2, y NO2 y MP10 |  |  |
|  | Ruido | - E 0534953 - E 0534900 | - N 9408821 - N 9418202 |

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 36. Presupuesto anual para el monitoreo en la etapa de construcción

| N° | Descripción | Frecuencia | Numero de Muestras | Costo Unidad | Monto (S/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aire | Trimestral | 3 | 12 000 | 36 000 |
| 2 | Ruido | Trimestral | 3 | 500 | 1 500 |
| Total |  |  |  |  | 37 500 |

Fuente: Elaboración Propia.

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

  - CONCLUSIONES

- El presente Estudio Ambiental ha sido elaborado sobre la base del expediente técnico del proyecto.

- El entorno ambiental analizado donde se emplaza el proyecto, es un área ya intervenida, y la afectación al área intervenida es mínima.

- Las metas propuestas para el proyecto, luego del análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socio económico, como resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto en su conjunto, y por las características particulares de la obra y la envergadura física de la infraestructura, no generará efectos ni impactos negativos significativos.

- Para implementar las medidas de manejo ambiental para la ejecución de las obras del proyecto, se ha estimado el costo directo de S/. 94,967.22, que es el monto presupuesta en el expediente técnico para la partida de Manejo ambiental en obra.

  - RECOMENDACIONES

- Especificar en la licitación para la ejecución del proyecto en mención, que el Contratista que ejecute las obras, deberá cumplir con la adecuada implementación del Plan de Manejo ambiental, que forma parte integrante del presente Instrumento de Gestión Ambiental.

ANEXO 01: PLANO DE UBICACIÓN DEL PROYECTO

ANEXO 02: MAPA DE ÁREAS DE INFLUENCIA

ANEXO 03: MAPA CLIMATOLOGICO

ANEXO 04: MAPA GEOMORFOLÓGICO

ANEXO 05: MAPA DE CAPACIDAD DE USO MAYOR DE SUELOS

ANEXO 06: ENCUESTAS