ESTUDIO DE HIDRAÚLICA FLUVIAL Y ÁREAS DE INUNDACIÓN

Rev.

APROBADO POR:

| Jefe de Proyecto: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Representante Legal: |  |  |  |
| Cliente: |  |  |  |

| Rev. | Hecho Por | Descripción | Fecha | Revisado | Aprobado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ÍNDICE

1.	Resumen Ejecutivo:	5

1.1	Condiciones Actuales:	5

2.	GENERALIDADES	6

2.1	Introducción:	6

2.2	Antecedentes:	6

3.	hidraulica fluvial	14

3.1 Análisis hidráulico del cauce	16

3.1.1 Morfología Fluvial	16

3.1.2 Acondicionamiento del Cauce al Régimen de Equilibrio:	19

3.1.3 Parámetros hidráulicos fluviales y elementos del cauce:	22

3.2 Análisis de Socavación y Arrastre de Partículas	29

3.3 Análisis de estabilidad del cauce análisis de arrastre de partículas	34

3.3.1 Esfuerzo cortante crítico para suelos granulares	34

3.3.2 Esfuerzo cortante crítico para suelos cohesivos	35

3.4. Análisis de Agradación – Degradación:	46

3.5. Determinación tramos de erosión (degradación) o sedimentación (agradación):	49

4.	SITUACION ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL CAUCE DEL TRAMO EN ESTUDIO	56

5.	Conclusiones:	69

6.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:	70

FIGURAS

Figura N°1: Puente Cáceres el día 27 de marzo del 2017	7

Figura N°2: Puente Sánchez Cerro en el FEN Costero, 2017	8

Figura N°3: Puente Bolognesi, el día 27 de marzo del, 2017	8

Figura N°4: Puente Independencia en el FEN Costero, 2017	9

Figura N°5: Zona del Proyecto	9

Figura N°6: Rotura de dique izquierdo en la localidad de Simbila	11

Figura N°7: Rotura de dique izquierdo en la localidad Viduque	11

Figura N°8: Rotura de dique izquierdo en la localidad Narihuala 	12

Figura N°9: Rotura de dique izquierdo en la localidad Molino Azul	12

Figura N°10: Ubicación de las roturas en el dique izquierdo a causa del FEN Costero 2017.	13

Figura N°11: Curva hipsométrica de la Cuenca del rio Piura	15

Figura N°12: Variación del caudal promedio, estación Puente Piura	16

Figura N°13: Variación del caudal promedio mensual, 1988 y 1983	16

Figura N°14: Grado de sinuosidad de un río	17

Figura N°15: Sinuosidad del rio Piura, tramo laguna La Niña y Nacientes	18

Figura N°16: Tipos de ríos	18

Figura N°17: Variación del eje del rio Piura en la parte baja de la Cuenca	19

Figura N°18: Trazo para reducir curvas	20

Figura N°19: Puente Independencia antes de su ensanchamiento	20

Figura N°20: Puente Independencia antes de su ensanchamiento	21

Figura N°21: Presencia de defesas ribereñas	21

Figura N°22: Anchos Estables	24

Figura N°23: Ubicación de calicatas	29

Figura N°24: Esfuerzo cortante crítico que resisten las partículas en función a su diámetro	34

Figura N°25: Esfuerzo cortante crítico que resisten suelos cohesivos	35

Figura N°26: Función de distribución uniforme del tamaño característico de la partícula de sedimento D50	48

Figura N°27: Diagrama de Hjulstrom, velocidad critica promedio de muestras de sedimentación estimadas para un Q=3200 m3/s	49

Figura N°28: Fuerza tractiva en el cauce y llanuras de inundación para, Q=3100m3/s	51

Figura N°29: Perfil longitudinal medido de cambios de niveles de fondo (1979-2001)	53

Figura N°30: Vista en planta del tramo Presa Los Ejidos-Desembocadura Laguna Ramon	54

Figura N°31: Esquema Hidráulico existente	56

TABLAS

Tabla N°1: Sectores del dique Izquierdo afectados por avenidas máximas del río Piura 2017	10

Tabla N°2: Características del Río Piura por Factores	14

Tabla N°3: Recomendación práctica, ancho estable	24

Tabla N°4: Coeficientes de material de cauce	25

Tabla N°5: Factores del cauce según material	26

Tabla N°6: Coeficientes materiales de cauce	27

Tabla N°7: Coeficientes de tipo de río	27

Tabla N°8: Valores de K2	28

Tabla N°9: Resumen de Ensayos de Laboratorio y Granulometría del Lecho	30

Tabla N°10: Profundidad de Socavación	33

Tabla N°11: Cuadro de Esfuerzo Cortante actuante.	36

Tabla N°12: Tamaño de partículas de sedimentos muestreados en el cauce (Presa los Ejidos-Laguna Ramón)	47

Tabla N°13: Determinación de tramos de erosión y sedimentación	50

Tabla N°14: Cotas de superficie de agua el día 27/03/2017	57

Tabla N°15: Estructuras de defensas ribereñas	57

- Resumen Ejecutivo:

  - Condiciones Actuales:

El tramo de estudio comprendido entre Simbilá Viduque a Cura Mori tiene dos sectores hidráulicos definidos, uno de ellos es Simbilá Viduque - Puente Independencia y el otro sector es del Puente Independencia a Cura Mori (que corresponde a la parte final proyecto) después del análisis se ha definido lo siguiente:

El sector aguas arriba del Puente Independencia y según la interpretación   realizada hasta este momento, éste tiene una pendiente media del 0.04%, donde los diques de ambas márgenes se encuentran casi a la misma altura salvo en algunas progresivas donde el dique de la margen derecha tiene una cota superior al dique de la izquierda.

El Sector aguas abajo Puente Independencia tiene una pendiente media 0.03%, menor al de aguas arriba de esta obra de arte, entonces aquí podemos inferir que se produce alta colmatación del cauce y por tanto los tirantes son mayores, pero aquí se ha podido corroborar que lo diques de ambas márgenes se encuentran casi en la misma cota y en la parte final del tramo se tiene un ancho de cauce que tiene aproximadamente 1.50 km. Produciendo colmatación alta en el sector.

La sección hidráulica del área de proyecto en condiciones actuales puede soportar hasta 1800 m3/s, en la zona aguas abajo del Puente Independencia, el tramo crítico de todo el proyecto.

En el sector de Aguas arriba del Puente Independencia, puede contener caudales de hasta 3250 m3/s sin producir desborde, los diques tanto margen derecha como izquierda se encuentra casi al mismo nivel de altura, salvo en la parte de Simbila Viduque que el dique derecho está a una altura de 1 metro mayor.

El incremento de caudal Q=4570m3/s es mayor respecto al perfil, esto se debe que el consultor adopta lo que indica la normativa peruana respecto a inundaciones Anexo CME 25 de la Resolución Directoral N° 008-2012-EF/63.01, la norma nos indica adoptar un período de retorno de 100 años, sabemos que el Piura ha conducido más de 4,000 m3/seg en el Mega Niño del año 1998.

Este tiene su sustento técnico en el acápite de toma de caudal contenido en siguiente informe.

- GENERALIDADES

  - Introducción:

La metodología propuesta ha sido seleccionada de acuerdo a su aplicabilidad, que está relacionado con los procesos geomorfológicos que se desarrollan en cada una de las microcuencas y subcuencas dentro del ámbito hídrico del río Piura. Por ello ha sido necesario el análisis de la producción de sedimentos en la cuenca colectora, parámetro de importancia para comprender y estimar cualitativamente los procesos de erosión, transporte de sedimentos, sedimentación o colmatación de los cauces, así como los niveles de intensidad de los cambios morfológicos de los principales cauces.

Dichos procesos geomorfológicos y su producción de sedimentos son los principales causantes de inundaciones que ocurren en el río Piura y sus quebradas afluentes. Parte importante de la producción de sedimentos de la parte alta y media de la cuenca, es transportada hacia la parte baja del cauce, donde se depositan los sedimentos (denominado llano aluvial y cono de deyección), y en los cauces del río se producen los desbordes e inundaciones por efecto de la drástica reducción de la capacidad de conducción del cauce, por colmatación del mismo.

Si a las condiciones anteriormente descritas, se le adiciona la alta variabilidad y asimetría del régimen hídrico del río Piura la ocurrencia del fenómeno “El Niño”, y el cambio climático global, nos resulta un escenario de condiciones extremas, que los resultados del Estudio Hidrológico han reflejado y cuantificado, con la finalidad que los parámetros hidrológicos de diseño de las intervenciones o medidas estructurales sean realmente de utilidad y eficaces.

De acuerdo a los principales procesos geomorfológicos en la parte alta y media de la cuenca, y comportamiento hídrico, se define que el río Piura, se tiene la ocurrencia de flujos conocidos comúnmente como flujo con sedimentos.

Por lo tanto, se ha definido el uso del modelo Ibor, que considera el comportamiento reológico del flujo como un flujo homogéneo de concentración variable para evaluar los niveles de inundación y de otra parte el uso del Hec Ras con la finalidad de determinar el comportamiento de los niveles de agua a lo largo del cauce.

  - Antecedentes:

A continuación, se presentan los estudios y proyectos ejecutados, que se encuentran relacionados al Estudio Hidráulico del Proyecto:

- “Delimitación de la Faja Marginal del Río Piura Parte Baja” realizado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el año 1999, en este estudio mencionan que en el año 1988; año en el que se presentó el fenómeno “El Niño” en nuestro país, el caudal medio anual del río Piura fue de 484.28 m3/s, con un máximo de 4,424 m3/s ocurrido el día 12-03-98, valores obtenidos de la estación Puente Ñacara,

- “Estudio de máximas avenidas en las cuencas de la vertiente del pacífico – cuenca de la costa norte”, elaborado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el año 2010. En este estudio determinan caudales máximos con el modelo HEC-HMS para los periodos de retorno de 25, 50, 75, 100 y 200 años.

- Estudio de Evaluación de Recursos Hídricos Superficiales, elaborado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el año 2015.

Figura N°1: Puente Cáceres el día 27 de marzo del 2017

Fuente: Diario El Comercio,  2017

Figura N°2: Puente Sánchez Cerro en el FEN Costero, 2017

Fuente: Diario El Comercio,  2017

Figura N°3: Puente Bolognesi, el día 27 de marzo del, 2017

Fuente: Diario El Comercio,  2017

Figura N°4: Puente Independencia en el FEN Costero, 2017

Fuente: Diario El Comercio,  2017

Figura N°5: Zona del Proyecto

- Roturas en el dique izquierdo:

El día 27 de marzo del 2017, en el que sucedió la avenida máxima, los diques de encauzamiento fallaron por desborde e inundaron grandes áreas de poblados y cultivos. Las roturas sucedieron en varias localidades de los distritos de Catacaos (Simbilá, Viduque, Narihualá, Pedregal Chico, Molino Azul) y Cura Mori (Chato Chico, La Bruja, San Antonio). En la Figura 1.16, se puede visualizar la ubicación de las roturas identificadas con erosión a lo largo de ambos diques.

La Tabla 1.0 muestra la ubicación de los puntos de rotura en progresivas con respecto al eje del dique izquierdo, así como la forma en la que fueron reparados temporalmente.

Tabla N°1: Sectores del dique Izquierdo afectados por avenidas máximas del río Piura 2017

| UBICACIÓN | PROGRESIVA CON RESPECTO AL EJE DEL DIQUE (km) | COORDENADA UTM |  | TIPO DE FALLA | LONGITUD (m) | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E | N |  |  |  |
| Simbilá | 20+980 | 538,056.00 | 9,420,062.00 | Falla controlada | 150 | Sin intervención |
| Viduque | 19+375 | 536,769.00 | 9,419,195.00 | Rotura por desborde | 80 | Sellada con relleno, geomembrana, roca y sacos de arena |
| Narihualá | 13+750 | 533,671.00 | 9,415,159.00 | Rotura por desborde | 80 | Sellada con arena limosa compactada |
| Pedregal | 12+850 | 533,458.00 | 9,414,256.00 | Rotura por desborde | 80 | Sellada con arena limosa compactada y geobolsas |
| Molino Azul | 11+400 | 533,586.00 | 9,412,867.00 | Rotura por desborde | 80 | Sin intervención |
| Chato Chico | 4+790 | 535,903.00 | 9,406,872.00 | Rotura crítica | 200 | Sellada con enrocado |
| La Bruja | 1+360 | 538,601.00 | 9,405,734.00 | Rotura por desborde | 200 | Sin intervención |
| Catacaos | 13+970 | 533,690.00 | 9,415,368.00 | Severamente erosionado | 3125 | Sin intervención |
|  | 10+845 | 533,841.00 | 9,412,359.00 | Severamente erosionado |  |  |

Fuente: PECHP

Figura N°6: Rotura de dique izquierdo en la localidad de Simbila

Figura N°7: Rotura de dique izquierdo en la localidad Viduque

Figura N°8: Rotura de dique izquierdo en la localidad Narihuala

Figura N°9: Rotura de dique izquierdo en la localidad Molino Azul

Figura N°10: Ubicación de las roturas en el dique izquierdo a causa del FEN Costero 2017.

Fuente: (PECHP, 2017)

- hidraulica fluvial

La cuenca tiene una longitud de cauce total de 280 km y una superficie aproximada de12, 216 km², desde su nacimiento a 3700 msnm y su desembocadura en la laguna Ramón (Pampa Las Salinas) a 5 msnm.

Aguas arriba de la ciudad de Piura se ha construido, la Presa derivadora Los Ejidos que capta las aguas provenientes de Poechos y las nacientes del río Piura, derivándolas por el canal Biaggio Arbulú para irrigar el valle del Bajo Piura.

El río Piura corresponde desde el punto de vista geomorfológico a un valle aluvial, perteneciente al cuaternario reciente y pleistocénico, conformado por materiales areno-limo-arcilloso, depositados en el transcurso del tiempo por los diferentes cauces que discurrían en el área. Fuera de las terrazas aluviales, predominan también los depósitos eólicos. Se considera un relieve casi plano al poseer pendientes que varían entre 0% y3%.

En la Tabla 2 se caracteriza al cauce del río Piura de acuerdo con los factores propuestos por Lagasse “Stream Stability of Highway Structures” en 1995.

Tabla N°2: Características del Río Piura por Factores

Fuente:  Stream Stability of Highway Structures

Sobre estas terrazas se encuentras asentados los centros poblados y las áreas agrícolas, que corresponden a las márgenes del río. Por ello debido a su conformación y emplazamiento, se presentan algunos peligros geológicos relacionados a movimientos de masa que se presentan como: flujos de huaycos que se incrementan y/o reactivan durante las épocas de avenidas extraordinarias, erosión y socavación de las márgenes de los ríos, y el desborde de los ríos ocasionando inundaciones en épocas de grandes avenidas.

De acuerdo con su morfometría relacionado al tránsito de flujo, el factor de forma y el coeficiente de compacidad de la cuenca del río Piura es 0.18 y 1.76 respectivamente, el Ff nos estaría indicando que la cuenca tiene buena respuesta a las crecidas y el Cc que corresponde a una cuenca de forma alargada.

La Figura N°12, representa la Integral Hipsométrica de la Cuenca del Río Piura, de la interpretación del gráfico se obtiene que el 86.26% del área de la cuenca ha sido denudada encontrándose solamente un 13.74% del área debajo del área erosionada o denudada.

Se puede manifestar que la Cuenca del Río Piura ha sufrido procesos de denudación causados por una combinación de procesos tectónicos y climáticos, que hacen que el ancho de la costa en esta cuenca sea de aproximadamente 200 Kms. entre la línea de costa y la vertiente occidental de los Andes, conformando gran parte de lo que se conoce como Desierto de Sechura, el que superficialmente está conformado por tablazos marinos recubiertos por depósitos aluviales y eólicos.

Figura N°11: Curva hipsométrica de la Cuenca del rio Piura

Fuente: ANA, tratamiento de cauce del R. Piura, 2014

La morfología fluvial o fluviomorfología es el estudio de las formas, es decir de la apariencia o características físicas de los ríos, y el mecanismo por el cual ha llegado a adquirir dicha forma. De acá se puede inferir el comportamiento futuro del río. Las formas que puede adoptar un río pueden originarse en su propio comportamiento, ser una consecuencia de determinadas acciones externas, principalmente humanas, o una combinación de dichas posibilidades (Rocha, 1998).

Los ríos no tienen la misma forma a lo largo de todo su recorrido, por lo que ésta se refiere a un tramo en específico en un determinado tiempo; ya que los caudales que se presentan en época de estiaje o avenidas en el transcurso del tiempo influyen en ella.

Los problemas relacionados a la morfología fluvial constituyen un reto permanente para la ingeniería; sin embargo, la comprensión de las variadas formas que adoptan los ríos es indispensable para el diseño de las obras que estén en contacto con un río o cerca de él.

3.1 Análisis hidráulico del cauce

# 3.1.1 Morfología Fluvial

Los factores físicos principales que actúan como condicionantes en un cauce estable son: el régimen hidrológico, la sinuosidad y geomorfología.

Régimen hidrológico. El caudal del río Piura varía de acuerdo a los meses del año y al espacio que recorre. Entre los meses de febrero a abril, se registran los mayores caudales y entre los meses de agosto a diciembre, se presentan los caudales más bajos del año, llegando a no registrarse caudales (figura 13).

Figura N°12: Variación del caudal promedio, estación Puente Piura

Q medio=70m3/seg

Fuente: ANA, tratamiento de cauce del R. Piura, 2014

En los años influenciados por el fenómeno El Niño y otros eventos extremos, los caudales son mayores a los promedios históricos, como lo ocurrido en los años 1998 y 1983, cuyos caudales promedios mensuales fueron 1,659 m3/s y 1,163 m3/s respectivamente (figura 14).Los máximos picos de los Niños en 1998 y 2017 fueron 4,424 m3/seg y 3,800 m3/seg

Figura N°13: Variación del caudal promedio mensual, 1988 y 1983

Fuente: ANA, tratamiento de cauce del R. Piura, 2014

Sinuosidad. Es otro factor importante en la estabilidad de un río. Un río en estado natural no es recto. Por lo tanto, un encauzamiento recto con curvaturas pequeñas (fondo móvil), no es capaz de conducir las aguas en línea recta sino que desarrolla inestabilidad lateral. Los ríos de gran sinuosidad tienen mayor longitud y menor pendiente; asimismo, las curvas generan resistencia al flujo; por lo tanto la capacidad de desagüe es menor, pudiendo originar desbordamiento mayores.

Si las orillas no son resistentes, la acción sobre las curvas puede causar erosión en las márgenes.

La sinuosidad de un río se establece entre la longitud del Talweg y la longitud del valle. El valor mínimo de la sinuosidad es 1 y correspondería a un río perfectamente recto, figura 15.

Figura N°14: Grado de sinuosidad de un río

Fuente: Arturo Rocha; Hidráulica fluvial

Bajo este concepto, la sinuosidad entre la laguna La Niña y la presa Los Ejidos es 1.3, que corresponde a una sinuosidad baja, con gran cantidad de material colmatado, debido a la baja pendiente y a la interrupción de la desembocadura del río Piura hacia el Océano Pacífico. Este tramo se caracteriza por presentar diques de tierra longitudinal a ambas márgenes; así como la presencia de la ciudad de Piura, Castilla, Catacaos y campos agrícolas. Entre el puente Bolognesi y el puente Cáceres se presenta una reducción del ancho del río, lo que podría ocasionar desbordes a ambas márgenes ante una inundación extrema o extraordinario (figura 16).En el tramo presa Los Eiidos y la localidad de Tambogrande el valor de la sinuosidad es 1.6, que corresponde a una sinuosidad moderada. Se ubica la presa Los Ejidos que ha influenciado moderadamente la evolución del río Piura, por lo que se aprecia gran acumulación de material de arrastre y vegetación en el cauce. Debido a su mayor sinuosidad y baja pendiente, las inundaciones pasadas han modificado el curso del río Piura.

En el tramo Tambogrande y la naciente la sinuosidad es 1.4 que corresponde a una sinuosidad moderada. A medida que el curso del río avanza hacia la parte alta la sinuosidad disminuye. En este tramo se distinguen campos agrícolas, áreas urbanas como Chulucanas y centros poblados menores.

La sinuosidad del rio en el tramo  de intervención del proyecto corresponde a 1.50, en vista que la longitud del recorrido del curso es 22.6 km y la unión entre los extremos 15.0 km, resultando la relación en S=1.50, correspondiente a una sinuosidad moderada, lo que se evidencia por la presencia de cauces meandricos que discurre dentro de encauzamientos definidos.

Figura N°15: Sinuosidad del rio Piura, tramo laguna La Niña y Nacientes

Fuente: Elaboración propia

Morfología fluvial considera tres tipos principales de ríos: rectos, trenzados y meándricos (figura 17).

Figura N°16: Tipos de ríos

Fuente: Arturo Rocha; Hidráulica fluvial

La evolución del río Piura es variado, cuyo eje ha ido desplazándose hacia ambas márgenes, dominado principalmente por la baja pendiente del cauce y la gran cantidad de material de acarreo. Esta variación empieza a ser significativo a partir del distrito de Salitral y aumenta a medida que desciende hacia el litoral.

En la figura 18, se muestra la variación del eje del cauce para los años 1969, 2004, y 2010 en la parte baja de la cuenca.

Figura N°17: Variación del eje del rio Piura en la parte baja de la Cuenca

Fuente: ANA, tratamiento de cauce del R. Piura, 2014

# 3.1.2 Acondicionamiento del Cauce al Régimen de Equilibrio:

Para satisfacer las condiciones de régimen estable del río Piura se establece los criterios para definir el eje y pendiente del cauce.

a. Eje del río

Sobre la base de imágenes satelitales y la carta nacional, se analizara el eje del río, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- Sinuosidad del río. Se rectificará en tramos compuesto por curvas grandes y ligeramente rectas, considerando que la pendiente de equilibrio va a permitir un equilibrio entre la sedimentación y la erosión en el tramo de estudio ello no se presenta. Se tiene en cuenta que no deben existir alineaciones rectas sino curvas (figura 19).

Figura N°18: Trazo para reducir curvas

Fuente: Arturo Rocha; Hidráulica fluvial

Dentro de la curvatura no es recomendable trazar arcos de círculos, ya que la curvatura es constante y cambiaría bruscamente de signo en el punto de tangencia.

- Estructuras viales de cruce e hidráulicas. Los puentes y bocatomas de alguna forma limitan el ancho de un río (figura 20).

Figura N°19: Puente Independencia antes de su ensanchamiento

(Con 227.50 m de longitud).

Fuente: (ARCC, 2018)

Figura N°20: Puente Independencia antes de su ensanchamiento

(Con 227.50 m de longitud).

Fuente: (Diario El Comercio, 2018)

- Predios agrícolas. Se ha tenido en cuenta la propiedad privada como límite, para no generar conflictos con los propietarios.

- Estrangulaciones naturales. En tramos del río con presencia de zonas rocosas que definen de manera natural el ancho del río, el cual no puede ser modificado.

- Existencia de obras de defensa ribereña. Las obras construidas en los cauces de los ríos pueden estar bien o mal ubicadas con respecto a la alineación de los bordes de las márgenes y ancho estable, sin embargo ellos ya van definiendo el eje del rio.

Figura N°21: Presencia de defesas ribereñas

Catacaoss

Defensas

Fuente:   Elaboración propia

- Aspectos legales. Se hace referencia a la Ley de Recursos Hídricos y a la Directiva sobre delimitación de Fajas Marginales.

Actualmente, el río Piura no tiene una salida definida al mar, razón por la cual se formó la laguna La Niña. El eje actual inicia en la laguna seca de La Niña, ubicado en el distrito de Sechura, a una altitud de 2 m.s.n.m con coordenadas UTM: 533048.23 E y 9350120.76 S. El final del eje está ubicado en el distrito de Huarmaca, a una altitud de 3250 m.s.n.m.con coordenadas UTM: 663434.56 E y 9384407.18 S

La evolución del río Piura en el tiempo y espacio es muy variado, aumenta a medida que desciende hacia el valle.

b. Pendiente del río

La pendiente media del río Piura entre la laguna Ramón y la ciudad de Piura es de 0,03%, y entre Piura y Tambogrande de 0,08%. Aquí termina lo que comúnmente se denomina parte baja de la cuenca. La cuenca media se extiende entre Tambogrande y la confluencia del río San Martín. Las pendientes entre Tambogrande y Malacasí son del 0,13%, y entre Malacasí y el punto de confluencia del río Piura y San Martín 0,35%. Sus afluentes a partir de la cota 300 m, tienen una pendiente media del 10%, llegando en las partes altas hasta el 15%, en lo que se configura la parte alta de la cuenca.

La pendiente del tramo de estudio corresponde aguas arriba del Pte. Independencia a 0.04% y  aguas abajo del Pte. Independencia  0.03%; según se indica en el estudio de modelamiento hidraulico

# 3.1.3 Parámetros hidráulicos fluviales y elementos del cauce:

El análisis hidráulico permite determinar los niveles de aguas máximas, llanura de inundación, velocidades y otros parámetros hidráulicos, para avenidas extremas con diferentes períodos de retorno; de manera se visualice el comportamiento del flujo de acuerdo a las características morfológicas del cauce.

Flujo gradualmente variado

Los cálculos están orientados a flujo unidimensional, para flujo estacionario gradualmente variado y para régimen mixto (subcrítico y supercrítico).

Desarrollado con la ecuación de la energía, por un proceso iterativo: standart step method. Que resuelve la ecuación dinámica del flujo gradualmente variado igualando la energía en dos secciones consecutivas mediante un procedimiento cíclico de aproximaciones sucesivas. Para ellos se empleó el modelo computacional HEC-RAS (River Analysis System; USACE),

Donde:

Z1 y Z2 = elevación del cauce en la sección

Y1 y Y2 = elevación del agua en la sección

V1 y V2 = velocidades promedios

α1 y α2 = coeficiente de velocidad

g = aceleración de la gravedad

he = pérdida de energía

Condiciones de frontera:

Una condición de frontera aguas arriba es aplicada como un hidrograma del flujo de descarga en función del tiempo.

Cuatro tipos de condiciones de frontera para aguas abajo, se indica:

o Stage Hydrograph. Nivel de agua en función del tiempo, si la corriente fluye en un entorno como el remanso de un estuario o bahía en la que se rige la elevación de la superficie del agua por las fluctuaciones de la marea, o donde desemboca en un lago o reservorios.

o Flow Hydrograph. Puede utilizarse si los datos registrados están disponibles y el modelo está calibrado a un evento de inundación específico.

o Single Valued Rating Curve. Es función monótona de la etapa y el flujo. Puede emplearse para describir con precisión la etapa de flujo como cascadas, estructuras hidráulicas de control, aliviaderos, presas.

o Normal Depth. Se introduce la pendiente de fricción, considerada como la profundidad normal, si existen las condiciones de flujo uniforme. Dado que las condiciones de flujo uniforme no existen normalmente en las corrientes naturales, esta condición de frontera debe ser utilizada aguas abajo del área de estudio.

a. Cálculo del ancho estable

o Desde el litoral hasta la progresiva 40+0 del eje, se aprovechará el estuario de Virralá para dar salida al mar las avenidas del río Piura.

o Desde la progresiva 40+0 hasta la progresiva 80+0, el ancho permitirá evacuar avenidas recurrentes del orden de (1,332 m3/s). Caudales superiores serán asumidos por las lagunas de La Niña, Ñapique y Ramón.

o Desde la progresiva 80+0 hasta la progresiva 121+500 (cerca al puente Bolognesi), se deberá mantener un cauce permanente, que permita evacuar caudales recurrentes del orden de 1,332 m3/s). Si se presentarán caudales mayores, éstas serán asumidas por el área formada por los diques existentes en ambas márgenes; es en este tramo donde se localiza el proyecto que los diques de defesas ribereñas tienen anchos de entre 450 m a 600 m  y donde el acho estable teórico es de 347.55m, para 3000 m3/seg.

o Desde la progresiva 121+500 hasta la progresiva 126+0, se considerará el ancho encauzado entre la ciudad de Piura y Castilla, que varía entre 110 a 135 metros. Verificando que la altura de la defensa ribereña sea mayor al tirante producido por una avenida de 100 años de periodo de retorno.

o Desde la progresiva 126 (pasando el puente Cáceres), hasta la parte alta de la cuenca (naciente), se considerará un ancho que permita evacuar caudales de periodo de retorno de 50 y 100 años.

El ancho estable teórico, se calculó tomando en consideración 5 criterios o métodos: (1) Recomendación Práctica, (2) Método de Petits, (3) Método de Simons y Henderson, (4) Método de Blench y Altunin y (5) Método de Manning y Strickler.

Todos estos métodos son empíricos y bajo la teoría del régimen estable.

Figura N°22: Anchos Estables

PIURA

CATACAOS

Fuente: ANA, tratamiento de cauce del R. Piura, 2014

i) Recomendación Práctica. Este método está en función directa del caudal.

Tabla N°3: Recomendación práctica, ancho estable

| RECOMENDACIÓN PRACTICA |  |
| --- | --- |
| Q (m3/seg) | Ancho estable (m) |
| 3000 | 200 |
| 2400 | 190 |
| 1500 | 120 |
| 1000 | 100 |
| 500 | 70 |

Fuente: ANA, tratamiento de cauce del R. Piura, 2014

De acuerdo a los caudales extraordinarios presentados se elegirá un ancho > 200 m.

ii) Método de Petits. La expresión empleada es la siguiente

B=4.44.Q0.5

Dónde:

B	: Ancho efectivo del cauce asociado al caudal (m)

Q	: Descarga de diseño (3,000.0 m3/s)

De acuerdo a los parámetros presentados se obtiene un ancho de 243.19 m

iii) Método de Simons y Henderson. Está basado en la teoría de régimen Estable y está en función del caudal de diseño y de las condiciones de fondo del río.

Donde:

Q	: Caudal de diseño (3,000.0 m3/s)

B	: amplitud estable del cauce (m).

K1	: Coeficiente de material del cauce

Tabla N°4: Coeficientes de material de cauce

Fuente: ANA, tratamiento de cauce del R. Piura, 2014

De acuerdo a los parámetros presentados para K1= 5.7 se obtiene un ancho de   312.20 m

iv) Método de Blench y Altunin. Está basado en la teoría de régimen estable y en función del caudal de diseño, factor de fondo (Fb) y en el factor de orilla (Fs). Los factores Fb y Fs, tienen en cuenta la concentración del material transportado en suspensión, el diámetro de las partículas de fondo y la resistencia de las orillas a ser erosionada.

El factor de orilla (Fs) puede tomar los siguientes valores:

- Orilla de barro y arena toma el valor de Fs: 0.1.

- Orilla de barro, arcilla, fangosa toma un valor de Fs: 0.2.

- Orilla de material muy cohesivo, toma un valor de fs: 0.3.

El factor de fondo Fb, puede ser valuado mediante las expresiones siguientes:

- Sí el canal arrastra poco sedimento y el fondo es arenoso, emplear la siguiente expresión:

Fb =1.9 √D, donde “D” es el diámetro medio de las partículas, en mm.

- Sí existe arrastre de sedimentos y el fondo es arenoso, emplear la siguiente expresión:

Tabla N°5: Factores del cauce según material

Fuente: ANA, tratamiento de cauce del R. Piura, 2014

B=1.81QFbFs12

De acuerdo a los parámetros presentados para un Dm=0.15 mm (Ítem 3.2 Granulometría) se tiene un Fb=0.80, Fs=0.10, Q= 3,000.0 m3/s; obteniéndose un ancho de 280.40 m.

v) Método de Manning Strickler. Este método incluye a la rugosidad (n), tipo de material (k) y de cauce (m).

Para el caso del coeficiente de rugosidad (n) los valores recomendados varían de 0.035 a 0.05, según el tipo de material presente. La variación de los valores para K, va a depender del tipo de material, si es aluvial, erosionable o muy resistente y un valor práctico de 10.

En el caso del coeficiente “m”, los valores varían de 0.5 a 1, según el tipo de cauce: aluvial, arenoso o de montaña.

Donde:

Q	: Caudal de diseño (m3/s)

B	: amplitud del cauce (m)

S	: Pendiente media del tramo

n	: Coeficiente de rugosidad de Manning

K	: Coeficiente de material del cauce

m	: Coeficiente de tipo de río

Tabla N°6: Coeficientes materiales de cauce

Fuente: ANA, tratamiento de cauce del R. Piura, 2014

Tabla N°7: Coeficientes de tipo de río

Fuente: ANA, tratamiento de cauce del R. Piura, 2014

De acuerdo a los parámetros presentados para los valores de K=10, m=0.7, n=0.035, S=0.0003, Q= 3,000.00m3/s; se obtiene un ancho de 347.55m

Por tanto se demuestra que los anchos teóricos obtenidos son menores a los  existentes en campo, siendo el mayor de ellos 347.55 m, el cual es aún menor al menor ancho de los existentes en campo (tramo de estudio Pte. Grau al Pte. Independencia, 470.0 m a 850.0m), cuyas descripciones se realiza mas adelante, por tanto el ancho estable corresponde a los existentes según sus progresivas al cumplir estos con las exigencias técnicas del caso y por constituir límites establecidos legalmente y representar zonas de intervención de usos y costumbres.

b. Altura media del agua

Este parámetro se calculó considerando las fórmulas de Manning y Simonsn, cuyas expresiones:

Manning

Donde:

Y: tirante (m)

n: coeficiente de Manning,0.035

Q: caudal en, 3,000.0  m3/s.

S: pendiente, 0.0003

B: ancho estable promedio existentes (500.00 m)

Siendo el valor Y  5.19 m:

Simons

Donde:

K2: coeficiente que depende del tipo de material del fondo y orillas del cauce

Tabla N°8: Valores de K2

Fuente: ANA, tratamiento de cauce del R. Piura, 2014

Este parámetro se calculó considerando el acho medio existente, k2=0.41, siendo el valor Y de  8.92 m

c. Velocidad media del flujo

Este parámetro se calculó considerando las fórmulas de Manning, Chezy y Lacey, considerando agua limpia y con transporte de sedimentos. Las fórmulas son las siguientes:

Manning

Donde:

V: velocidad del flujo (m/s)

R: radio hidráulico; con R=5.19m

Este parámetro se calculó considerando S=0.0003, n=0.035; V=1.48 m/s

Chezy

C: coeficiente de Chezy; con valores C=37.6 se obtiene; V=1.45 m/s

Lacey

Donde:

Ym: tirante (5.19 m)

Dm: diámetro medio de la partícula (0.15 mm)

R: radio hidraulico (5.19 m);

S=0.0003

Realizando las operaciones correspondientes; se obtiene; V=2.17 m/seg.

3.2 Análisis de Socavación y Arrastre de Partículas

Se realizaron investigaciones geotécnicas mediante excavaciones exploratorias (calicatas), en el lecho del río Piura. Los resultados se presentan en el Figura 24 y Tabla: 09.

Figura N°23: Ubicación de calicatas

Fuente: anexo de mecánica de suelos, 2020

Tabla N°9: Resumen de Ensayos de Laboratorio y Granulometría del Lecho

Fuente: anexo de mecánica de suelos, 2020

Desde el punto de vista granulométrico el lecho aluvial posee un sedimento homogéneo, es decir el mismo tamaño clasificado con Arenas mal graduadas (SP) y Arenas con símbolo doble, Arenas mal graduadas a limosas (SP-SM), con valores de diámetro medio (D50) que varían entre 0.12 mm a 0.18 mm; con un promedio de 0.15mm.

Análisis de socavación

La socavación en el río, puede presentarse de diversas formas: socavación normal o general, socavación en estrechamientos, socavación en curvas, erosión en márgenes, socavación local en pilas y socavación local en estribos.

i. Socavación general, es el descenso del fondo de un río, producto de las crecientes y la capacidad de arrastre del material sólido. La posibilidad de arrastre de los materiales de fondo en cada sección, depende de la relación entre la velocidad media del agua y la velocidad media requerida para arrastrar las partículas que constituyen el fondo del cauce. Para la determinación de la socavación general se tomará el criterio de L. L. Lischtvan-Lebediev.

Para que exista arrastre de las partículas en una determinada sección del cauce, es necesario que la velocidad media del agua (velocidad real, Vr), sea mayor que la velocidad media erosiva (Vc) requerida para que el material existente en esa sección sea arrastrada. La erosión cesa cuando Vc = Vr.

Considera valores de velocidades máximas para suelos granulares en función del diámetro medio de la partícula y de la profundidad del flujo y para suelos no cohesivos en función de la profundidad del flujo y el tamaño de la partícula.

Si Vr < Vc, considera agua clara

Si Vr > Vc, considera lecho móvil

- La velocidad crítica (Vc), se calcula mediante las siguientes expresiones:

Suelos cohesivos

Donde:

ˠm : peso volumétrico (específico) del material seco a una profundidad de Hs (ton/m3)

β : coeficiente de frecuencia, con que se repite la avenida.

β=0.7929+0.0973LogTr

Tr: tiempo de retorno, también puede usarse tablas

Hs: tirante, a cuya profundidad se desea conocer el valor Vc

x : exponente en función del peso volumétrico del material seco

X=0.892619-0.5803γ

Suelos no cohesivos

Vc=0.68βD0.28Hsz

Donde:

Dm: diámetro medio de las partículas del material granular

z : exponente en función del diámetro medio

- La profundidad de socavación se calcula mediante las siguientes fórmulas

Suelo no cohesivo

Hs=(∝h530.68βμφD0.28)11+z

ᵩ: factor de corrección por forma de transporte de sedimento

ᵩ = 1, si ˠ = 1 t/m3, (agua clara)

ᵩ = -0.54 + 1.5143ᵞm, ᵞm > 1 t/m3 (lecho móvil)

μ : factor de corrección por contracción del cauce

μ : 1, en el tramo en estudio no hay obstáculos como puentes.

∝=Q/(Bμh^(5/3) )

hm : tirante hidráulico (m)

B : ancho estable del cauce (m)

Suelo cohesivo

Hs=∝h5/30.60βμφγs1.1911+x

x: exponente variable que depende del diámetro del material

Hs-hm: profundidad de socavación (m)

ii. Socavación en estrechamientos, se produce por el aumento de la capacidad de arrastre de sólidos que adquiere una corriente cuando su velocidad aumenta por efecto de una reducción de la sección del cauce.

iii. Socavación en curvas, la capacidad de arrastre de sólidos y la profundidad de erosión es mayor en la parte más exterior de la curvatura. La velocidad disminuye en la parte interna de la curvatura y aumenta el depósito de material, disminuyendo la zona útil para el flujo del agua.

iv. Erosión en márgenes, es la erosión de un flujo de agua de los materiales térreos deleznables o solubles que formen sus orillas; en crecientes el poder erosivo es mayor debido al aumento de la velocidad.

v. Socavación local en pilas, una pila de un puente en la corriente de un río produce un cambio de las condiciones hidráulicas; así como en la capacidad de producir arrastre de sólidos. Si la capacidad de arrastre supera localmente el aporte del gasto sólido del río, ocurrirá en la pila una socavación local.

En la Tabla 10, se indica la profundidad de socavación general para los tramos de estudio río Piura.

Tabla N°10: Profundidad de Socavación

Fuente: ANA, tratamiento de cauce del R. Piura, 2014

3.3 Análisis de estabilidad del cauce análisis de arrastre de partículas

En un tramo de rio o en un canal interesa conocer las características hidráulicas del flujo que es capaz de iniciar el movimiento o arrastre de las partículas que forma el cauce.

El cocimiento de la codicio critica de arrastre de una corriente es de gran importancia para diseñar canales que no sufra erosión; diseñar cauces de alivio que no lleve ni arrastre sedimentos; o bien conocer bajo qué condiciones se mueven las partículas para provocar su arrastre o evitar su depósito.

El inicio del movimiento se puede referir al esfuerzo córtate máximo que una corriente produzca en el fondo, o en la velocidad media de la corriente, en ambos casos se califica a dicha condición como critica.

3.3.1 Esfuerzo cortante crítico para suelos granulares

Conocido el material que forma el fondo de un cauce, si se desea conocer las características de la corriente que puede iniciar su movimiento, es recomendable hacer uso del criterio de Lane

Figura N°24: Esfuerzo cortante crítico que resisten las partículas en función a su diámetro

(Fuente: Arturo Rocha; Hidráulica fluvial)

La principal ventaja del criterio de Lane, consiste en que permite obtener τc tanto cuando el líquido no arrastra partículas en suspensión como cuando transporta poco o mucho material fino. Nótese que el aumento de concentración afecta principalmente a las partículas menores de 2 mm y que dicho efecto disminuye a medida que aumenta su tamaño.

El criterio de Lane permite que la corriente llegue a producir un mayor esfuerzo cortante en el fondo que el dado por otros autores. Ello se debe a que Lane propuso su método para diseñar canales de tierra, permitiendo algo de arrastre al principio de su vida útil hasta que se acorace el fondo, el cual no lo dañaría ni afectaría a su seccion trasversal.

3.3.2 Esfuerzo cortante crítico para suelos cohesivos

El esfuerzo cortante crítico para suelos cohesivos es recomendado sea a través de la relación de vacíos y del contenido de arcilla, mediante las curvas propuestas por el Boreau Of Reclamation que se muestra e la figura 25; por los ensayos de densidad de campo los diques existentes en campo tienen un grado de compactación actual del 95%, ello implica que la mezcla de suelo contiene un porcentaje de arcilla, siendo el de arena < 50%.

Aunque pueda existir cauces naturales con márgenes cohesivos. Generalmente el fondo está cubierto de material granular. En cambio, es frecuente que los canales formados con material cohesivo, no se revista y por lo mismo se requiera calcular las características geométricas e hidráulicas del canal, que no provoque erosión.

Figura N°25: Esfuerzo cortante crítico que resisten suelos cohesivos

(Fuente: Bureau Of Reclamation)

Según el cuadro se tiene para suelos cohesivos como el nuestro un Tcri=2.8kg/m2

Tabla N°11: Cuadro de Esfuerzo Cortante actuante.

Fuente: Elaboración propia.

Se concluye que en la zona donde no hay enrocado en la combinación de 50/50 no va tener erosión por τct>τt (2.80 kg/m2> al resto); No se produce arrastre de material en los taludes.

3.4. Análisis de Agradación – Degradación:

Al respecto se tiene el análisis del estudio denominado CONTROL DEL FENÓMENO DE AGRADACIÓN - DEGRADACIÓN DEL RÍO PIURA, MEDIANTE REALINEAMIENTO DEL CAUCE PRINCIPAL INFERIOR FENÓMENO EL NIÑO, PIURA, PERÚ realizado por César Adolfo Alvarado Ancieta (Perú) y Bernd Ettmer (Alemania) el año 2007 que dice; La erosión humana en la cuenca alta acompañada del Fenómeno de El Niño altera los regímenes hidrológicos y de transporte de sedimentos en el río Piura, en extremo norte del Perú. Una presa y obras de encauzamiento existentes en la cuenca baja producen el desequilibrio en la forma de planta y geometría del río; sin embargo, dichas obras son necesarias para la protección contra inundaciones a fin de evitar daños sustanciales en la propiedad, tales como infraestructura y áreas de irrigación existentes. Finalmente, la desviación del curso o cauce natural de un río en su cuenca baja genera un problema complejo en la morfología del río. Como consecuencia de esto sucede el fenómeno de agradación-degradación significando el tener que adoptar medidas de mitigación a fin de luchar contra los cambios de los niveles de fondo del río, si no se toman en cuenta medidas adecuadas para resolver el problema. Una efectiva evaluación del cauce del río en el proceso de agradación-degradación de la cuenca baja, requiere una efectiva comprensión de los procesos morfológicos que envuelven el ajuste de la geometría del cauce y de las condiciones de equilibrio proyectadas. El objetivo de esta investigación es el estudio del proceso de agradación-degradación del cauce del río Piura, y el realineamiento del cauce principal y por ende la extensión del encauzamiento del río,

Es por ello y en base a una campaña de muestreo, año 2000, analizando el material de fondo del cauce del río Piura en el trayecto comprendido desde aguas arriba de la presa derivadora Los Ejidos hasta el ingreso a la laguna Ramón, se presenta en la Tabla 13 la clasificación del tamaño de las partículas de sedimentos para las dimensiones características D10, D50 y D90, que sirvieron de base para el análisis de agradación - degradación (sedimentación - erosión) del río y determinación del tipo de material predominante en el fondo, así como también determinar la función de distribución uniforme del tamaño característico de la partícula de sedimento, D50, Figura 30.

Tabla N°12: Tamaño de partículas de sedimentos muestreados en el cauce (Presa los Ejidos-Laguna Ramón)

Fuente: Estudio de agradación – degradación; César Alvarado  (Perú) y Bernd Ettmer (Alemania)

En base al diámetro determinante de los materiales en el fondo del río, Dd = 0.045 mm,

considerado para el Bajo Piura, esto es para el tramo del río desde aguas abajo de la presa derivadora Los Ejidos hasta su ingreso a la laguna Ramón, la estabilidad del fondo del río es dada según Lange/Lecher hasta una fracción de flujo de 6 N/mm² a 10 N/mm². Según Hjülström, ver Figura 31, el movimiento de los materiales del fondo para el mismo diámetro determinante comienza con velocidades promedios de entre 0.2 m/s y 0.4 m/s. Este diámetro determinante del material de fondo implica que aproximadamente un 70% del material es más pequeño que el diámetro de 0.0625 mm y que un 30% del material es mayor dimensión que 0.0625 mm, que es el límite entre limos y arenas, conforme la clasificación de la American Geophysical Union. Siendo el material muy uniforme, éste material de fondo en el tramo de estudio aguas abajo de la presa derivadora Los Ejidos es calificado como un material limo-arenoso, compuesto de limos gruesos y arenas finas.

Figura N°26: Función de distribución uniforme del tamaño característico de la partícula de sedimento D50

Fuente: Estudio de agradación – degradación; César Alvarado (Perú) y Bernd Ettmer (Alemania)

Tal como se observa en la Tabla 13, la variación del diámetro (D50) es, desde Los Ejidos de 0.2mm a 0.09 mm en la Ciudad de Piura, 0.05 mm en el Puente Independencia y 0.015 a la altura de la alcantarilla de cruce del Dren 13.08. De las Figuras 30,31 se observa claramente que, siguiendo el curso, el material depositado se hace cada vez más fino, y que el material tiene poca resistencia contra las fuerzas del flujo de agua. Debido a esa pequeña resistencia, la estabilidad del fondo y de las orillas del cauce prácticamente no existe, siendo una de las razones para la erosión y el cambio del cauce principal durante las avenidas. Asimismo, mientras que las tres primeras muestras se obtuvieron en zonas donde predomina el proceso de erosión, se observa que la cuarta muestra se obtuvo en la zona donde se inicia el proceso de sedimentación con material de suspensión, en vista de la presencia de un alto porcentaje de arcilla (15%). Ya en el tramo del río entre la zona encauzada y la salida del complejo lagunar, los suelos varían entre limos arenosos y limos arcillosos.

Figura N°27: Diagrama de Hjulstrom, velocidad critica promedio de muestras de sedimentación estimadas para un Q=3200 m3/s

(Fuente –Etmer.2000)

3.5. Determinación tramos de erosión (degradación) o sedimentación (agradación):

En base al diámetro determinante de los materiales del fondo del río (Dd = 0.045 mm), la estabilidad del fondo del cauce es dada según Lange/Lecher hasta una fracción de flujo de 6 N/mm² a 10 N/mm². Según Hjülström , ver Figura 31, comienza el movimiento de los materiales del fondo para el mismo diámetro determinante con velocidades promedios entre 0.2 m/s y 0.4 m/s.

De acuerdo con los cálculos hidráulicos, se verificó a lo largo del río Piura, las fuerzas tractivas del flujo y las velocidades promedios en el cauce principal y en ambas llanuras, ver Figura 32

Los resultados tomaron en cuenta las siguientes condiciones límites:

- el proceso de erosión comienza con tracciones del flujo mayor de 10 N/mm² y/ con la velocidad del flujo mayor que 0.4 m/s;

- estado equilibrio con tracciones del flujo en el orden de 8 N/mm² y/o con la velocidad de 0.3 m/s;

- el proceso de sedimentación comienza con tracciones del flujo menor que 2 N/mm² y/o con velocidades menores que 0.2 m/s.

Los resultados correspondientes son resumidos en la Tabla 14.

Tabla N°13: Determinación de tramos de erosión y sedimentación

(Fuente: Estudio de agradación – degradación; César Alvarado  y Bernd Ettmer )

En el tramo entre Los Ejidos (km 0+000) y Puente Cáceres (km 2+900) se observa a partir de caudales de 1100 m³/s el proceso de erosión es mayor para caudales en incremento. En la zona de la ciudad de Piura (entre km 2+900 y km 5+037), la tracción de flujo y la velocidad de flujo sobrepasan bastante los valores límites; las tracciones de flujo alcanzan valores de 70 N/mm² con el caudal de 3100 m³/s, y se observan velocidades hasta 5 m/s; por lo tanto, se debe tomar en cuenta una fuerte erosión en la zona que se profundiza alrededor de las obras en el río por el proceso de la socavación local.

Aguas abajo de la zona de la ciudad, entre el Puente Bolognesi (km 5+037) y Puente Grau (km 9+400) se obtuvo de los cálculos el estado equilibrio hasta caudales de 1100 m³/s. Para caudales mayores se ha constatado un proceso de erosión en el cauce principal. En ambas llanuras de inundación se observó generalmente una sedimentación ligera y/o el estado de equilibrio.

Figura N°28: Fuerza tractiva en el cauce y llanuras de inundación para, Q=3100m3/s

(Fuente: Estudio de agradación – degradación; César Alvarado  y Bernd Ettmer )

El tramo entre los puentes Grau e Independencia (km 9+400 - km 20+700) se caracteriza por el estado de equilibrio hasta caudales de 1700 m³/s; para caudales mayores se observa el proceso de erosión. Sobre la llanura izquierda predomina la sedimentación, mientras la zona de la margen derecha se caracteriza por la erosión; sin embargo, existen variaciones de esa situación en algunas zonas.

Entre el Puente Independencia y el fin del encauzamiento (km 33+400) se ha calculado predominantemente el estado de equilibrio con zonas locales en que prevalece el proceso de erosión. Sobre las llanuras en ambos lados se observan sedimentaciones; sin embargo, existen zonas en que predomina la erosión. Aguas abajo del encauzamiento, es decir, en el tramo entrelazado y en las lagunas predomina la sedimentación. Sin embargo, existen zonas locales en que se puede observar el proceso de erosión.

- Distribución de los Sedimentos (agradacion):

Mientras que en el tramo encauzado las velocidades promedias varían entre 0.8 m/s con pequeños caudales y mayor que 1.5 m/s para grandes caudales, las velocidades en el tramo entrelazado, ubicado entre el fin del encauzamiento y la entrada a la laguna Ramón son bastante más bajas, con valores de 0.2 m/s a 0.4 m/s en promedio, en consecuencia se puede apreciar que gran parte de los sedimentos en suspensión se decanta en ese tramo

En la Figura 32 se presenta la comparación de los datos levantados en forma de perfil longitudinal y muestra claramente que la sedimentación en las llanuras ya comienza un poco aguas arriba de la progresiva 26+500 km. En promedio, el terreno en la zona protegida es aproximadamente 1.0 m más elevado que fuera, y la diferencia alcanza valores máximos de 2.5 m en la cercanía de algunos tramos de diques, que ya han sido construidos antes de 1982/83, es decir, la sedimentación proviene de dos fenómenos de El Niño.

b) Aproximación de la Erosión (Degradación)

Los fenómenos de El Niño de 1982/83 y 1997/98 han puesto en evidencia erosiones generales fuertes en el cauce principal del río. El término “erosión general”, se refiere en este sentido a los descensos irreversibles del fondo del cauce que han quedado como resultado de las crecidas a través de toda la sección y a lo largo de longitudes considerables, y que no es causada por ningún fenómeno local.

En primer lugar, en la ciudad se han producido erosiones permanentes o finales, tras el paso de las crecidas, del orden de 2 m (o incluso más) en toda la longitud del encauzamiento urbano, en unos 2 km. Estas erosiones son muy claras y fáciles de medir porque han quedado descubiertas las tablestacas de los revestimientos de las orillas. Hay otros datos muy valiosos en los puentes de la ciudad que muestran erosiones generales transitorias (es decir recuperadas) durante las crecidas de 1998, de hasta 3 m más con respecto a la cota final tras las crecidas.

Evidentemente estas erosiones generales y eventualmente otras locales fueron responsables de la pérdida de por lo menos el puente Bolognesi. Otra evidencia de erosión general permanente debido a los fenómenos de El Niño 1982/83 y 1997/98, se tiene en el km 9.4, en donde un sifón que cruza el río perdió su recubrimiento, aflorando el techo del cajón de hormigón.

En forma más sistemática, se han obtenido las cotas del thalweg de las secciones transversales tomadas en el presente proyecto comparándolas con otras del año 1979, ver Figura 33. De la misma forma se han comparado ambas informaciones con los datos disponibles del levantamiento topográfico del año 1997, ver también Figura 33, es decir, entre los eventos de 1982/83 y 1997/98.

Figura N°29: Perfil longitudinal medido de cambios de niveles de fondo (1979-2001)

Fuente C.Alvarado A.2000

El descenso del fondo puede entenderse como un giro o una basculación con respecto a un punto o pivot situado alrededor de la alcantarilla Dren 13.08, ver Figura 33. La observación en base de los datos topográficos fue sustentada por los resultados de los cálculos hidráulicos, que indican para la zona mencionada igualmente un tramo de equilibrio sin erosión y sin sedimentación en el cauce principal. La pendiente de 0.025 % que hoy tiene este tramo era del 0.038 % en 1979, antes del fenómeno de El Niño 1982/83 y del 0.029 % en 1997 después del evento 1982/83, pero antes del fenómeno de El Niño 1997/98.

Dos causas principales explican el fenómeno de erosión general descrito:

- La primera causa la explica la construcción de la presa derivadora Los Ejidos. La presa representa una alteración en el equilibrio del río. La alteración se debe a la modificación de la variable fundamental en el equilibrio dado por el transporte sólido, el cual se ve reducido

- La segunda causa es la construcción de los diques de defensa contra inundaciones, significando una modificación de la anchura del flujo en crecidas. Este estrechamiento del río representa una alteración del equilibrio. Ante esta situación se modifican los caudales unitarios, líquidos y sólidos. Su consecuencia es la ocurrencia de erosiones generales. La reducción de la pendiente en el tramo estrechado es la expresión del desequilibrio. La erosión es menor o nula al final del tramo estrechado y va creciendo hacia aguas arriba. La erosión progresa hacia aguas arriba, alcanzando lugares fuera del área estrechada, ver Figura 33.

Figura N°30: Vista en planta del tramo Presa Los Ejidos-Desembocadura Laguna Ramon

En vista que la alteración en el transporte sólido no es tan significativa debido al volumen del embalse de Los Ejidos prácticamente inexistente, que en consecuencia no reduce significativamente el transporte sólido, la erosión observada se debe mucho más a la segunda causa que a la primera. La razón fundamental para ello es la coincidencia entre el punto de giro del perfil longitudinal y el final del área encauzada o estrechada. La primera causa es improbable, ya que justificaría que al cabo de dos fenómenos de El Niño la erosión progresiva hacia abajo hubiera alcanzado el fin del área encauzada. Por el contrario, la erosión ha remontado hacia aguas arriba desde el km 28 aproximadamente, ver Figura 33.

- Resultados

Se han evaluado detalladamente las causas y efectos futuros de las medidas de control de agradación-degradación, concluyéndose principalmente:

- En el tramo entre la salida de la ciudad de Piura (progresiva km 5+037) hasta un poco aguas arriba del fin del encauzamiento (aprox. alcantarilla Dren 13.08, progresiva km 28+000) predomina el proceso de erosión. Sin embargo, se puede observar sobre las llanuras en algunas zonas, que existe sedimentación. La erosión en ese tramo tiene el efecto, que la pendiente del fondo del cauce baja, de manera que en la cercanía de la alcantarilla, el fondo mantiene su cota mientras la pendiente más suave se desarrollaría de este lugar hacia aguas arriba.

- En vista que existe actualmente una sección fija en el cauce, es decir, la erosión general regresiva es controlada en el lugar del sifón en la progresiva ~ km 9+000. El cambio futuro de la pendiente significa una erosión aproximada del fondo del cauce en este lugar de 2 m. Con el fin de reducir este valor, se recomienda instalar en la zona del puente Independencia (progresiva km 21+000) una sección de control adicional, con la protección de fondo debido a la socavación en la zona de pilares.

- La mayor parte de lo sedimentos se decantan en el área del tramo entrelazado del río, que significa una sobre- la magnitud de 1997/98. En vista de la capacidad hidráulica de descarga reducida en esta zona debido a la sedimentación futura posible, la sedimentación, si continúa, tiene influencia en las condiciones hidráulicas en el tramo encauzado. Para evitar la influencia desfavorable, se recomienda efectuar el realineamiento del cauce principal inferior.

- SITUACION ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL CAUCE DEL TRAMO EN ESTUDIO

Durante los trabajos de campo se ha realizado la identificación de la existencia de infraestructura hidráulica y/o vial cercano al cauce, las cuales en algunos casos pueden influenciar sobre las condiciones hidráulicas del tramo en estudio; seguidamente se aprecia el esquema hidráulico exístete más relevante.

Figura N°31: Esquema Hidráulico existente

Fuente: Elaboración propia

Tabla N°14: Cotas de superficie de agua el día 27/03/2017

| Puentes | Cota de agua (msnm) | Cota tablero (msnm) | Luz (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Puente Cáceres | 32.30 | 30.50 | 140.0 |
| Puente Sánchez Cerro | 30.74 | 28.94 | 118.0 |
| Puente Bolognesi | 29.70 | 28.20 | 145.0 |
| Puente Grau | 28.21 | 29.50 | 600.0 |
| Puente Independencia | 24.55 | 25.50 | 360.0 |

Tabla N°15: Estructuras de defensas ribereñas

| TIPO DE OBRA | PROVINCIA | DISTRITO | NORTE | ESTE | LONGITUD | MARGEN | MATERIAL | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dique de tierra | Sechura, Piura | Cristo os valga, Bernal, El Tallan, La Arena, Cáceres Piura | 9407627 | 535123 | 45447.0 | D | Tierra compactada | Bueno |
| Dique revestido de concreto | Piura | Piura | 9426208 | 541601 | 2873.2 | D | concreto | Bueno |
| Dique de tierra | Piura | Cura Mori, Catacaos ,Castilla | 9418618 | 536373 | 3008.5 | I | Tierra compactada | Bueno |
| Espigón de roca | Piura | Cura Mori | 9406984 | 535875 | 24.0 | I | Roca acomodada | Regular |
| Espigón de roca | Piura | Cura Mori | 9407072 | 535861 | 30.9 | I | Roca acomodada | Regular |
| Espigón de roca | Piura | Cura Mori | 9407162 | 535860 | 23.0 | I | Roca acomodada | Regular |
| Espigón de roca | Piura | Cura Mori | 9406229 | 535832 | 33.9 | I | Roca acomodada | Regular |
| Espigón de roca | Piura | Cura Mori | 9407300 | 535826 | 46.7 | I | Roca acomodada | Regular |

Seguidamente se describe los diferentes tramos de diques en relación a los existentes y anchos estables entre ellos, que como se manifestó líneas arriba son muchos mayores al valor teórico hallado de 420.24 m

Vista 01, sector Simbila Viduque en dirección del flujo a 1.60 km aguas abajo del Pte Grau, se aprecia el dique MI que sirve como vía carrozable con un ancho de corona de 4.5 m con un alto de 3.5 m constituido por material de relleno granular, el cauce presenta una cobertura arbustiva entre las secciones 01, 02 del 30% con un relieve de fondo no uniforme y un coeficiente de Manning de 0.035.

Vista 02, sector Simbila Viduque en dirección Pte. Grau, se aprecia el dique MI que sirve como vía carrozable con un ancho de corona de 4.5 m con un alto de 3.5 m constituido por material de relleno granular, el cauce presenta una cobertura arbustiva en una densidad de 55%

Vista 02, sector Simbila Viduque en dirección del Pte. Grau, se aprecia el dique MI que sirve como vía carrozable con un ancho de corona de 4.5 m con un alto de 3.5 m constituido por material de relleno granular, el cauce presenta una cobertura arbustiva de 60% con un coeficiente de Manning del 0.035

Del punto de vista de la hidráulica fluvial, el ancho medio del cauce principal del rio es de 200 m y el de crecidas hasta los bordes de diques existentes en su MD,MI es de 600 m, en un tramo longitudinal desde el Pte Grau hasta la altura del poblado de Simbila de1.60km (vista 01);en este tramo las aguas discurren cercanas a su margen izquierda hasta la vista de la sección 02 (0.76 km aguas debajo de la vista 01) donde el cauce principal se traslada a la margen derecha con una reducción del ancho de encauzamiento de 550 m.

Vista 03, sector Simbila Viduque se localiza a 0.48 km de la sección 02, se aprecia el dique MI que sirve como vía carrozable con un ancho de corona de 4.5 m con un alto de 3.5 m constituido por material de relleno granular, el cauce presenta una cobertura arbustiva del 35% en su seccion 03,02 con un relieve de fondo no uniforme y un coeficiente de Manning de 0.035; se aprecia en campo un enrocado volteado que no sigue una granulometría adecuada que permita su trabamiento más aún al tratarse de rocas redondas y no angulosas.

Del punto de vista de la hidráulica fluvial, el ancho medio del cauce principal del rio es de 200 m y el de crecidas hasta los bordes de diques existentes en su MD,MI es variable de 550 m, 520 m en su sección 02,03 con la menor contracción en la sección 3A con 470 m para uniformizarse luego a 570 m en la seccion 04; en este tramo las aguas discurren cercanas a su margen derecha hasta la vista de la sección 04 (1.03 km aguas debajo de la vista 03A) donde el cauce principal se traslada hacia el centro del cauce.

Vista 04, sector Velasco altura de la calle Ramón Castilla, se aprecia el dique MÍ que sirve como vía carrozable con un ancho de corona de 4.5 m con un alto variable de 3.5 m, constituido por material de relleno granular, el cauce presenta una cobertura arbustiva con una densidad de 60% y un coeficiente de Manning 0.035.

Del punto de vista de la hidráulica fluvial, el ancho entre los bordes de diques existentes MD,MI es de 530 m en su sección 04, el cauce principal se localiza a 200 m del borde de la MI, correspondiente a su área de inundación en esta margen; y un coeficiente de Manning 0.035.

Vista 05, sector Catacaos, se aprecia el dique MI que sirve como vía carrozable con un ancho de corona de 4.5 m con un alto de variable de 3.5m, constituido por material de relleno granular, el cauce presenta una cobertura arbustiva en una densidad de 60%% y un coeficiente de Manning 0.035

Del punto de vista de la hidráulica fluvial, el ancho entre los bordes de diques existentes MD,MI es de 540 m en su sección 05, el cauce principal se localiza a 200 m del borde de la MI, correspondiente a su área de inundación en esta margen; con un coeficiente de Manning 0.035.

A partir de la sección 5, el cauce principal se traslada progresivamente hacia la margen derecha con el desarrollo de una curva y vuelve nuevamente hacia el centro del cauce en la sección 06 (530m), en su parte central deja 400m de superficie libre de inundación.

La protección existente es un dique encimado con material granular compactado de 3.5 m de altura.

Vista 06, Sector Paredones con un ancho de 530m, se aprecia el dique MI que sirve como vía carrozable con un ancho de corona de 4.5 m con un alto variable de 3.5m, constituido por material de relleno granular y en ciertos tramos la intención de colocar enrocado al volteo, el cauce presenta una cobertura arbustiva en una densidad de 45% en sus secciones con un relieve de fondo no uniforme y un coeficiente de Manning 0.035

Vista 07, sector Simbila Viduque en dirección del Pte. Grau, se aprecia el dique MI que sirve como vía carrozable con un ancho de corona de 4.5 m con un alto de 3.5 m constituido por material de relleno granular, el cauce presenta una cobertura arbustiva en

Vista 07, se aprecia el dique MI que sirve como vía carrozable con un ancho de corona de 4.5 m el cual va paralelo a la vía asfaltada, se localiza a una distancia 1.30 km antes de llegar la Puente Independencia.

Cabe indicar que el cauce principal se localiza entre los 200m a 500m de la MÍ, constituyéndose en zonas susceptibles

y potenciales de inundación.

Del punto de vista de la hidráulica fluvial, el ancho entre los bordes de diques existentes MD, MI es de 530 m en su sección 06 y esta se va incrementando progresivamente hasta la sección 07 con 820 ml, el cauce principal sigue un trazo sinusoidal moderado, formado meandros.

Vista 07, se aprecia el dique MI que sirve como vía carrozable con un ancho de corona de 4.5 m el cual va paralelo a la vía asfaltada esta vista se localiza a 1.30 km del Pte. Independencia, en la vista 08 correspondiente al Puente Independencia que tiene una luz de 360 m; por tanto, en este tramo se aprecia una contracción del ancho estable (mayor al teórico de 347.55m)

Cabe indicar que el cauce principal tiende a acercarse a la MÍ, en dirección del estribo izquierdo del puente por esa razón está protegido con geoceldas con concreto.

Vista 09, la sección tiene un ancho entre diques de 600 m, el cual se localiza a 0.40 km aguas abajo del Pte. Independencia, en el tramo del Pte. y sección 9 se produce una expansión del cauce de 360m a 600m, pasando el cauce principal dominante de la margen Izquierda (Pte. Independencia) hacia la derecha, observándose que en este tramo las planicies de inundación tienen su punto topográfico más alto dentro del cauce que va reduciéndose en dirección al dique de la MI. El dique MI sirve como vía carrozable con un ancho de corona de 4.5 m con una altura variable de 3.5m, constituido por material de relleno granular, el cauce presenta una cobertura arbustiva en una densidad de 35% y una configuración de fondo irregular con un coeficiente de Manning de 0.035.

12

11

Vista 10, en este tramo el cauce principal se pega al lado derecho, quedado una superficie de inundación con la anotación que su punto topográfico alto está dentro del cauce y bajado en dirección a la MÍ en 250 m. Es claro que cuando ejecutaron las defesas el criterio fue conservar este distanciamiento de 600 m.

Vista 11, en este tramo el cauce principal se pega al lado izquierdo, ello ocurre porque el relieve del cauce está dentro de los límites de los diques con un ancho de 560m, reduciéndose en relación a las secciones de aguas arriba, es a partir de esta sección en dirección aguas abajo hasta una distancia de 3.10 km que la amplitud de los diques se incrementa progresivamente hasta alcanzar 870 m, en la sección 12, a partir de esta sección el canal sigue una trayectoria sinusoidal en el cauce aguas abajo.

Cruce Dren alcantarilla

Ingreso Dren alcantarilla

La amplitud entre diques se reduce gradualmente de 870m a 440m entre la sección 12 al 13 (cruce sifón), convergiendo a la sección estrecha; el cauce principal se emplaza en su sección media e forma sinusoidal y presenta una cobertura arbustiva con una densidad de 45% y un coeficiente de Manning 0.035.

Es a partir de la sección 13, que los diques divergen aguas abajo en dirección a una llanura de inundación (aledaña a la Lag. Ñapique), en la sección 14 se tiene amplitudes entre diques de 1.30 km y presencia de 05 espigones de roca para su protección.

Dren alcantarilla

Llanura de inundación

12

14

13

Dique con enrocado

Espigón de roca

El dique MI sirve como vía carrozable con un ancho de corona de 4.5 m con una altura variable constituido por material de relleno granular y enrocado parcial, el cauce presenta una cobertura arbustiva en una densidad de 50% y un coeficiente de Manning 0.035

- Conclusiones:

- Según la morfometría del río Piura, el factor de forma y coeficiente de compacidad es 0.18 y 1.76, el Ff nos estaría indicando que la cuenca tiene buena respuesta a las crecidas y el Cc que corresponde a una cuenca de forma alargada.

- De la curva Hipsométrica de la Cuenca del Río Piura, se obtiene que el 86.26% del área de la cuenca ha sido denudada encontrándose solamente un 13.74% del área debajo del área erosionada o denudada.

- La sinuosidad entre la laguna La Niña y la presa Los Ejidos es 1.3, que corresponde a una sinuosidad baja, con gran cantidad de material colmatado, debido a la baja pendiente y no tener salida directa al Océano Pacífico.

- El ancho estable teórico obtenido es 347.55 m, menor a los existentes en campo (tramo Pte. Grau al Pte. Independencia, 470.0 m a 850.0m).

- El tramo entre los puentes Grau y Dren 13.08 Independencia se caracteriza por el estado de equilibrio hasta caudales de 1700 m³/s; para caudales mayores se observa el proceso de erosión controlada al existir estructuras fijadoras de cauce como son el cruce del Sifon (Pte. Grau) y del Dren alcantarilla aguas abajo del Pte. Independencia en la localidad de Chato Chico.

- La socavación promedio del tramo de estudio es 4.16m, correspondiente al diametro medio Dm=0.14mm.

- Los diques existentes son estables para Q=3,000.00m3/seg dado que su tensión critica de 2.8 kg/m2 es > a los calculados es decir las caracteristicas de los materiales del dique genera una tensión de corte de resistencia mayor a las generadas por las caracteristicas del flujo y geometría del cauce, por tanto no se da el arrastre de materiales.

- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Autor: H. Salinas & A. Alarcón (2016). “Evaluación Hidráulica, Fluvial, Geológica en el  Río Rímac” (SEDAPAL).

Autor:Ven Te Chow; Maidment, David R., y Mays, Larry W. "Hidrología aplicada". Editorial McGraw Hill, 1994.

Autor: Ven Te Chow, Hidráulica de Canales Abiertos.  Mac Graw Hill 1994

Autor: Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC 2016

Autor: Martín Vide Juan, “Ingeniería Fluvial” Universidad Politécnica de Cataluña – España 1997

Autor: Rodríguez Díaz Hector, “Hidráulica Fluvial Fundamentos y aplicaciones Socavación” Editorial Escuela Colombiana de Ingenieria,Colombia 2013

Autor: Rocha F. Arturo, “Introducción a la Hidráulica Fluvial” Facultad de Ingeniería Fluvial Civil Universidad Nacional de Ingeniería – UNI, Lima – Perú, 1998

ANA, Ministerio de Agricultura; ´´Tratamiento de cauce del rio Piura para el  Control de Inundaciones´´; 2014

César Alvarado y Bernd Ettmer´´Control del fenómeno de agradación - degradación del río Piura, mediante realineamiento del cauce principal inferior Fenómeno el Niño´´; 2004

ANA, Ministerio de Agricultura; ´´Evaluación de Recursos Hídricos Superficiales de la Cuenca del rio Piura´´; 2015

Marcos Ocaña, ‘Investigación hidráulica y Sedimentológica del tramo Urbano del río Piura´´. 2002

Jessica Maza, ´´Análisis del Comportamiento Hidráulico del río Piura, en el tramo los Ejidos –Puente Independencia´´, 2019

ANEXO

ANALISIS DE SOCAVACION PARA SECTORES CON ENROCADOS